Анализ аварийности на морском и внутреннем водном транспорте за 2009 год

I. Морской транспорт

На морском транспорте в 2009 г. произошло уменьшение общего количества аварийных случаев (АС) на 35,4 % (в 2009 г. произошло 31 АС, в 2008 г. - 48 АС).

В 2009 г. произошло три кораблекрушения. Два из них связаны с потерей (затоплением) буксируемого объекта и одно – гибель вспомогательной платформы «Ирбен» во время шторма в Имеретинской бухте порта Сочи 14 декабря 2009 года.

За отчетный период произошло 4 аварии на морском транспорте. Три из них произошли с пассажирскими судами, но серьезных последствий не имели. Одна авария произошла 14.12.2009 в Имеретинской бухте порта Сочи, когда во время шторма при опрокидывании водолазного бота «Норд» погиб его экипаж в количестве трёх человек.

На плавкране «ПК-26» в результате пожара пострадал крановщик, получивший серьезные телесные повреждения.

| Классификация АС | Период |  | Увеличение (уменьшение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |  |
| Морской транспорт |  |  |  |
| Количество кораблекрушений | 3 | 3 | 0 |
| Количество аварий | 1 | 4 | +3 |
| Количество аварийных происшествий | 44 | 24 | -20 (-45,5%) |
| Всего аварийных случаев | 48 | 31 | -17 (-35,4%) |
| Количество травмированных при АС | 1 | 1 | 0 |
| Количество погибших | 1 | 3 | +2 |

Несмотря на снижение аварийности на морском транспорте сохраняются риски возникновения транспортных происшествий с тяжелыми последствиями по следующим объективным причинам:

1. Средний возраст морских судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, составляет 25 лет. Большая часть судов эксплуатируется с превышением нормативного срока эксплуатации. 75% судов, с которыми произошли АС в 2009 году, старше 25 лет.

2. В отдельных случаях отмечается снижение требований к судам, особенно превышающих нормативные сроки эксплуатации, со стороны российских  классификационных органов.

3. Значительное количество судоходных компаний, эксплуатирующих менее 3-х судов (более 60% от всех судоходных организаций). Как правило, эти организации эксплуатируют суда, значительно превышающие нормативные сроки службы. В этих организациях суда имеют значительное количество недостатков в области обеспечения безопасной эксплуатации и предупреждения загрязнения окружающей среды. Именно эти организации несвоевременно внедряют международные стандарты в области безопасности мореплавания (Правило 21 МАРПОЛ-73/78, Глава V СОЛАС-74 – внедрение АИС).

4. Недостатки в деятельности организаций, оказывающих в морских портах  услуги по обеспечению безопасности мореплавания (деятельность операторов СУДС, лоцманское обеспечение). В 2009 году к 11 аварийным случаям с морскими судами были непосредственно причастны лоцманы.

С иностранными судами в территориальных водах РФ произошло 2 аварии, связанные с пожарами, при которых погибло 2 человека, два кораблекрушения и 17 аварийных происшествий. Из них:

- навалов – 9;

- посадок на мель – 2;

- столкновений – 2;

- повреждений корпуса при погрузке – 2,

- потерь остойчивости – 1,

- пожаров – 1.

Всего аварийных происшествий в территориальных водах РФ за ответственностью иностранных судовладельцев или сторонних организаций – 21.

Данные случаи в статистическую отчетность по Минтрансу России, согласно ПРАС-90, не входят.

Соотношение аварийных случаев  на морском транспорте по месяцам

Соотношение аварийности судов на море по видам

| Виды АС | Период (годы) |  | Увеличение (уменьшение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |  |
| Навигационные | 30 | 23 | -7(-23,3%) |
| Технические | 16 | 7 | -9(-56,2%) |
| Взрывы | 0 | 0 | 0 |
| Пожары | 2 | 1 | -1(-50,0%) |
| Итого | 48 | 31 | -17 (-35,4%) |

Состояние аварийности на морском транспорте

за период с 2004 по 2009 годы

| Основные показатели | Период (годы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Аварии | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Кораблекрушения | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Аварийные происшествия | 37 | 56 | 64 | 66 | 44 | 24 |
| Всего АС | 48 | 64 | 74 | 77 | 48 | 31 |

Описание аварийных случаев на морском транспорте

1. 13.02.2009 т/х «Пионер Казахстана», судовладелец ОАО «Северное морское пароходство». С лоцманом на борту в п. Роттердам (Голландия) при подходе к причалу левой скулой совершил навал на причал и береговой кран. Пострадавших не было, судно мореходности не теряло. Береговой кран получил вмятину на одной стойке, на причале надорвана верхняя часть кранца-отбойника.

Причины АС: Несоблюдение капитаном судна общепринятых приемов и способов управления судном. Передоверие судовождения лоцману.

Причастные к АС: Капитан, лоцман.

2. 12.03.2009 т/х «Механик Пятлин», судовладелец  ОАО «Северное морское пароходство». В п. Архангельск при отходе от причала л/з №3 вышел из строя вентилятор воздуходувки ГД. Причина - обрыв вала вентилятора вследствие появления микротрещин из-за длительной работы вала. Непроизводительный простой составил 22 часа.

Причины АС: Изношенность – возрастная усталость металла.

Причастные к АС: Не определены.

3. 15.05.2009  буксир «Бригадир Гусев»,  судовладелец Канонерский завод.

При выполнении доковой операции у дока № 5 в результате навала подводной частью корпуса на кормовую малую башню л/б дока получил пробоину в районе МО размером 12х4 см. Начала поступать вода в МО. Буксир вывели на отмель у соседнего причала, вследствие чего поступление воды прекратилось. На пробоину был заведен пластырь, вода из МО откачена. Пострадавших и загрязнения акватории не было.

Причины АС: Несоблюдение общепринятых приемов и способов управления судном.

Причастные к АС: Сменный помощник капитана. Докмейстер.

4. 01.07.2009 т/х «Волго-Дон 211», судовладелец ООО «Донречфлот». На траверзе п. Виесте (Адриатическое море), следуя из п. Ростов-на-Дону в п. Равенна (Италия) с грузом шрот столкнулся с итальянским рыболовным ботом "May Flower". Жертв нет. Суда получили незначительные повреждения и остались на плаву. Загрязнения окружающей среды не произошло. Рыболовный бот на вызовы по УКВ-связи не отвечал и своим ходом ушел в направлении п. Виесте. После выполнения формальностей т/х «Волго-Дон 211» получил разрешение на продолжение рейса.

Причины АС: Нарушение МППСС-72.

Причастные к АС: Капитан и судоводители обоих судов.

5. 28.07.2009 т/х «Белинда-ДВ, судовладелец ООО "Транзит-Север-Восток".

Во время отхода от причала п/п Славянка было обнаружено отсутствие вращения винта при вращающемся гребном вале. Судно отбуксировали в п. Владивосток. 03.08.2009г.  было определено, что гребной вал лопнул на расстоянии 1 м от редуктора (4,7 м от винта). Погибших, травмированных, загрязнения моря нет.

Причины АС: Изношенность – возрастная усталость металла.

Причастные к АС: Не определены.

6. 12.08.2009 т/х «Атриа», судовладелец ООО «Бриз». При выходе на открытую часть ВКК сильным бортовым ветром вытеснен на западную бровку канала. Потери осадки нет, повреждений и пострадавших нет. Проход для судов свободен. Грунт илистый песок.

Причины АС: Несоблюдение общепринятых приемов и способов управления судном.

Причастные к АС: Капитан, старший помощник.

7. 19.08.2009 т/х «Омский-134», судовладелец ОАО «Северо-Западное пароходство». В 20.00(мск) при швартовке в п. Карлсхамн (Швеция) произошел навал на причал левым бортом и якорем. Повреждена левая скула лапами якоря (две пробоины 250х150 мм), вмятины и деформации. Мореходные качества утрачены.

Причины АС: Неоправданный риск капитана, выразившийся в пренебрежении усиления вахты в сложных условиях без буксирного обеспечения. Несоблюдение общепринятых приемов и способов управления судном. Пострадавших и загрязнения акватории не было.

Причастные к АС: Капитан, лоцман.

8. 03.08.2009 самоходная баржа СЛВ-361. Судовладелец ИП Фирсов С.А. На рейде п. Охотск в условиях тумана произошла посадка на мель. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не произошло.

Причины АС: Нарушение правил судовождения.

Причастные к АС: Капитан-механик.

9. 19.08.2009 пассажирское судно «Лотос», судовладелец ООО «Танира», 78 пассажиров на борту. Совершая рейс п. Славянка - п. Владивосток, произошло снижение давления масла в главном двигателе. Судно самостоятельно вернулось в п. Славянка. Пострадавших нет. На т/х были утрачены мореходные качества и создано препятствие в производственной деятельности в связи с ограничением эксплуатационных характеристик. Загрязнения акватории не было.

Причины АС: Изношенность – возрастная усталость конструкционных материалов.

Причастные к АС: Не определены.

10. 10.09.2009 состав: буксировщик «ОТ-2426», судовладелец ОАО «Волга-Флот», баржа «Белуга-2», судовладелец ОАО «Северо-западное пароходство». В Большом морском порту Санкт-Петербург на барже и буксировщике произошел обрыв кормовых швартовых концов, в результате чего баржа совершила навал правым бортом на крепление кранцевой защиты причала и получила пробоину в балластном танке № 7 правого борта (р-н шп № 79.) размером 200х20 мм. с потерей мореходных качеств. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины АС: Просчеты капитана буксира и шкипера баржи в выборе схемы швартовки судна в условиях стоянки.

Причастные к АС: Капитан буксира, шкипер баржи, лоцман, сменный капитан.

11. 12.09.2009 т/х «Василий Малов», судовладелец ОАО «Северо-Западное пароходство». В Северном море произошла поломка валолинии ГД.

Причины АС: Недоброкачественный заводской ремонт.

Причастные к АС: Судоремонтное предприятие «Преголь» п. Калининград.

12. 17.09.2009 т/х «Майкоп», судовладелец ООО «Кадры». В Средиземном море, тер. воды Испании в 17.20 судового времени малое судно "El Galan", флаг Испании на скорости 11-12 узл. без каких-либо сигналов МППСС-72 и отсутствии членов экипажа в ходовой рубке, ударило форштевнем и бульбой т/х "Майкоп" в район 2-го грузового трюма л/б. Т/х "Майкоп" получил пробоину 3-го балластного танка, грузового трюма № 2 диаметром ок. 2 м на 1,5 м ниже ватерлинии. Поступило 180 т забортной воды. Крен 4°. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины АС: Нарушение МППСС-72. Несоблюдение общепринятых приемов и способов управления судном.

Причастные к АС: Капитан и судоводители обоих судов.

# 13. 18.09.2009 плавкран «ПК-26», судовладелец ООО «Стивидор-ДВ». В п. Владивосток произошло возгорание в районе кабины управления краном. В результате пожара пострадал крановщик Лапыгин А.Д., получивший ожог верхних дыхательных путей  и ожоги конечностей. Состояние средней тяжести, пострадавший госпитализирован. Загрязнения окружающей среды нет.

# Причины АС: Нарушение правил пожаровзрывобезопасности.

Причастные к АС: 1. Руководители ООО "Стивидор-ДВ" 2. Крановщик плавкрана "ПК-26" 3. Вахтенный матрос

14. 06.10.2009 Несамоходная баржа «БСН-208» под буксиром «Академик Комаров», судовладелец ООО «Московский подводный центр».

При буксировке в районе Байдарацкой губы (Карское море) произошло затопление несамоходной баржи с грузом строительной техники. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

15. 10.10.2009 дебаркадер «ЖД-114», судовладелец ИП Русанов С.М.

При буксировке в жесткой сцепке с буксировщиком «Шлюзовой-48», судовладелец  «БалтСпецФлот», произошло затопление за южной бровкой Петровского канала. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины АС: Игнорирование требований непотопляемости при подготовке судна к буксировке и проверки его готовности к разовому перегону и как следствие - потеря судном плавучести в результате попадания забортной воды во внутренние помещения.

Причастные к АС: 1. Судовладелец 2. Капитан буксира. 3. Эксперт СЗФ РРР.

16.  11.10.2009 т/х «Рыбинск», судовладелец ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт». У западного побережья в средней части Каспийского моря утеряно перо руля л/б.

Причины АС: Некачественное выполнение судоремонтных работ в октябре 2004 года.

Причастные к АС: Не установлены.

17. 26.10.2009 т/х «Фили», судовладелец ООО «Вагна Шиппинг». В Каспийском море, район банки Андриевского  произошло затопление машинного отделения. Аварийному судну оказана помощь подошедшими судами. 28.10.09 ТБС «Авиор»  завершил буксировку АС в п. Баку. Вода откачана из РО и МО.

Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Проводится расследование АС.

18. 22.10.2009 т/х  «Профессор Воскресенский», судовладелец ОАО СК «Арктическое пароходство». В п.п. Пластун при снятии со швартовов совершил навал на причал. Получил вмятину с разрывом металла наружной обшивки без деформации бортового набора.

Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Проводится расследование АС.

19. 29.10.2009 буксир «Норд», судовладелец «Северное морское пароходство».

В Баренцевом море, о. Колгуев, губа Ременка сел на мель при буксировке баржи с генеральным грузом в количестве 500т из Архангельска в порт Варандей. При переходе из губы Ременка под юго-западную часть острова Колгуев для смены места укрытия от штормовой погоды, буксир сел на мель на неопознанную банку, при этом произошла намотка буксирного троса на винт. Пострадавших, водотечности корпуса нет. 06.11.2009 аварийное судно снято с мели буксиром «Ермак», выведено на безопасные глубины и поставлено на якорь. Загрязнения акватории нет.

Причины АС: Недостаток навигационно-гидрографического обеспечения района плавания.

Причастные к АС: Гидрографическая служба КСФ.

20. 02.11.2009 т/х «Николай Псомиади», судовладелец ЗАО «Енекс». В Черном море, в 13 милях южнее мыса Калиакра в условиях штормовой погоды произошло столкновение с т/х «Долиан», флаг Камбоджа. У т/х «Николай Псомиади» водотечность в носовой части (пробоина заделана), т/х «Долиан» получил повреждения в кормовой части. Жертв и пострадавших нет, загрязнения окружающей среды нет.

21. 04.11.2009 плавкран «ПК-159/16», судовладелец ООО «Транссервис». Находясь на якорной стоянке, порывами ветра и волнения сорвало с якорей и выбросило на берег в районе м. Кодош. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины АС: Стихийные условия и неоправданное решение капитана буксира отдать буксирную линию при стоянке на якоре. Неудовлетворительное обеспечение для перехода морем и неудовлетворительное несение вахты на якорной стоянке.

Причастные к АС: Капитан м/б "Капелла", руководство ООО "Флотсервис", капитан п. Сочи.

22. 09.11.2009 б/т «Сергей Сердаков», судовладелец СК «Портофлот». Во время швартовки МРТС "Дефендер" к причалу № 8 СРЗ «Красная кузница», будучи на кормовом битенге был подмят выступающим с кормы баржи креновым стингером. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины АС: Несоблюдение общепринятых приемов и способов управления судном. Отсутствие плана буксировочной операции.

Причастные к АС: Сменный помощник капитана. Капитан-диспетчер ООО «Оптимист».

23. 10.11.2009 т/х «Курил Гео», судовладелец ООО «Курил Гео». В районе мыса Большой Нос, о. Итуруп (Охотское море) сел на мель. При следовании из Китового в Южно – Курильск заклинило руль, и судно сдрейфовало на скалистый берег. Повреждений, пострадавших и утечки нефтепродуктов нет.

24. 17.11.2009 несамоходный плашкоут, судовладелец «Находкинский судоремонтный завод». В заливе Петра Великого, в 3 милях от о. Скрыплева  при переходе из п. Находка в п. Владивосток затонул с грузом песка 372 т. Буксировку плашкоута осуществлял мб «Инженер Марченко», судовладелец «Находкинский судоремонтный завод». Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины затопления выясняются.

Проводится расследование АС.

25. 21.11.2009 пассажирский т/х «Гипанис», судовладелец ООО «Сахморфлот». Выполняя рейс Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск и находившийся в 4 милях от м. Поворотный, обнаружил поступление воды в машинное отделение через дейдвуд гребного вала. На борту 15 членов экипажа и 36 пассажиров. По сообщению капитана ремонт своими силами невозможен. СБ-521 начал буксировку аварийного судна. В 06.00 22.11.09 т/х «Гипанис» отбуксирован на рейд п. Петропавловск-Камчатский. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины АС: Изношенность – возрастная усталость конструкционных материалов.

26. 24.11.2009 пассажирское бескоечное судно «Капитан Митягин», судовладелец МО «Онежское», арендатор ИП Муковозов Н.П. Работая на переправе через реку Онега, в тумане сел на мель. Все 26 пассажиров доставлены на берег теплоходом "Буревестник". Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

26.11.2009 г. в 16.30 мск на полной воде снялся с мели с помощью буксиров, проследовал своим ходом и ошвартовался у причала п. Онега. Проведено внеочередное освидетельствование РМРС. Класс судну сохранен.

Причины АС: Нарушение правил судовождения в условиях ограниченной видимости.

Причастные к АС: Сменный помощник капитана – сменный механик.

27. 09.12.2009 д/э «Сахалин-10», судовладелец ОАО «Сахалинское морское пароходство». На внутренней акватории порта Холмск, осуществляя маневрирование для швартовки к причалу, накатное судно кормовым транцем правого борта совершает навал на угол причала №4. В результате навала повреждён корпус судна с нарушением водонепроницаемости ахтерпика.

Причины: Ошибки и просчёты в управлении судном.

Причастные к АС: Капитан.

28. 14.12.2009 водолазный бот «Норд», судовладелец ООО «Сочиморстрой».

В Имеретинской бухте порта Сочи судно было выброшено на берег во время шторма. Загрязнения окружающей среды допущено не было. Погибли 3 члена экипажа.

29. 14.12.2009 вспомогательная платформа «Ирбен», судовладелец  ООО НФП «Инспект». В Имеретинской бухте порта Сочи перевернулась во время усиления волнения, экипаж спасен. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

30. 21.12.2009 т/х «Сормовский-3052», судовладелец ОАО «Северо-Западное пароходство». В п. Калининград во время швартовки к причалу №4 п. Светлый в сложных ледовых условиях произошёл навал носовой частью (штевнем) на угол причальной стенки. Судно получило повреждения: вмятина диаметром 600 мм со стрелкой прогиба 90 мм на уровне якорного клюза. Причал повреждений не имеет. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Причины АС: Несоблюдение общепринятых приемов и способов управления судном.

Причастные к АС: Капитан, 2-ой пощник капитана, лоцман.

31. 30.12.2009 т/х «Капитан Коншин», судовладелец ОАО «Амурское пароходство». При следовании во льдах под проводкой ледокольного судна «Профессор Барабанов» (с/вл. ООО "Питерфлот") совершил навал носовой частью на ледокол. После выхода на чистую воду самостоятельно проследовал в п. Советская Гавань для устранения повреждений носовой части в судоремонтном заводе. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет.

Соотношение АС

на морском транспорте по типам судов

| Вид аварийного случая | Количество и процент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от общего кол-ва АС со всеми видами судов | от данного вида АС с морскими судами | от данного вида АС с судами смешанного плавания | от данного вида АС с судами портового плавания |
| Навигационные АС |  |  |  |  |
| 1.1 Навигационные АС | 23 (74,2%) | 8 (34,8%) | 9 (39,1%) | 6 (26,1%) |
| 1.1.1. Посадки на мель | 5 (16,1%) | 1 (20%) | 3 (60%) | 1 (20%) |
| 1.1.2. Навалы, включая контакт со СНО | 9 (29%) | 4 (44,4%) | 2 (22,2%) | 3(33,3%) |
| 1.1.3. Потеря остойчивости, плавучести | 6 (19,3%) | 2 (33,3%) | 2 (33,3%) | 2(33,3%) |
| 1.1.4. Столкновения | 3 (9,7%) | 1(33,3%) | 2 (66,7%) | 0 |
| 1.2 Технические АС | 7 (22,6%) | 7 (100%) | 0 | 0 |
| 1.2.1. Повреждение главного двигателя | 1 (3,2%) | 1 (100%) | 0 | 0 |
| 1.2.2. Повреждение вало-винтового комплекса | 3 (9,7%) | 3 (100%) | 0 | 0 |
| 1.2.3. Повреждение вспомогательных механизмов и их электрооборудования | 3 (9,7%) | 3 (100%) | 0 | 0 |
| 1.3 Взрывы горючих газов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.Пожары | 1 (3,2%) | 1 (100%) | 0 | 0 |
| Всего: | 31 | 16 (51,6%) | 9 (29%) | 6 (19,4%) |

Представленная таблица показывает, что в 2009 году произошло 23 навигационных АС, что составило 74,2% от их общего количества.

В навигационной аварийности большую часть составили навалы  – 9  АС (29%).

За отчетный период произошло 7 технических АС, что составило 22,6% всех АС. Все технические АС произошли с морскими судами.

Всего аварийные случаи с морским транспортом имели место с 16 морскими судами (51,6%), 9 судами смешанного плавания (29%) и шестью судами портофлота (19,4%).

Основные причины аварийных случаев на морском транспорте:

1. Ошибки судоводительского состава в управлении судном. Нарушение МППСС-72. Несоблюдение общепринятых приемов и способов управления судном.

2. Ошибки операторов СУДС и лоцманов.

3. Износ механизмов и оборудования судов. Возрастная усталость конструкционных материалов.

4. Недоброкачественный ремонт на судоремонтных предприятиях.

Рассмотрение аварийных дел на морском транспорте

| № п/п | Вид обработки аварийных дел | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрено аварийных дел, включая эксплуатационные происшествия и с иностранными судами | 106 | 85, из них: 20 – с рыболовными сусудами, 19– с иностранными сусудами |
| 2. | Без вины экипажа | 16 | 17 |
| 3. | Рассмотрено возражений по заключениям капитана порта | 11 | 8 |
| 4. | Направлено на дополнительное расследование | 14 | 10 |
| 5. | Направлено на дополнение материалов | 2 | 1 |
| 6. | Утверждено заключений при достаточности справочных материалов с изменениями и исправлениями ошибок без направления на дополнительное расследование | 10 | 2 |
| 7. | Утверждено актов с изменениями/дополнениями первоначально указанных ПРИЧИН | 4 | 4 |
| 8. | Утверждено актов с изменениями/дополнениями первоначально указанных ПРИЧАСТНЫХ ЛИЦ | 12 | 8 |
| 9. | Утверждено актов с изменениями/дополнениями первоначально указанной КЛАССИФИКАЦИИ | 6 | - |
| 10. | Исправлено фактических ошибок заключений по актам | 10 | 2 |
| 11. | ИТОГО измененных актов о расследовании | 26 | 21 |

II. Внутренний водный транспорт

| Наименование показателя | Период (годы) |  | Тенденция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |  |
| Количество аварий | 1 | 3 | +2(+200%) |
| Количество эксплуатационных происшествий | 65 | 65 | 0 |
| Всего транспортных происшествий | 66 | 68 | +2 (3,03%) |
| Количество пострадавших | 0 | 0 | 0 |
| Количество погибших | 0 | 4 | +4 |

На речном транспорте общее количество транспортных происшествий увеличилось (в 2009 г. произошло 68 транспортных происшествий, в 2008 г. – 66 транспортных происшествий).

Количество тяжелых происшествий (аварий) увеличилось на 2 случая. (в 2009 г. произошло 3 аварии, в 2008 г. – 1 авария), в авариях 2009 года погибло 4 человека.

Классификация транспортных происшествий на ВВТ

Анализ аварийности на ВВТ  по видам и причинам

| Наименование показателей | Период (годы) |  | Динамика показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |  |
| Всего транспортных происшествий, в том числе: | 66 | 68 | +2 (3,03%) |
| I. Аварий | 1 | 3 | +2 |
| IV. Эксплуатационных происшествий, в том числе: | 65 | 65 | - |
| V. По видам: | 66 | 68 | +2 (3,03%) |
| 1. Столкновения | 4 | 9 | +5 (125%) |
| 2. Удар | 15 | 11 | -4(-26,6%) |
| 3. Затопление судов | 6 | 5 | -1 (-16,6%) |
| 4. Посадка на мель | 36 | 38 | +2 (5,55%) |
| 5. Повреждение гидротехнических сооружений | 5 | 1 | - 4 (-80%) |
| 6. Прочие | 0 | 4 | + 4 |
| VI. По причинам: |  |  |  |
| Навигационная аварийность | 61 | 62 | +1 (1,63%) |
| Технические неисправности судовых устройств, механизмов, систем, конструктивные недостатки | 5 | 6 | +1 |

Соотношение аварийных случаев  на ВВТ по месяцам

2008

2009

Транспортные происшествия на ВВП.

Май – 5 ТП

1.  16.05.2009 г. т/х «Волго-Дон 5065», судовладелец ОАО «Северо-Западное пароходство», груз металлолом (3694 т.). Зашел на правую кромку судового хода и сел на мель на 1885, 5 км. р. Волга (в районе г. Сызрань). Повреждений, пострадавших, розлива нефтепродуктов нет. Снят с мели 07.05.09 г. Простой судна составил более суток.

2. 20.05.2009 г. Состав: толкач «РТ-799», баржа «МП-2920», судовладелец ООО «Судоходная компания Транзит СВ», груз – контейнеры и техническое оборудование. В условиях ограниченной видимости произвел посадку баржи на каменистую гряду при прохождении Казачинского порога на 232,8 км. от Красноярской ГЭС. Баржа получила повреждения носовой подводной части корпуса с водотечность в двух носовых отсеках. Пострадавших, утери груза и розлива нефтепродуктов нет.

3. 20.05.2009 г. Состав: «Семен Седов» и баржи «БМС-4102» и «БМС-4146», судовладелец ОАО «Регион», груз ПГС (2*1004 т.). Следуя вниз по р. Кама рейсом н.п. Ильичевский – Афанасовская воложка перед выходом из правой камеры Нижнекамского шлюза был обнаружен крен на левый борт кормовой баржи «БМС-4102». Обнаружено частичное затопление левого носового отсека. Произведена частичная разгрузка баржи. Пострадавших и розлива нефтепродуктов нет.

4. 24.05.2009 г. т/х «Печенга» с/в ОАО «Архангельский речной порт» с баржей № 2554, пр. 81100, г/п – 1300 т., груженой круглым лесом в количестве 960 т., рейс с. Кушкопола (310 км. р. Пинега) – г. Архангельск (лесозавод № 25) произвел посадку на мель баржи на 188, 5 км. Пинега за левой кромкой судового хода. Для оказания помощи при проведении работ по съемке баржи № 2554 с мели были привлечены т/х «Капитан Ершов», плавкран «ПК-2098». Загрязнения окружающей среды нет.

5. 31.05.2009 г. т/н «Кижуч», с/в ООО «Транспетрочарт», сел на мель за белой кромкой судового хода на реке Нижняя Шексна (541, 2 км.) у Череповца. Повреждений корпуса нет, пострадавших нет. Для снятия с мели проводилась распаузка судна.

Июнь – 9 ТП

1.  06.06.2009 г. т/х «СК-271». № проекта 1660/122/16610, мощность 300л.с., с/в Ахметгалиев И.Г. На палубе теплохода «СК-271» находятся автомашины «УАЗ» - 1шт., «Волга» - 2 шт. На 132,1 км реки Нижняя Тунгуска (от с. Кислокан до устья) в Большом пороге у левого берега по направлению движения вверх по течению экипажем теплохода «Путейский - 304» был обнаружен на мели поврежденный теплоход «СК-271». Теплоход «СК-271» находился на мели с небольшим креном на левый борт. Пострадавших, розлива нефтепродуктов, помех для судоходства нет.

2.  07.06.2009 г. т/х «Волго-Дон 185», с/в ОАО «СК Волжское пароходство», груз – металлолом. На 961 км. р. Свирь (район г. Вознесение) сел на мель. Повреждения: пробоина в носовой части, затоплена балластная цистерна. По состоянию на 11.06.09 произведена распаузка судна. Пострадавших и розлива нефтепродуктов нет.

3. 08.06.2009 г. Состав: . т/х «К.Крылов», баржа «БРН-1004», с/в ОАО «Енисейское речное пароходство», груз – нефть 1062,8 т. Следуя вниз по реке Подкаменная Тунгуска с баржей «БРН-1004», на 101 км от устья реки произошел навал на левый берег. В результате навала баржа «БРН-1004» получила незначительные повреждения по левому борту междудонного пространства. Человеческих жертв, утери и порчи груза, розлива нефтепродуктов нет.

4. 13.06.2009 г. т/х «Святитель Николай», с/в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. При ограниченной видимости сел на мель при выходе из бухты Монастырская (Ладожское озеро, о. Валаам). Снят с мели 15.06.2009 т/х «Северодвинск» через 53 часа после посадки.

# 5.  18.06.2009 г. т/х «Волго-нефть 104», с/в  ООО «Средне-Волжская СК», груз мазут (4392 т). Следуя рейсом Октябрьск – Санкт-Петербург в районе р. Шексна (пос. Горицы) при неудовлетворительных метеорологических условиях потерял ориентировку и сел на мель за кромкой судового хода. После частичной перегрузки мазута на т/х «Волгонефть 231» 19.06.2009 г. в 18:15 был снят с мели.

6.   22.06.2009 г.  т/х «Капитан Ларин» (толкач) с баржей «Д 4001», с/в ОАО «Донречфлот», груз сера гранулированная на осадку 320 см. Толкач «К Ларин» шел сверху малым ходам, запас под днищем 10 см, под действием восточного ветра и свального течения не справился с управлением и навалился на стоящий под погрузкой зерном т/х «Сапфир». т/х «Сапфир» получил следующие повреждения: разрыв обшивки корпуса 2,5-3 м. ниже ватерлинии в носовой части судна в районе 15-20 шпангоута и выше ватерлинии 40 см. в районе 14 шпангоута, обрыв привального бруса от 15-21 шпангоута.

7. 23.06.2009 г. т/х «СК-2023» (пр. СК-2000) и баржа «М-25» (пр. 16801), с/в ОАО «ЛОРП», рейс Джебарики-Хая-Жиганск. На р. Алдан (408,4 км.) во время движения состава произошёл обрыв правого натяжного троса. Под действием свального течения состав навалило на левобережный осередок. Повреждений корпуса, ДРК и потери груза, загрязнения окружающей среды нет. Простой на мели составил 202 часа. (СВ УМРиРН).

8.  26.06.2009 г. т/х «К. Пулеявский» (пр. СК-2000 К) с баржей «МП-2542» пр. 16800, с/в ООО «Верхнеленское РП», рейс Джебарики-Хая-Бодайбо. На р. Алдан (480, 4 км.) во время движения состав прижало на левобережный осередок. Повреждения корпуса, ДРК и потери груза, загрязнения окружающей среды нет. Посадка на мель. Простой составил 100 часов.

9.  28.06.2009 г. т/х «Волго-Балт 213», с/в ООО «Невская судоходная компания», груз металлолом 2661 тон. т/х «Волго-Балт 213» шел сверху в сопровождении путейского катера «Альбатрос» методом лидирования. В результате водотечности в районе 1 трюма судна, судно увеличило осадку на нос и коснулась правым бортом правого берега р. Дон, под действием течения корму судна развернуло на левый берег р. Дон поставив судно поперек судового хода и перекрыв его. Помощь была оказана буксиром «Прибой» и т/х «ОТА 931». Судно снято с мели и поставлено на правой кромке судового хода.

Июль – 15 ТП

1. 01.07.2009 г. т/х «Прибой» пр. Р-33Б с/в  ФГУ Печорское ГБУВПиС. При следовании р. Пинега вверх на 862,0 км при ударе о подводное препятствие получил повреждение (пробоину) в подводной носовой части корпуса. Поступление забортной воды в носовые помещения. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Теплоход ушел к правобережным пескам на 862,0 км и носовой частью сел на грунт. 01.07.09 г. т/х поднят на слип для ремонта.

2.   02.07.2009 г. т/х «Весьегонск», с/в «Лесосибирский речной порт», на р. Дон (при подходе к Кочетовскому ГУ) произвел навал левой скулой на стоящий на якоре танкер «Ростов Великий» (с/в «Навигатор»). Пострадавших, розлива нефтепродуктов нет. Повреждения танкера «Ростов Великий»: завалено леерное ограждение на баке левого борта (длиной 1,5 м.). т/х «Весьегонск» повреждений не получил.

3.  04.07.2009 г. т/х «ТГМ-306», проект РМ-376У (длина 21 м, ширина 4 м, осадка 1,27), мощность 150 л.с., с/в ОГТК «Ямал-регион». Следуя вверх рейсом из п. Салемал в п. Салехард на 265 км. реки Обь (район п.Горно-Князевск) в результате воздействия попутного ветра и волнения судно опрокинулось на правый борт, затем перевернулось и затонуло. На борту находилось 9 человек, в том числе 3 члена экипажа. Погода в районе: ветер с-в 6-11 м/с, порывы до 20 м/с, волнение, видимость удовлетворительные. Навигационные знаки находились на штатных местах в исправном состоянии.  спасено 6 человек, 3 пассажира погибли.

4. 04.07.2009 г. Состав: т/х «Портовый-5», баржа «576» и кран«КПЛ-55», с/в ОАО «Кинешемский речной порт». Следуя рейсом г.Плес – г.Кинешма при заходе в Кинешемскую гавань (708 км р. Волга) ударил полиспастной конструкцией плавкрана о нижнюю несущую двухтавровую балку автодорожного моста через реку Кинешемка. На мосту имеется вмятина на балке, порван телефонный кабель, повреждены  бетонные плиты. На КПЛ – деформирована штанга полиспаста конструкции.

5.  05.07.2009 г. Состав: т/х « ОТ-2121», баржи «Нал-17» и «Нал-19», с/в ЗАО СК «Башволготанкер», груз-мазут 7400 т. Следуя рейсом Кашпиры-Ярославль на 886 км. р. Волга (Козинский перекат, буй №149) вышел за левую кромку судового хода и баржой «Нал-17» сел на мель. Потеря осадки 30 см. Повреждений судна, помех судоходству нет. Снят с мели в 20.00 07.07.09 г. Простой составил 51 час.

6. 13.07.2009 г. Состав: буксир «Шлюзовый-103», толкаемая баржа «Бельская-75» проекта 887А+Р-27, с/в ЗАО «Сартанкер», груз-мазут 4465 т. При выполнении рейса в Ярославль с грузом мазута на борту в количестве 4465 тонн, произвел посадку на мель в районе 1817 км реки Волга у селения Печерское Сызранского района Самарской области. В результате происшествия на барже пробит танк № 11 и произошел разлив мазута 9410 кг по оценке независимого cюрвейра. К 10.00 13.07.09 г.  экипажем буксира была произведена частичная откачка мазута из аварийного танка в другие танки баржи и заведен аварийный пластырь, после чего разлив мазута из пробитого танка прекратился. К 11.00 13.07.09 на воде образовался шлейф мазута длиной до 12 км, шириной 35 м и толщиной пленки до 4-х мм. Загрязнение береговой черты не сплошное, носит точечный характер. К работам по локализации и ликвидации разливов мазута приступило аварийно-спасательное формирование (АСФ) МЧС России, с которым у судовладельца заключен договор. АСФ выставлены локализующие боны. Предварительная причина происшествия: вахтенный начальник капитан Мухин Ф.А. заснул за пультом ввиду усталости и исполнения по совмещению обязанностей шкипера баржи «Бельская-75», занимаясь её погрузкой до отхода. Вахтенный рулевой-моторист не мог стоять на руле ввиду малого опыта работы на судне. Судовладелец ЗАО «Сартанкер» на момент случая не имело действующей лицензии на перевозку грузов  внутренним водным транспортом, на судне отсутствовал утвержденный в соответствии с действующим порядком План ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (план ЛАРН). Затраты по очистке акватории и береговой черты составили около 20 миллионов рублей.

7. 16.07.2009 г. т/х «Березники», с/в ООО «Пермская судоходная компания», груз – металлолом 1915 т. Следуя рейсом г. Дзержинск (Нижегородская обл.) – Ростов – на – Дону на 2547 км. р. Волга произошел отказ рулевого управления в результате чего теплоход вышел за правую кромку судового хода ударив левой скулой в левую часть дебаркадера «ДП-6», правым якорем зацепив катера т/х «2065» и т/х «Простор» (тип Ярославец).

# 8. 20.07.2009 г. т/н «ТН-611», № пр. 866, с/в ОАО «Амурское пароходство», следовал порожнем. Состав: т/х «Ярославец», № пр. 376, 3 баржи (г/п 200 т.).  На 870 км. реки Амур произошло соприкосновение танкера «ТН-661» со следующим вниз составом ( т/х «Ярославец» и 3 баржи на буксире (груз ЖБИ). При расхождении судов на «ТН-611» произошел отказ рулевого управления. В результате соприкосновения судов получены повреждения: на барже «Сита» и танкере «ТН-611» в районе форпика. Розлива нефтепродуктов и потери груза нет, пострадавших нет.

9. 20.07.2009 г. т/х «Калоян», с/в «Посейдон Шиппинг», г. Астрахань. При следовании вверх по р. Дон на Молчановском перекате в составе каравана под проводкой путейского катера «Альбатрос», на 3010,5 км. проходя белый буй № 373, произошло касание о грунт, либо о подводное препятствие. После замера балластных танков обнаружено поступление воды в форпик и 1 балластную цистерну судна. Теплоход остановлен у кромки судового хода на 3009,8 км. р. Дон в районе буя № 377.

10. 18.07.2009 г. т/х «ТО-1553» (№ пр. 1754 Б), с/в ОАО ЛОРП, приписан Жатайский ССРЗ, груз – ДТ (1559 т.), рейс Осетрово-Хандыга. При движении вверх по р. Алдан (на 451,5 км.)на перекате Быстрый Яр т/х при воздействии сильного свального течения и был прижат на левобережную отмель. Пострадавших, розлива нефтепродуктов, утраты груза и повреждений корпуса судна от посадки на мель нет. Попытки самостоятельно сняться с мели оказались безуспешными. 21.00  20.07.09 г. судно снято с мели (проведена разпаузка на т/х «ТР-1010»). Простой судна на мели составил 67 часов.

Причина ЭП -судоводительская  ошибка . ЭП на ВВТ (посадка на мель)

11. 18.07.2009 г. т/х «Дудкан» (№ пр. 878, 1963 года постройки, с/в ООО «Волна». Судно находилось вне эксплуатации на 268 км. участка р. Н. Амур при перегоне т/х «Дудкан» под бортом буксира «Задумчивый» в условиях штормовой погоды в результате обрыва швартовов получил крен и затонул. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Задержек судоходству не создано.

12.  20.07.2009 г. Состав: теплоход «Брасс», баржи-площадки «ГЭС Б-13», «Б-163»,  с/в ООО «Альбион», груз – ЖБИ. При прохождении 80 км по лоцкарте р.Ангары в районе Мурожный Бык у т/х «Брасс» не хватило мощности для преодоления составом течения в судовом ходу. Следовавший за ним т/х «Ангара-88» с баржей «Б-77» решил оказать помощь т/х «Брасс». При подходе к левому борту баржи «ГЭС Б-13» произошел навал т/х «Ангара-88» на корпус баржи «ГЭС Б-13», которая получила пробоину и стала тонуть. Ограничений для судоходства нет. Человеческих жертв, утери и порчи груза, розлива нефтепродуктов нет.

13. 23.07.2009 г. Состав: т/х «СК-2026» (№ пр. СК-2000),с/в ОАО ЛОРП, приписан Жатайский ССРЗ, груз – каменный уголь 983 т., баржа «МП-2570» (№ пр. 16800), с/в ОАО ЛОРП, груз -каменный уголь – 1580 т., рейс состава – Джебарики-Хая-Олекминск. На 478,2 км. р. Алдан произошел удар кормовой частью т/х о берег. Поврежден Движительно-рулевой комплекс левого борта, получены пробоины в балластном отсеке и кормовом трюме. Пострадавших, розлива нефтепродуктов, утраты груза и нет. Пробоины заделаны штатными средствами усилиями экипажа состава. Простой т/х (осущение затопленных отсеков и заделка пробоин) составил 20 часов. Причина ЭП – судоводительская ошибка. ЭПП на ВВТ (удар).

14.  24.07.2009 г. т/х «Волго-Дон-5075», груз – флюсы 5180 т., с/в ОАО «СК Волжское пароходство», рейс Александровское-Череповец. На Волго-Балтийском канале (Шексненское вдхр. 599 км.) Сел на мель за левой кромкой судового хода носовой частью левого борта. Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов нет, утери груза нет. Помех для осуществления судоходства не создано. 25.07.2009 г. начата распаузка груза.  26.07.2009 г. после завершения распаузки снялся с мели.

15.  26.07.2009 г. Пассажирский т/х «Николай Бауман», № пр. 302, рейс С-Пб-Москва (СРВ) на борту 215 пассажиров, с/в ОАО «Мостурфлот», на борту 215 пассажиров. Пассажирский т/х «Анна Каренина», с/в ООО «Речфлот», рейс СРВ-Хлебниково, на борту 88 пассажиров. На 56 км. КиМ при расхождении судов т/х «А. Каренина» внезапно пересек судовой ход под углом 900 перед т/х «Н. Бауман». Вахтенный начальник т/х «Николай Бауман» перевел двигатели на задний ход но полностью погасить инерцию не удалось. Произошло касание форштевнем в носовую часть т/х «А. Каренина». На обоих судах пострадавших и водотечности корпуса нет. Загрязнения акватории нет. На т/х «А. Каренина» помят нос судна и деформирована носовая надстройка.

Август. – 15 случаев.

1. 01.08.2009 г. т/х «Волго-Дон 5068», с/в ОАО «Рыбинское речное пароходство», рейс Шала-Рыбинск, груз-щебень (5000 т). На 589.5 км. р. Верхняя Шексна (выше моста 150 м.) вышел за кромку судового хода по причине потере ориентировки из-за внезапного ухудшения видимости. Пробит 2-й балластный танк, утечки нефтепродуктов нет, в МО повреждений нет. Пострадавших нет. Задержек судоходству нет. 06.08.09 г.  снят с мели буксиром «БТП-662».

2. 03.08.2009 г. Состав: буксир «Тибет» и баржа 1787, с/в «ВолгарьТрансФлот», г. Нижний Новгород. На 767 км. р. Ковжа при расхождении с т/х «Дубна» пробил пустую топливную цистерну. Пострадавших нет. Производится осмотр и откачка цистерны для ремонта. Судно поставлено к берегу. Самостоятельно снялся с мели в 12.00 05.08.09г. Находится на ремонте в п. Белозерск.

3. 04.08.2009 г. т/х «А.Толстой», с/в ООО «Водолей-Тур», г. Самара и «ТН-631» с/в  ООО «Нижегород-Бункер» порожнем. На реке Волга (1079,5 км, р-н г. Васильсурск) при расхождении столкнулись т/х «А. Толстой» и «Танкер-631». У танкера вмятина по левому борту и повреждения наружно обшивки корпуса выше ватерлинии. У т/х «А. Толстой» завален фальшборт скуловой части по правому борту. Пострадавших и розлива нефтепродуктов нет.

4. 05.08.2009 г. Состав: т/х «Уса» (№ пр. Р-14), с/в ООО Промышленно транспортная компания «Терминал» и 4 баржи (№ пр. 942), груз – стройматериалы, рейс г. Усинск – г. Нарьян-Мар. Произвел посадку на мель на перекате Нижний Захарваньский (655 км. от устья р. Печора). На мели находится одна баржа состава (на левой кромке судового хода). Пострадавших, утери груза и загрязнения окружающей среды нет. Предварительная причина посадки на мель – недостаточный запас воды под днищем баржи.

5. 06.08.2009 г. т/х «Берил» ( пр. № 1743), с/в ООО «Флагман», груз-зерно (2263 т.), рейс Волгодонск-Иран. Поступила информация от т/х «Путейский-403», что т/х «Берилл» сел на мель в Цимлянском вдхр на 2784 км за левой кромкой судового хода. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды нет. 11.00 13.09.09 г. после разпаузки судно снято с мели без повреждений. Простой судна на мели составил 188 ч.30 мин.

6. 14.08.2009 г. Состав: головной буксировщик «МБ-1222», толкач  «Александр Обухов», с/в ОАО «Северо-Западное пароходство»  и баржа «Lashin-3», грузоподъёмностью 5622 т с генеральным грузом в количестве 250 т на осадку 300 см следовали  вверх  по  реке  Дон  рейсом  п. Ростов-на-Дону – п. Астрахань. При заходе в камеру № 2 Кочетовского шлюза ударил левым углом носового транца баржи «Lashin-3» в оголовок нижней разделительной палы шлюза. В результате удара баржей было повреждено 4 шпунта «Ларсен-5У».

# 7. 15.08.2009 г. т/х «Окский-17» и приставка №7283, с/в ООО «Порт Касимов», рейс Московский порт-Плес, порожнем. т/х «Омский-2», с/в ОАО «Волжское пароходство» рейс Санкт-Петербург-Москва, груз-щебень (3032 т.). На 102 км. Канала им. Москвы в верхнем бъефе шлюза №4 произошло столкновение грузовых т/х «Окский-17» и «Омский-2». Пострадавших, розлива нефтепродуктов, водотечности нет. Суда получили повреждения: «Окский-17» - повреждена рулевая тяга. На приставке № 7283 получена пробоина (0,5*0,5 м) в носовой части. «Омский-2» повреждена носовая часть на 1 м. выше ватерлинии (пробоина 2*2 метра).

8. 17.08.2009 г. Состав т/х «Бурея» (№ пр. 14700) и баржа К-272 (№ пр. Р92) г/п 400 т., груз лес (круглый), рейс Майкор-Боровск. В результате потери ориентировки на 2425 км. р. Кама (Атлас ЕГС т.9 ч.1) произвел посадку на мель баржу К-272.

9. 21.08.2009 г. т/х «Таежник» (пр. РМ-376) и две баржи (пр. МП-45, пр. МП-14), с/в ООО «Изьваспецтранс. На перекате Гаревский (435,2 км от устья р. Печора) сел на мель за кромкой судового хода. Пострадавших, потери груза, загрязнения окружающей среды нет. 22.08.09 г. самостоятельно с мели. Простой составил 28 ч. 50 мин.

10. 22.08.2009 г. т/х «Волго-Дон 5091», с/в ОАО «Северо-Западное пароходство», рейс Тольятти-Турция, груз металлолом (3716 т.). На 2168 км. р. Волга (остров Казачий) зашел за красную кромку судового хода и сель на мель с потерей осадки 10 см. Пострадавших, повреждений корпуса судна, потери груза, загрязнения окружающей среды нет. В 18.00 25.08.09 г. т/х снят с мели. Повреждений нет. Встал на рейде в ожидании предъявления РРР. Простой на мели 66 часов 10 мин.

11.   27.08.2009 г. Баржа № 1262, с/в ОАО «Порт Коломна», груз-гравий (1000 т.). На 815 км. р. Ока (район Любичи) по окончании погрузки гравием баржи № 1262, стоящей у правого борта землесоса «МП-17» был зафиксирован крен на правый борт. Команда землесоса «МП-17» отдала швартовые, после чего баржа № 1262 перевернулась. На барже находились два лебедчика-моториста, оба упали в воду, не пострадали. Загрязнения нефтесодержащими водами нет.

12. 28.08.2009 г. Сухогрузный т/х «Волгодонск», (пр. № 21-88) с/в ООО «Арктиктранс», флаг Россия, рейс о.п. Богатырь-Н. Новгород, груз – доломит (2500 т.), экипаж 9 человек. 987 км. р. Волга (Юркинский перекат) вышел за левую кромку судового хода, в результате чего произошла посадка на мель. Пострадавших нет, загрязнения окружающей средой нет.

Предварительная причина – невыполнение командным составом требований, установленных в нормативных документах по безопасности судоходства. 14.00 31.08.09 г. – самостоятельно снялся с мели без повреждений. Простой на мели составил 61 ч. 30 мин.

13. 29.08.2009 г. Состав: «МБ-355» (№проекта 1496) и баржа «МП-1077» (№ пр. 942), баржа «Оленек» (пр. № 183 ВМ, г/п 200 т.), с/в ОАО «Николаевский морской порт», баржа «Оленек», с/в рыбколхоз «Пуир», состав учален в кильватер. В 14.30 при  неблагоприятных погодных условий (ветер 30 м/с, волнение 1,5-2,0 м.) состав был вынужден встать к правому борту берегу (671 км.) р. Нижний Амур. В  результате заливания водой и не герметичности люковых закрытий баржа «Оленек» произошло затопление на глубине 10 м. и в 20 м. от берега, 170 м. от оси с/х). Четыре 40 футовых контейнера (груз-рыбопродукция) всплывшие с баржи были отбуксированы т/х «МБ-355» на мелководье. Пострадавших, розлива нефтепродуктов, загрязнения окружающей среды нет.

14.  30.08.2009 г. Состав: т/х «Ворогово» и 2 сухогрузные баржи «РВ-41» и «РВ-59» (пр. № РВ-1800), груз уголь (600 т. -1 секция), с/в ОАО «Енисейское речное пароходство». На 70 км. реки Ангара (Тасеевский перевал) произошел навал на толкаемый состав: т/х «Боготол» и 1 сухогрузная баржа «БРГ-10» (груз уголь 600 т.), с/в ОАО «Енисейское пароходство». Пострадавших, водотечности, утраты груза, загрязнения нет. Суда получили повреждения: «БРГ-10» - вмятина носовой части корпуса. «РВ-41» - вырван носовой правый кнехт.

15. 05.08.2009 г. Состав: т/х «Головачев» (№ пр. 428-2), с/в ОАО «Енисейское речное пароходство» и 4 баржи (порожнем) носовой счал «БОБ-18» и «БОБ-48» и «БН-12» и «БРН-2001» - кормовой), рейс Лесосибирск-Красноярск. При выходе за пределы судового хода на 232,8 км. (Казачинский порог) реки Енисей произошел удар о каменистый грунт. Разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет.В результате ТП т/х «Головачев» получил повреждение корпуса в румпельном отделении с левого борта, повреждена левая поворотная насадка. Принят к учету - ЭП на ВВТ.

Сентябрь 2009 г. 11 – ТП.

1. 01.09.2009 г. т/х «Волго-Дон 189», с/в ОАО СК «Волжское пароходство», рейс Бузан-Кавказ, груз сера 4250 т. На 288 км. р. Волга (перекат Спорный) сел на мель, выйдя на 50 м. за красную кромку судового хода. Потеря осадки носом 30 см. в форпик поступает вода. Грузовые трюмы не повреждены. Для оказания помощи направлен т/х Путейский-501.03.00  03.09.09 г. начата распаузка судна.

2. 03.09.2009 г. т/х «Ларга» (№ пр. 765, г/п 600 т.), груз-круглый лес, с/в ООО «Удинская сплавная контора». На 20 км. реки Ангары при следовании вверх допустил выход за левую кромку судового хода и сел на мель. Пострадавших, травмированных, загрязнения окружающей среды и потери груза нет. Препятствий для осуществления судоходства на участке не создано. Предварительная причина ТП – судоводительская ошибка. Снят с мели 05.09.09 г. с помощью двух буксиров ОАО «ВСРП». Простой на мели составил 58,5 ч. Принят к учету - ЭП на ВВТ.

3. 09.09.2009 г. Состав: т/х «СТ-503» (проект № 81365) и баржа «МП-1065» (проект № 942) груз ЖБИ (300 т.), с/в т/х «СТ-503» - ООО «Транзит-Транс», с/в «МП-1065» - ООО ПТК «Терминал».Рейс п. Щельянур – 272 км. р. Печора. Произошла посадка на мель на р. Печора (280,5 км. от устья, перекат Климовский). Пострадавших, загрязнения окружающей среды и водотечности корпуса судна нет. Предварительная причина – движение в условиях ограниченной видимости. Задержек судоходства на участке не создано.  т/х «СТ-503» и баржа «МП-1065» сняты с мели с помощью т/х «Выгегда» 15.00 11.09.09 г. Простой на мели – 39 ч. ЭП на ВВТ.

4. 15.09.2009 г. Состав: т/х «РТ-761» (пр. № 1741А) и баржи «БП-2010», «БП-2014» (№ пр. 82260А, г/п 1873 т.) и «МП-3004» (№ пр. Р-56, г/п 2320 т.), с/в ОАО «Енисейское речное пароходство», груз-уголь. При движении вниз по реке Енисей (214 км.) при выполнении оборота в условиях ограниченной видимости совершил посадку на мель (баржа «МП-3004»). Баржа «МП-3004» получила повреждение в первом отсеке по правому борту. Произведена откачка забортной воды поступающей в отсек. Пострадавших нет, утраты груза нет. Загрязнения окружающей среды нет. ЭП на ВВТ.

5. 11.09.2009 г. Состав: т/х «Плутон» (проект № 1606) и аппарельная баржа «БПА-2» (проект № 183 ВМ, г/п 200 т.), экипаж – 3 человека, рейс Вуктыл-Усинск, груз-автомашины-16 ед. (1 грузовая, 15 легковых), с/в ООО «Речная транспортная компания «Печора». На р. Печора (958-959 км. от устья) в р-не д. Даниловка. Во время движения состава произошел удар о подводный предмет. После удара баржа была выведена на мелководный участок и носовой частью была посажена на грунт. Затоплены форпик и носовой трюм в которых выявлены пробоины, кормовая часть баржи на плаву. 4 автомашины, находящиеся в носовой части баржи оказались притоплены. Пострадавших (на барже находились 28 человек, сопровождающие автомашины, были эвакуированы на берег) и загрязнения окружающей среды нет.

6. 14.09.2009 г. т/х «Капитан Лещев», с/в ОАО «ЛОРП». На 3171 км. р. Лена произошло касание подводного предмета с последующей посадкой на мель. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Судно получило повреждения корпуса в районе жилых помещений экипажа и МО. Силами судовладельца проведены спасательные работы. На 08.00 18.09.09 г. остается на мели. Частично заделаны пробоины в МО. Простой на мели составил 132 ч.

7. 16.09.2009 г. Состав теплохода «РТ-361» с баржей «ТК-917». Следуя рейсом Томск – Катыльга с грузом ЖБИ (плита дорожная) на 423,6 км р. Васюган ударил о грунт баржу «ТК-917». Баржа получила разрыв днищевой обшивки корпуса размером 100х70 мм, затоплен носовой трюм. С 17.09.2009 по 25.09.2009 баржа была распаужена, вода из трюма откачена.

8. 04.00 20.09.2009 г. т/х «Дмитров» (пр. № 21-88 М-2), с/в ООО «Морское Агентство «Кадры», рейс Волгодонск-Иран, груз-зерно (2010 т.). На р. Волга – 2644 км. (Верхне-Солодниковский перекат) зашел за красную кромку судового хода (20 м.) и произвел столкновение с понтонами земснаряда «Унжа». Понтоны получили повреждения корпуса. т/х «Дмитров» носовой частью сел на мель. Пострадавших, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды нет. Помощь оказана т/х «Путейский-508». 21.09.09 г. в 18.25 с помощью з/с «Унжа» т/х «Дмитров» был снят мели. Простой на мели – 37 час.25 мин.

9. 23.09.2009 г. Состав: т/х «Шлюзовой-40»(пр. № 887А)+баржа № 8(№ пр. 81500), с/в Ярославский речной порт, рейс Череповец-Александровское, экипаж- 7 чел. Состав следовал порожнём. На р. Ковжа (762,8 км.) т/х «Шлюзовой-40» сел на мель левым бортом. Потеря осадки по левому борту – 35 см. Повреждений, водотёчности, разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. Задержек для судоходства на участке нет. Для снятия т/х требуется привлечение дополнительных средств.

# 10. 26.09.2009 г. Пассажирское СПК «Восход-71», с/в ОАО «Северречфлот», рейс п. Ханты-Мансийск-п. Тобольск, 10 пассажиров, 5 членов экипажа. На 140,5 км. реки Иртыш, произошла посадка на мель за правой кромкой судового хода. Пострадавших, водотёчности корпуса, разлива нефтепродуктов, загрязнения окружающей среды нет. Пассажиры были сняты т/х «Стриж» (доставлены в село Батово). 17.00 27.09.09 г. т/х снят с мели и отбуксирован в Ханты-Мансийск.

11. 30.09.2009 г. т/х «Тарту», с/в «Основа-Строй-Ресурсы», п/п Казань, рейс Сызрань-Санкт-Петербург. На 560,9 км. р. Нижняя Шексна произошла потеря пера руля. Пострадавших, водотёчности корпуса судна, загрязнения окружающей среды нет. Помех для судоходства на участке не создано. т/х «Тарту» нуждается в буксире для следования в Череповец для ремонта. Судовладелец занимается организацией буксировки судна.

Октябрь 2009 г.  12 - 10 эп и 2 аварии.

1. 06.10.2009 г.  т/х «ГТ-18», с/в СК «Поволжье», груз-лес круглый 600 т., рейс Череповец-Балахна, На 410 км. Рыбинского вдхр. При значительном волнении  (высота волны 2 м.) произошло смещение груза и возникла угроза затопления судна. С целью предотвращения затопления т/х был выведен за белую кромку с/х. Судно находится на мели в притопленном состоянии (над водой носовая часть и рубка судна). Команда г/т «ГТ-18» (7 чел.) снята т/х «Путейский-404». 08.10.09 г. проведен водолазный осмотр и устранена утечка нефтепродуктов. Груз (лес) – всплыл полностью и отнесен к населенному пункту Коюкино.

2.  06.10.2009 г. т/х «Агна» (пр. Балтийский), с/в ООО Трансинтершиппинг", экипаж 11 человек, рейс Кондопога-Узкие Салмы. В Онежском озере (Кондопожская губа,  км. северо-западнее г. Петрозаводск) произошла посадка на мель (судно получило повреждение носовых балластных танков). Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет. Помощь оказывается буксирами «ОТА-990», «А. Лисица» и т/х «Вихрь» 07.10.09 г. т/х снят с мели и отбуксирован к берегу.

3.  10.10.2009 г. б/т «Ангара-110» Р-96В, с/в ОАО «ПассажирРечТранс». При следовании вниз по реке Ангара (390 км. от устья) на Мурском пороге получил пробоину. Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет. Судоходная обстановка на данном участке была закрыта 05.10.09 г.

4. 11.10.2009 г. Состав: буксир «Константин Пронский», с/в ООО «Волгостройсервис», аренда ООО «Атолл» и модуль «Нull strtp port». В шлюзе Кочетковского гидроузла № 2, приемный буй АДМК-Астрахань, произошло повреждение гидротехнического сооружения (повреждения крепления отбойной рамы у створки ремонтных ворот. Повреждение произошло при заходе на малом ходу в шлюз № 2 Кочетковского ГУ. Для ремонта необходим демонтаж отбойной рамы с помощью плавкрана. Повреждение гтс.

5.  13.10.2009 г. Нефтеналивной т/х «Волгонефть-5» (№ пр. 05074 М), груз-мазут (5000 т.), с/в В.Ф. Танкер, п/п Н. Новгород, рейс Рыбинск-Санкт-Петербург. Сухогрузный т/х «Окский-62» (пр. № Р-97 И), рейс: Шала-Тверь, груз-щебень (1750 т.), с/в Белозерский порт, п/п Белозерск. На р. Н. Шексне (568,1 км.) при расхождении судов в повороте произошло столкновение. Суда получили повреждения т/х «ВФ-5» - пробит и затоплен отсек подруливающего устройства т/х «Окский-62» пробито и затоплено МО, экипаж т/х снят путейским т/х «Феникс» и доставлен на т/х «ВФ-5». Жертв и пострадавших нет, разлив нефтепродуктов был локализован БАСУ. Экипаж т/х «ВФ-5» составляет-15 чел. Т/х «Окский-62» - 7 чел. Задержек судоходства нет.

6. 13.10.2009 г. т/х «СПН-673» (пр. № 414В), п/п Киренск, рейс п. Осетрово-п. Чапаево, груз – ДТ, с/в ОАО «Киренская РЭБ». На 3136 км. р. Лена получил повреждения корпуса о затонувшее судно (пробито два грузовых танка № 11 и № 21) т/х корпусом сел на затонувшее судно. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. 02.00 16.10.09 г. судно снято с мели.

7. 14.10.2009 г. т/х «Волго-Дон-127» (пр. № 507Б),  с/в ОАО «Волжское пароходство», порожнём, рейс Ярославль-Череповец. Состав: т/х «ОТ-2429» и баржа «С-277», с/в ОАО «Волжское пароходство, груз щебень 4220 т., рейс Онега-Ярославль. На 420 км. Рыбинского вдхр. При движении во встречном направлении т/х «Волго-Дон-127» произвел столкновение с баржей «С-227». Жертв, разлива нефтепродуктов, угрозы затопления - нет. Суда получили повреждения т/х «Волго-Дон-127» - разрыв обшивки левого борта (L=15 м.), водотечности нет. Баржа «С-227» - по левому борту смят фальшборт, срезаны левые носовые кнехты, оборван буксирный трос и оторван левый якорь. Буксир «ОТ-2429» повреждений не имеет.

8. 16.10.2009 г. т/х «Окский-23», груз гипс (1600 т.) и баржа «Б-7293» (груз-сера 400 т.), с/в ООО «Каматраст», г. Казань. На 1408,8 км., р. Кама 250 м. за левой кромкой судового хода теплоход сел на мель. Потеря осадки в кормовой части 40 см. пострадавших, разлива нефтепродуктов нет. Задержек для судоходства не создано.

9. 17.10.2009 г. Состав: «ОТ-2060» и баржи № 157, 168, 230, 233 все порожние. с/в ОАО «Волжское грузовое пароходство». При заходе в камеру шлюза № 23 Самарского р-на ГТСиС совершил навал на береговую створку ремонтных ворот. В результате повреждена отбойная рама ремонтных ворот. Состав повреждений не получил. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Задержек для судоходства на участке не создано.

# 10. 20.10.2009 г. т/х «РФ-2008» (№ пр. Р-40ТК»), с/в ООО СК «Якутск», паром, г/п 900 т., пассажировместимость 100 чел., рейс Якутск-Нижний Бестях. 5 членов экипажа и 32 пассажира на борту. Палубный груз-30 автомобилей. т/х «Паром-5», (№ пр. «СП-1000», с/в ООО СК «Якутск», паром, г/п 1000 т., пассажировместимость 100 чел., рейс Нижний Бестях-Якутск. 5 членов экипажа и 51 человек на борту. На р. Лена 1637,0 – 1636,5 км (р-н города Якутск) произошло столкновение судов, работающих на паромной переправе. Один человек числится пропавшим без вести, на т/х «РФ-2008» сломана аппарель и повреждено 4 машины. Предварительная причина – судоводительская ошибка. Классификация ТП – авария на ВВТ.

11. 29.10.2009 г. т/х «Карпычев», с/в порт Кимры, п/п Кимры, рейс Богатырь-Москва и 2 баржи (груз щебень). Произошла посадка на мель на белой кромке судового хода 865,5 км. р. Волга.

12. 29.10.2009 г. т/х «Волгодонск», с/в ООО «Морское агенство «Интерагент», п/п Ростов-на-Дону. т/х «Шлюзовой-143», с/в ООО «Ахтубинская судоходная компания», п/п Ахтубинск. На 3009 км. р. Волга в результате отказа работы электродвигателя на т/х «Шлюзовой-143» , он при движении задел носовой частью баржи кормовою часть правого борта т/х «Волгодонск», стоящего на якоре. Суда получили следующие повреждения: т/х «Волгодонск»- поврежден фальшборт, леерное ограждение, повреждена спасательная шлюпка. Состав т/х «Шлюзовой-143» повреждений не получил. Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет.

Ноябрь 2009 г.

1. 22.11.2009 г. т/х «Баргузин», № пр. № 376, «Ярославец», с/в ФГУ «Востсибрегионводхоз». В северной части озера Байкал, западный берег в районе мыса Шартла, при плохих погодных условиях, отказе РУ произошёл навал на береговую полосу т/х «Баргузин». Пострадавших нет. Повреждения корпуса и розлива нефтепродуктов нет. ТП произошло за пределами сроков официальной навигации. Расследование проводит ВС УГМРН. 26.11.09 г. после размыва грунта по периметру корпуса судна был снят с мели без повреждений.

Основной причиной большинства  аварий и эксплуатационных происшествий  на морском и внутреннем водном транспорте в 2009 году явилось невыполнение своих должностных обязанностей командным составом судов, а также неудовлетворительный контроль за их выполнением со стороны руководителей судоходных компаний и служб безопасности мореплавания и судоходства. Не предъявлялось высокой требовательности к командному составу судов, не контролировалось строгое исполнение действующих нормативных правовых актов и распорядительных  документов различного уровня; в отдельных случаях имело место их полное игнорирование.