Приложение 1

Ространснадзор завершил расследование транспортного происшествия, допущенного 09.02.2026 на перегоне Датта – Кенада

Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

09.02.2026 в 12 часов 38 минут (МСК) при следовании по второму главному пути перегона Датта – Кенада Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» грузового поезда № 9682 (состав 71 вагон, вес 7072 тонны, груз – уголь) с тепловозом 3ТЭ25К2М № 0112 приписки эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной дирекции тяги структурного подразделения Дирекции – филиала ОАО «РЖД» под управлением локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Советская Гавань Дальневосточной дирекции тяги, при зеленом показании локомотивного светофора в режиме электродинамического торможения при скорости 54 км/ч (допустимая скорость 60 км/ч) допущена вынужденная остановка на 256 км                                ПК 4 по причине падения давления в тормозной магистрали.

При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход                       25-ти грузовых вагонов (с 10 по 34 с головы состава, груз – уголь каменный).

В сошедшем состоянии вагоны проследовали 295 метров. Место схода              255 км 7 ПК (+15 метров).

В результате схода погибших и пострадавших нет, вреда окружающей среде не нанесено.

Повреждено:

- 22 вагона до степени исключения;

- 3 вагона в объеме текущего ремонта;

- 325 метров железнодорожного пути.

Утрачено 1658000 кг груза («Уголь каменный марки Д, марка ДОМСШ

(0-50) Уголь битуминозный, прочий»).

Причиной транспортного происшествия явился горячий излом шейки    оси колесной пары № 1175-48838-2015 вагона № 62565833, вследствие несоблюдения требований к ремонту и техническому обслуживанию колесных пар, установленных РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

Данное транспортное происшествие классифицировано как крушение.