ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

МТУ Ространснадзора по ЮФО

Доклад на тему:

"Итоги надзорной деятельности в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 1 квартал 2026 года"

Докладчик:

Главный государственный инспектор

Отдела надзора за портовой деятельностью

Антипов Сергей Викторович

г. Ростов-на-Дону

I. Сведения о количестве поднадзорных ГТС

В границах ответственности Управления на территориях Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарском крае, Республике Крым и Городе Севастополь, а также на новых территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей расположены портовые гидротехнические сооружения на внутренних водных путях и в морских портах, а также судоходные гидротехнические сооружения.

Всего поднадзорных портовых ГТС – 1050 (причальные, оградительные, берегоукрепительные сооружения, подходные каналы  и  т.п.) в т.ч.:

- в морских портах – 860,

- на ВВП – 190.

В эксплуатации  находятся – 931 сооружение, в т.ч.:

- в морских портах – 756,

- на ВВП – 175.

Количество эксплуатантов (операторов) портовых ГТС- 321.

Судоходные  ГТС (гидроузлы) находятся на территориях:

- Ростовской области - на реках Дон, Северский Донец, Маныч;

- Краснодарского края - на р. Кубань;

- Волгоградской области - на р. Волга и Волго-Донском судоходном канале;

- Астраханской области -  на реках Волга и Бушма.

Всего гидроузлов - 32,  в составе  которых  входит 92 разного вида сооружений, включая  34 судоходных шлюза.

Количество эксплуатантов судоходных ГТС - 3.

II. Сведения о контрольно-надзорных мероприятиях в отношении ГТС

за 1 квартал 2026 года

Проведена внеплановая документарная проверка в отношении АО «ЕМП», предметом проверки являлось исполнение ранее выданного предписания по результатам контрольно-надзорных мероприятий проводимых на основании поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2025 г. № CВ-П50-5824.

Проверка проведена с использованием приложения мобильный инспектор.

Кроме того, в соответствии с заданиями руководства Управления в отчетном периоде были проведены контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:

– 22 мониторинга безопасности (наблюдения за соблюдением обязательных требований) в отношении 22  сооружений;

- 19 выездных обследований в отношении 19 сооружений.

Мероприятия в рамках специального режима государственного контроля:

- 2 постоянных рейда в отношении 2 сооружений.

Также сотрудники Управления приняли участие в 6 проверках транспортной прокуратуры портовых и судоходных гидротехнических сооружений, в ходе которых осмотрено 21 сооружение.

Всего при проведении вышеуказанных мероприятий было выявлено 84 нарушения.

Выдано предписаний об устранении нарушений – 18.

По выявленным нарушениям было возбуждено 2 административных дела в отношении юридических и должностных лиц с составлением протоколов

- по ч. 1 ст. 14.43 КоАП – Нарушение требований Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.

- по ст. 9.2 – Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

по ч. 1 ст. 14.43 КоАП было вынесено 1 постановление об административном наказании:

- назначено 1 предупреждение;

- наложен штраф в сумме:  300 000 рублей.

по ст. 9.2 КоАП было вынесено 1 постановление об административных наказании:

- наложены штрафы в сумме:  2 000 рублей.

III. Сведения о выявленных нарушениях при эксплуатации ГТС

Наиболее распространенными нарушениями выявленными в ходе вышеуказанных мероприятий являются:

- Не соответствие ГТС требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта (УТВ. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 1307) в т.ч:

- Границы причала не обозначены разметкой;

- Поврежденный и выведенный из эксплуатации причал не огражден, информационные таблички не вывешены;

- На причале на видном месте не установлены плакаты со схемами эксплуатационных нагрузок;

- Колесоотбойный брус находится в не исправном состоянии;

- Резиновые амортизаторы, покрытые трещинами, демонстрируют следы интенсивного истирания;

–	Не соответствие ГТС требованиям Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 N 117-ФЗ в т.ч:

Основное оборудование (швартовные механизмы (плавучие рымы) шлюзов № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ВДСК находились в нерабочем состоянии более 3-х часов.

IV. Сведения об обязательных требованиях к ГТС

1 марта 2026 года утратил силу Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта (утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620).

Ему на смену пришел новый Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта (УТВ. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 1307).

Большинство требований остались прежними, однако есть и нововведения:

- Теперь технический контроль (очередные и внеочередные обследования объектов инфраструктуры морского транспорта), осуществляется аккредитованным лицом либо организацией, являющейся членом саморегулируемой организации, которая в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности осуществляет подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.

В соответствии с градостроительным кодексом – Особо опасными и технически сложными объектами являются портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов.

Минимальные требованием к члену саморегулируемой организации, выполняющему инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии, установлены разделами III, IV, V Минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338.

Перечень таких организаций размещен в сети «Интернет» в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.

- Кроме того, теперь в обязательном порядке На основании результатов обследования объекта инфраструктуры морского транспорта его эксплуатирующей организацией составляется декларация соответствия объекта инфраструктуры морского транспорта установленным требованиям.

- Более четко прописаны требования к паспорту ГТС, теперь Состав сведений паспорта (технического паспорта) должен соответствовать национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 54523-2011 "Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2011 г. № 600-ст, введен в действие 1 марта 2012 г.) и включать:

- общие данные (местоположение, назначение, дата ввода в эксплуатацию, информация о генеральном подрядчике и генеральном проектировщике, дата реконструкции, балансовая стоимость, конструктивный тип сооружения, класс сооружения, сейсмостойкость сооружения, основные размеры и высотные отметки сооружения, параметры расчетного судна, допускаемые нормативные эксплуатационные нагрузки, в том числе от средств механизации);

- данные о естественных условиях района расположения;

- описание конструкции сооружения и его основных элементов;

- данные об оборудовании сооружения;

- данные о системе контроля технического состояния;

- данные об источниках заполнения паспорта (технического паспорта);

- заключение о техническом состоянии сооружения и об условиях его эксплуатации;

- указания по эксплуатации:

- допускаемая интенсивность загрузки прикордонной полосы;

- типы и марки средств механизации, разрешенных к эксплуатации;

- особые требования к эксплуатации (необходимость выполнения ремонтных работ, при необходимости другие требования, возможность изменения допускаемой нагрузки прикордонной полосы, типов и марок средств механизации, указанных в паспорте (техническом паспорте), возможность изменения отметки дна у сооружения, возможность эксплуатации судна с параметрами, превышающими параметры расчетного судна);

- пополняемая часть паспорта (технического паспорта):

- данные о результатах контроля технического состояния, полученных в ходе очередного обследования или внеочередного обследования, выполненного юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем);

- данные о результатах контроля технического состояния, выполняемого работниками эксплуатирующей организации (дата контроля, вид контроля, номер и дата документа, в котором зафиксированы результаты контроля);

- приложения (графические материалы):

- ситуационный план;

- фасад;

- поперечный (поперечные) разрез (разрезы);

- схема допускаемых нагрузок;

- схема (схемы) размещения марочной сети и контрольно-измерительной аппаратуры.

Также, нововведения имеются и в Техническом регламенте о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2025 г. N 903, который вступил в силу 1 декабря 2025 года.

- Теперь Технический надзор за объектом регулирования осуществляется в виде эксплуатационного контроля (периодических осмотров сооружений, испытаний и измерений), осуществляемого эксплуатирующей организацией, и технического контроля (очередных и внеочередных обследований причалов или причальных сооружений), осуществляемого юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Минимально необходимые требования к таким организация установлены ст. 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ.

Порядок аккредитации таких организаций установлен Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 994 "Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и Правил формирования и ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий"

Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, обязано размещать на своем сайте в сети "Интернет" следующие информацию и документы:

- наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного телефона юридического лица;

- состав органов управления юридического лица;

- фамилии, имена, отчества работников юридического лица, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, с указанием направлений деятельности;

- регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Информация и документы, размещаемые на сайте организации в сети "Интернет", должны быть доступны для ознакомления без взимания платы, кроме того сведения о таких организациях подлежат размещению на официальном сайте национального органа по аккредитации, в сети "Интернет" в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,  и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

- Добавлены требования безопасности к терминалам и причалам осуществляющим перевалку сжиженного природного газа.

- П

V. Сведения о профилактических мероприятиях по ГТС в 1 квартале 2026 года

В рамках профилактики проведено:

- 3 профилактических визита;

Выдано:

- 21 предостережение

VI. Сведения об оказанных государственных услугах

Проведена 1 документарная оценка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям ПРД в морских портах.

VII. Сведения об участиях в иных мероприятиях

Ведется мониторинг паводковой обстановки в бассейных ВВП, принято участие в заседании паводковой комиссии ФБУ «Азово-Донская бассейновая  администрация.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!