Приложение 1

Ространснадзор завершил расследование транспортного происшествия, допущенного 01.02.2026 на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

01.02.2026 года в 15 часов 34 минуты на 912 км ПК 2 перегона Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» из-за падения давления в тормозной магистрали допущена вынужденная остановка поезда        № 2809 (состав 70 вагонов, вес 6266 тонн, с ОГ-9 вагонов) электровоз ВЛ80С      № 735 под управлением локомотивной бригады локомотивного депо Лянгасово.

Поезд следовал со скоростью 56 км/ч, остановлен служебным торможением из-за падения давления в тормозной магистрали. При осмотре локомотивной бригадой выявлен сход 29 вагонов, из них 19 на боку, с нарушением габарита соседнего пути.

Место схода – 912 км ПК 2.

В результате схода погибших и пострадавших нет, вреда окружающей среде        не нанесено.

Повреждено:

- 13 вагонов до степени исключения;

- 1 вагон в объёме капитального ремонта;

- 5 вагонов в объёме деповского ремонта;

- 10 вагонов в объёме текущего отцепочного ремонта;

- 278 метров рельсошпальной решетки;

-  1 ригельная опора контактной сети.

Допущена частичная утрата груза «Пшеница твердая, прочая» и «Ячмень».

Причиной транспортного происшествия явился одномоментный хрупкий излом рельса, вследствие неудовлетворительного текущего содержания изолирующего стыка с композитными накладками АПАТЭК и неустранение отступлений от норм его содержания работниками Котельнической дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Данное транспортное происшествие классифицировано как крушение.