Приложение 1

Ространснадзор завершил расследование транспортного происшествия, допущенного 24.01.2026 на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

24.01.2026 в 00 часов 52 минуты (МСК) на втором главном пути станции Корфовская Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД»                по причине падения давления в тормозной магистрали допущена вынужденная остановка поезда № 2978 (71 вагон, вес 7002 тонны) с электровозом 3ЭС5К       № 1413. Поезд следовал со скоростью 70 км/ч остановлен служебным торможением.

При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход 16 вагонов    (51 и 52 вагоны в сходе на колесах, с 53 по 63 вагоны в сходе с опрокидыванием,        с 64 по 66 вагоны в сходе на колесах).

Место схода стрелочный перевод № 14.

В результате схода погибших и пострадавших нет.

Повреждено:

- 10 вагонов до степени исключения;

- 2 вагона в объёме деповского ремонта;

- 4 вагона в объёме текущего отцепочного ремонта;

- 700 метров пути;

- стрелочный перевод № 14;

- одна опора контактной сети.

Причиной транспортного происшествия явился одномоментный хрупкий излом правого по ходу движения рельса    в зоне болтового стыка рельсовой рубки, примыкающего к заднему вылету крестовины стрелочного перевода      № 14, вследствие эксплуатации рельсового стыка заднего вылета крестовины            в неудовлетворительном техническом состоянии, не устранение отступлений    от норм его содержания работниками Шестой Хабаровской дистанции пути – структурного подразделения Дальневосточной дирекции инфраструктуры.

Данное транспортное происшествие классифицировано как крушение.