Приложение 1

Ространснадзор завершил расследование транспортного происшествия, допущенного 03.04.2026 на перегоне Путевой – Бряндино Куйбышевской

железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

3 апреля 2026 года в 6 часов 23 минуты (МСК) на 953 км ПК 2 перегона Путевой – Бряндино Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
при следовании пассажирского поезда № 302 сообщением «Москва Казанская – Челябинск» (состав 8 пассажирских вагонов, населенность 415 пассажиров 
из них 151 ребёнок до 18 лет, в том числе 4 ребенка до 5–ти лет) с тепловозом ТЭП70БС № 190 приписки эксплуатационного локомотивного депо Ульяновск Куйбышевской дирекции тяги под управлением локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Ульяновск Куйбышевской дирекции тяги, 
в режиме тяги, по зеленому огню локомотивного светофора, при скорости 50 км/ч (установленная скорость 60 км/ч) допущен сход 8 вагонов (первый вагон  – двумя колесными парами 2–й тележки, второй вагон – двумя тележками (накренен), 
с третьего вагона по восьмой – двумя тележками, на боку).

Поезд остановлен по падению давления в тормозной магистрали, 
с применением экстренного торможения. Тормозной путь с момента падения давления в тормозной магистрали до полной остановки поезда составил 19 метров. В сошедшем состоянии подвижной состав проследовал 175 метров.

В результате схода погибших и получивших тяжкий вред здоровья 
нет, условия жизнедеятельности людей не нарушены, вред окружающей природной среде и экологии не нанесен.

Повреждено:

- 7 пассажирских вагонов до степени исключения;

- 1 пассажирских вагонов в объеме текущего отцепочного ремонта.

Причиной допущенного транспортного происшествия явился одномоментный излом рельса под железнодорожным подвижным составом в месте дефекта - поперечно усталостной трещины в головке рельса высотой 
20 мм и протяженностью 21 мм по коду 71.2/21.2, расположенной со стороны нерабочей грани головки рельса имеющего боковой износ 12 мм (рельс уложен 
с переменой рабочего канта).

По результатам расследования комиссией Ространснадзора случай классифицирован как крушение.