СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОСТИ СУДОВ

НА МОРЕ И ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

В 1 КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА

- АВАРИЙНОСТЬ СУДОВ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

В 1 квартале 2026 года произошло 13 аварийных случаев на море, на 2 аварийных случая (18 %) больше, чем в 1 квартале 2025 года.

В январе-марте 2026 года произошёл 1 случай травматизма в прямой связи с эксплуатацией судна.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Январь-март 2025 | Январь-март 2026 |
| --- | --- | --- |
| Всего аварийных случаев | 11 | 13 |
| пассажирское | 1 | 1 |
| буксир | 1 | 1 |
| танкер | 2 | 3 |
| сухогруз (генгруз) | 7 | 6 |
| ролкер | 0 | 1 |
| контейнеровоз | 0 | 1 |
| маломерное судно | 0 | 1 |
| Очень серьезные аварии | 0 | 0 |
| Аварии | 11 | 13 |
| Аварии, связанные с гибелью людей и травматизмом | 1 | 1 |
| Погибших в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 1 | 0 |
| танкер | 1 | 0 |
| Получивших тяжкий вред, причинённый здоровью в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 0 | 1 |
| контейнеровоз | 0 | 1 |

1.1. ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ ПО ВИДАМ

| Виды АС | Январь-март 2025 | Январь-март 2026 |
| --- | --- | --- |
| - Навигационные, всего из них: | 1 | 8 |
| навал | 0 | 1 |
| столкновение | 0 | 2 |
| посадка на мель | 1 | 5 |
| - Технические всего из них: | 9 | 4 |
| повреждение судовых устройств и механизмов | 8 | 4 |
| повреждение корпуса судна | 1 | 0 |
| 3. Гибель человека, случаев | 1 | 0 |
| Всего погибших, человек | 1 | 0 |
| 4. Получение тяжких телесных повреждений, случаев | 0 | 1 |
| Всего получивших тяжкие телесные повреждения, человек | 0 | 1 |
| ВСЕГО аварийных случаев | 11 | 13 |

1.2. ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ И ТРАВМАТИЗМА

НА СУДАХ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

| Причинные факторы | Количество случаев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  | Гибель | ТТП |
| Падение за борт, из них: | 1 | 4 | 7 | 3 |  |  |
| при посадке/высадке лоцмана | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| неизвестно | 1 | 3 | 6 | 2 |  |  |
| Падение с высоты | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Удар волны | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| Швартовная/буксировочная операция | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| Судовые работы | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| Потеря судном остойчивости/плавучести | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |
| Столкновение судна | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Водолазные работы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Пожар/взрыв | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| ВСЕГО | 4 | 11 | 15 | 10 |  | 1 |

1.3. СООТНОШЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ ПО МЕСЯЦАМ

2.	АВАРИЙНОСТЬ СУДОВ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

В 1 квартале 2026 года произошло 7 аварийных случаев на море, на 3 аварийных случая (30%) меньше, чем в 1 квартале 2025 года.

В январе - марте 2026 года зарегистрировано 4 случая гибели человека и 1 случай травматизма в прямой связи с эксплуатацией судна.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Январь-март 2025 | Январь-март 2026 |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ | 10 | 7 |
| ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ АВАРИИ | 0 | 0 |
| АВАРИИ | 10 | 7 |
| АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ И ТРАВМАТИЗМОМ | 6 | 5 |
| Погибших в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 5 | 4 |
| Получивших тяжкий вред, причинённый здоровью в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 1 | 1 |

  - ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ ПО ВИДАМ

| ВИДЫ АС | Январь-март 2025 | Январь-март 2025 |
| --- | --- | --- |
| - Навигационные, всего из них: | 0 | 1 |
| посадка на мель | 0 | 1 |
| - Технические всего из них: | 5 | 1 |
| повреждение судовых устройств и механизмов | 3 | 1 |
| затопление/потеря остойчивости, плавучести | 1 | 0 |
| пожар/взрыв | 1 | 0 |
| 3. Гибель человека, случаев | 4 | 4 |
| Всего погибших, человек | 5 | 4 |
| 4. Получение тяжких телесных повреждений, случаев | 1 | 1 |
| Всего получивших тяжкие телесные повреждения, человек | 1 | 1 |
| ВСЕГО аварийных случаев | 10 | 7 |

2.2. СООТНОШЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ ПО МЕСЯЦАМ

- АВАРИЙНОСТЬ СУДОВ НА МОРЕ

В 1 квартале 2026 года произошло 20 аварий судов на море, на 1 (5%) меньше, чем в 1 квартале 2025 года.

3.1. АВАРИИ НА МОРЕ, СВЯЗАННЫЕ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ И ТРАВМАТИЗМОМ

В 1 квартале 2026 года произошло 6 аварий на море, связанных с гибелью человека и травматизмом в прямой связи с эксплуатацией судна. В этих авариях погибло 4 человека и 2 человека были травмированы, все - члены экипажа.

      - 06.01.2026 в 18.00 LT (UTC+3) в Балтийском море на контейнеровозе «ФЕСКО НОВИК» (судовладелец ПАО «Дальневосточное морское пароходство», п/р Владивосток) во время работ по осмотру уплотнительной крышки теплого ящика вспомогательного котла в машинном отделении 4-й механик получил многочисленные ожоги тела горячей водой (тяжкое телесное повреждение). Судно последовало в п. Балтийск для сдачи травмированного в береговое медицинское учреждение. Угрозы жизни нет.

2. 07.01.2026 18:10 LT (UTC+12) в Охотское море, 36 миль юго-западнее мыса Левашова на рыболовном судне «МАЛКИ-2» (судовладелец ООО "КЗБ-Донка", п/р Петропавловск-Камчатский) во время постановки орудия лова, вылетел из блока урез и придавил грудную клетку вахтенному матросу, причинив тяжкое телесное повреждение.

3. 13.01.2026 в 21:30 LT (UTC+12) в Беринговом море в 44-х милях юго-западнее мыса Наварин, на РМРС «ЛАРГА» (судовладелец ООО «Островной-Краб», п/р Невельск) на промысле краба, матросу при постановке порядка № 7 петлёй шворки крабовой ловушки затянуло пальцы левой руки. Матроса выбросило за борт. До 23:15 поиск выпавшего за борт человека результата не дал. В 23.20 начали выборку порядка № 7. В 23:55, в конце порядка, на последней ловушке, был обнаружен матрос без признаков жизни. Тело погибшего подняли на борт судна.

4. 16.01.2026 в 04:00 LT (UTC+11) в Охотском море, залив Терпения (φ=49°15,0'N; λ=143°39,0'E) на рыболовном судне МРС-225-383 (судовладелец СПК «РК «Дружба», п/р Невельск) при выборке трала оступился, выпал за борт и пропал без вести вахтенный помощник капитана.

5. 15.02.2026 в 10.29 на промысле в Охотском море на БМРТ «ИВАН КАЛИНИН» (судовладелец ООО «Востокрыбпром», п/р Ванино)  во время выгрузки мороженной рыбопродукции из трюма № 2 на ТР «ПРОЛИВ ЛОНГА» 3-й помощник капитана, выполняя функции сигнальщика и находясь на промысловой палубе, попытался освободить зацепившийся за препятствие строп, потерял равновесие, и упал в трюм. В результате падения 3-ий помощник капитана погиб.

6. 14.03.2026 в 19:45 LT (UTC+3) в северной части Баренцева моря, 184 мили южнее мыса Гранта (о. Земля Георга) на СРТМ «ВИТЯЗЬ» (судовладелец ООО «Морской бриз», п/р Мурманск) в помещении ЦПУ в результате поражения электрическим током скончался третий механик судна.

3.2. АВАРИИ НА МОРЕ ПРОИЗОШЛИ:

За пределами портовых вод – 15:

- Азовское море – 4:

- навал – 1;

- столкновение – 2;

- посадка на мель - 1

- Балтийское море – 2:

- получение тяжких телесных повреждений – 1;

- повреждение судовых устройств и механизмов – 1

- Баренцево море – 2:

- повреждение судовых устройств и механизмов – 1;

- гибель человека - 1

- Берингово море – 1:

- гибель человека - 1

- Охотское море – 3:

- гибель человека – 2;

- получение тяжких телесных повреждений – 1

- Тихий океан – 2:

- посадка на мель - 1;

- повреждение судовых устройств и механизмов – 1

- Японское море – 1:

- повреждение судовых устройств и механизмов – 1

В акватории морских портов и терминалов РФ – 5:

- Малокурильск – 1:

- посадка на мель - 1

- Оля – 3:

- посадка на мель - 3

- Сабетта – 1:

- повреждение судовых устройств и механизмов – 1

3.3. СООТНОШЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ НА МОРЕ ПО МЕСЯЦАМ

  - ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ НА МОРЕ ПО ВИДАМ

| ВИДЫ АС | 2024 | Январь-март 2025 |
| --- | --- | --- |
| - Навигационные, всего из них: | 36 | 9 |
| навал | 9 | 1 |
| столкновение | 7 | 2 |
| посадка на мель | 19 | 6 |
| столкновение с притопленным предметом | 1 | 0 |
| - Технические всего из них: | 38 | 5 |
| повреждение судовых устройств и механизмов | 27 | 5 |
| затопление/потеря остойчивости, плавучести | 2 | 0 |
| повреждение корпуса судна | 6 | 0 |
| пожар/взрыв | 3 | 0 |
| - Потеря/повреждение буксируемого объекта | 1 | 0 |
| 4. Гибель человека, случаев | 17 | 4 |
| Всего погибших, человек | 26 | 4 |
| 5. Получение тяжких телесных повреждений, случаев | 5 | 2 |
| Всего получивших тяжкие телесные повреждения, человек | 5 | 2 |
| ВСЕГО аварийных случаев | 97 | 20 |

  - ВИДЫ АВАРИЙ НА МОРЕ, ПРИЧИНЫ, ИХ ПОВЛЕКШИЕ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ В БУДУЩЕМ

Навигационные – 9АС

Причины:

•	Ошибки в выборе скорости и дистанции при плавании в ледовом караване:

- столкновение 21.01.2026 в Таганрогском заливе Азовского моря т/х «СОБРЕЙ» с т/х «ДОН СТАР-8»;

-  столкновение в Азовском море т/х «АЛИСА В» с т/х «АСТРОЛ-4».

•	Неучёт гидрометеорологических факторов (течение, ветер, обледенение, шторм):

- 09.01.2026 в акватории морского порта Оля на 151,5 км ВКМСК т/х генгруз «СТАРОПОЛЬЕ» вынесло течением на «зелёную бровку» канала;

- 19.02.2026 в Тихом океане, у восточного побережья полуострова Камчатка, на т/х «ДЕНИС ВЕТЧИНОВ» оборвался швартов при выгрузке на необорудованный берег, судно выбросило на отмель.

•	Недостаточное знание рельефа дна и фарватера (особенно в районах с переменчивыми грунтами):

- 07.01.2026 в акватории морского порта Оля на 147,1 км ВКМСК танкер «ИГОРЬ ОРЛОВ» совершил посадку на мель;

- 19.02.2026 в акватории морского порта Оля на 185 км ВКМСК танкер «КАЗАНЬ СИТИ» совершил посадку на мель;

- 10.03.2026 в Азовском море т/х «АЛЬФА-1» совершил посадку на мель западнее Должанской косы.

Извлечённые уроки:

•	При проводке во льду или на узких фарватерах стандартная дистанция между судами должна быть увеличена, а скорость строго ограничена.

•	Ледокол-лидер не может гарантировать безаварийное движение, если суда каравана нарушают режим движения.

•	Выгрузка на необорудованный берег — операция с высоким риском, требующая расчёта швартовых систем и готовности СЭУ к немедленному маневрированию.

•	Посадки на мель часто происходят после серии малых ошибок (неверная поправка на течение, запаздывание команды).

Рекомендации:

•	Перед входом в ледовый караван или узкий канал проводить инструктаж для всего ходового мостика о безопасной дистанции и скорости.

•	Оснащать суда на линиях с переменным фарватером современными ЭКНИС с актуальными картами и функциями предупреждения о мелководье.

•	После любой потери хода или неисправности рулевого/двигательного комплекса запрещать самостоятельное движение в узкости без объявления аварийной ситуации и запроса помощи.

•	При планировании операций на необорудованном берегу проводить оценку риска с участием капитана и старшего механика.

Технические – 6 АС

Причины:

•	Износ подшипников коленвала:

- 11.01.2026 в Японском море на т/х генгруз «ГЕОРГИЙ УШАКОВ» произошла остановка ГД выход из строя 6-го рамового и 4-го мотылевого подшипников).

•	Попадание воды в воздушный ресивер:

- 14.02.2026 на промысле в Баренцевом море на МРТК «СОЛИНГ-1» остановлен главный двигатель.

•	Неисправность систем управления ВРШ:

- 12.02.2026 в Тихом океане на пассажирском судне «ГИПАНИС» вышел из строя механизм ВРШ (заклинило лопасти винта).

Извлечённые уроки:

•	Вибрация на высоких оборотах после работы во льду — прямой признак повреждения движителей, требующий немедленной проверки.

•	Поломки подшипников коленвала редко бывают внезапными: им предшествует рост температуры масла, появление металлической стружки в фильтрах, изменение вибрации.

•	Попадание воды в воздушный ресивер — результат нарушения режима сепарации или неисправности системы осушки воздуха.

Рекомендации:

•	Ввести усиленный контроль состояния масла (спектральный анализ, контроль стружки) на судах с большим моторесурсом.

•	После работы в ледовых условиях проводить внеплановый осмотр ВРК с использованием водолазной службы или подъёма на слип.

•	Обучать механиков алгоритму действий при обнаружении воды в воздушной системе: немедленная остановка ГД, продувка ресивера, поиск источника.

•	Все неисправности ВРШ фиксировать в машинном журнале с указанием параметров (давление масла, время срабатывания).

3 Травматизм и гибель людей при работах с механизмами и орудиями лова

Причины:

- Попадание в движущиеся части оборудования:

-  07.01.2026 в Охотском море на рыболовном судне «МАЛКИ-2»— вылет из блока уреза, травма грудной клетки матроса;

-  13.01.2026 в Беринговом море на РМРС «ЛАРГА» затянуло пальцы матроса петлёй шворки и выбросило за борт.

- Отсутствие страховки и небезопасная поза при работе с грузами:

- 15.02.2026 на промысле в Охотском море на БМРТ «ИВАН КАЛИНИН» во время выгрузки мороженной продукции потерял равновесие и упал в трюм 3-й помощник капитана.

- Неисправность или неправильное использование индивидуальных средств защиты

- Работа под напряжением или случайное прикосновение к токоведущим частям:

- 14.03.2026 в Баренцевом море на СРТМ «ВИТЯЗЬ» от удара электротоком скончался 3-ий механик судна.

- Нарушение порядка допуска к ремонту оборудования:

- 06.01.2026 в Балтийском море на контейнеровозе «ФЕСКО НОВИК» во время работ по осмотру уплотнительной крышки теплого ящика вспомогательного котла в машинном отделении 4-й механик получил многочисленные ожоги тела горячей водой.

Извлечённые уроки:

- Тяжёлые травмы на промысле происходят в штатных операциях (постановка порядка, выборка трала, перегрузка продукции) — именно там притупляется внимание.

- Падение за борт часто происходит не из-за шторма, а из-за потери равновесия при рывке орудия лова или швартова.

- Смертельные случаи при спусках по трапам указывают на неудовлетворительное состояние ступеней, освещения или спешки.

Рекомендации:

- Обязательное использование предохранительных поясов с короткой стропой при работе на палубе вблизи движущихся частей (блоки урезов, гибкие связи).

- Запрет на «ручную» корректировку стропов и тросов под нагрузкой — использовать крюки-оттяжки или ослаблять натяжение.

- Все палубные операции регламентировать чек-листом с отметкой о проверке требований охраны труда / использования СИЗ.

- Проводить внезапные тренировки «человек за бортом» с фиксацией времени реагирования.

- Спуски по вертикальным трапам — только при свободных руках (погрузка/выгрузка запрещена) и при включенном освещении.

  - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВАРИЙ СУДОВ НА МОРЕ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ

|  | Аварий всего | Аварий |  | Погибших |  |  | Получивших ТТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Торг. | Рыбол. | Торг. | Рыбол. | Всего | Торг. | Рыбол. | Всего |
| МТУ по ДФО | 8 | 3 | 5 |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |
| МТУ по ПФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТУ по СФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТУ по СКФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТУ по УФО | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТУ по СЗФО | 4 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| МТУ по ЦФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТУ по ЮФО | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 20 | 13 | 7 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |

- АВАРИЙНОСТЬ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

В 1 квартале 2026 года на внутренних водных путях Российской Федерации произошло 3 транспортных происшествий, что на 1 транспортное происшествие меньше, чем в 1 квартале 2025 года.

|  | 2025 год | Январь-март 2025 | Январь-март 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортных происшествий |  |  |  |
| Всего | 109 | 4 | 3 |
| Аварий | 7 | 0 | 1 |
| Инцидентов | 102 | 4 | 2 |
| В том числе с пассажирскими судами |  |  |  |
| Всего | 35 | 4 | 2 |
| Аварий | 3 | 0 | 1 |
| Инцидентов | 32 | 4 | 1 |
| Транспортных происшествий по видам |  |  |  |
| Столкновение | 24 | 4 | 1 |
| Затопление судна, груза | 3 | 0 | 0 |
| Удар, навал | 40 | 0 | 2 |
| Повреждение ГТС | 12 | 0 | 0 |
| Посадка на мель | 21 | 0 | 0 |
| Повреждение судна, пожар | 3 | 0 | 0 |
| Загрязнение окружающей среды | 1 | 0 | 0 |
| Количество погибших, человек | 6 | 0 | 1 |
| Количество травмированных, человек | 5 | 0 | 0 |

4.1. АВАРИИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ

ПУТЯХ

16.03.2026 в 09.00 (мск) ФГБУ «Канал имени Москвы». У причала Фили (Москва) при отходе от причальной линии ПОФ пассажирский электроход «ШМЕЛЕВКА» (судовладелец АО «Водоходъ. Пассажирский порт»), осуществляя движение задним ходом, совершил навал на байдарку с двумя гражданами на борту. В результате происшествия байдарка утонула, гребцы оказались в воде. Один из гребцов самостоятельно доплыл до берега. Второй утонул.