ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Доклад о расследовании возгорания

на рыболовном судне «КАПИТАН СУЛИМОВ»

в Норвежском море 13.07.2017

Доклад № 02/2017

| Орган расследования: | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) Учрежден Постановлением Правительства Российской Федерации № 398 от 30 июля 2004 года. |
| --- | --- |
| Address: | 37/1, Ленинградский проспект, A-167, ГСП-3, 125993, Москва, Российская Федерация |
| Telephone: | +7 (499) 231-50-09 |
| Telefax: | +7 (499) 231-55-35 |
| e-mail address: | head@rostransnadzor.ru |
| Web: | www.rostransnadzor.ru |

Руководствуясь правилом 6 главы XI -1 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Кодексом международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий) ( Резолюция MSC.255 (84), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела расследование аварии с участием рыболовного судна «КАПИТАН СУЛИМОВ».

Ространснадзор провел расследование с целью установления причин этого аварийного случая   и выработки рекомендаций по их предотвращению в будущем, тем самым способствуя повышению безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения моря с судов.

В функции Ространснадзора не входит распределение вины или определение гражданской   или уголовной ответственности.

Данный доклад не предназначен для использования в контексте юридических, дисциплинарных или других разбирательств.

Выдержки из доклада могут быть опубликованы точно и не в вводящем в заблуждение контексте без специального разрешения, в любом формате и на любом носителе при условии, что должным образом указан источник информации.

____________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ВОЗГОРАНИЕ НА РЫБОЛОВНОМ СУДНЕ «КАПИТАН СУЛИМОВ»,

ПОВЛЕКШЕЕ ГИБЕЛЬ 4 ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

13.07.2017 в 11:20 LT (UTC+3) при ликвидации задымления в помещении рыбомучной установки рыболовного судна «КАПИТАН СУЛИМОВ» четыре члена экипажа получили отравление угарным газом со смертельным исходом.

- ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

  - Информация о рыболовном судне «КАПИТАН СУЛИМОВ», его рейсе и аварии

| ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА |  |
| --- | --- |
| Название | КАПИТАН СУЛИМОВ |
| Флаг | Российская Федерация |
| Классификационное общество | Российский морской регистр судоходства |
| ИМО номер Тип | 9120293 Рыболовное |
| Порт регистрации | Мурманск |
| Год постройки | 1994 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Длина габаритная | 104.50 m |
| Ширина габаритная | 16.00 m |
| Валовая вместимость | 4407 |
| Экипаж Пассажиров Главный двигатель Мощность | 23 Нет Дизель 2 х 2576 kW |
| СВЕДЕНИЯ О РЕЙСЕ |  |
| Порт отхода | Мурманск, Российская Федерация |
| Место назначения | Южная часть Норвежского моря |
| Информация о грузе | Гофротара в трюмах №1, №2, №3 и помещении рыбомучной установки |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ НА МОРЕ Пожар |  |
| Дата и время | 13 июля 2017 г. 11:20 LT (UTC+3) |
| Классификация аварийного случая | Очень серьёзная авария |
| Место аварийного случая | φ=66°01’.5N; λ=156°32’.0E |
| Травмировано/Погибло | -/4 |
| Воздействие на окружающую среду | Нет |
| Гидрометеоусловия | Ветер SW 8 м/с, высота волн 1.0 м |

2	ОПИСАНИЕ

2.1 События, предшествующие аварийному случаю

В морском порту Мурманск в период с 03.07.2017 по 05.07.2017 на рыболовном судне «КАПИТАН СУЛИМОВ» производилась погрузка гофротары, которая размещалась в трюмах №1, №2, №3 и в помещении рыбомучной установки.

05.07.2017 на рыболовном судне «КАПИТАН СУЛИМОВ» осуществлялась смена экипажей. В этот день сдающие и принимающие дела и обязанности капитаны и старшие помощники капитанов весь день занимались приёмом-передачей дел.

08.07.2017 рыболовное судно «КАПИТАН СУЛИМОВ» покинуло морской порт Мурманск и направилось в Норвежское море.

12.07.2017 в Норвежском море рыболовное судно «КАПИТАН СУЛИМОВ» следовало полным ходом на рыбный промысел в Фарерскую экономическую зону. Курс 224⁰, скорость судна 10,6 узла. Все электрорадионавигационные приборы работали в штатном режиме. Гидрометеорологические условия: ветер юго-западный 8 м/с, высота волны 1 м., видимость 10 миль. На ходовом мостике несли вахту второй помощник капитана и матрос-рулевой, на машинной вахте в машинном отделении - второй механик и моторист. На промысловой палубе вахта во главе со старшим мастером добычи занималась подготовкой промыслового вооружения к промыслу.

2.2 События, произошедшие в момент аварийного случая

13.07.2017 в 01:57 членами палубной команды было замечено, что из шахты вентиляции помещения рыбомучной установки поступает дым. Старший мастер добычи из местного переговорного пульта доложил на ходовой мостик об обнаружении дыма.

В 02:00 судно легло в дрейф, вахтенным вторым помощником капитана была объявлена общесудовая «пожарная» тревога. Кормовая аварийная партия собралась на промысловой палубе. Общесудовая вентиляция была выключена, район рыбной фабрики и помещения рыбомучной установки был обесточен. Члены экипажа, не участвующие в работе аварийной партии, по приказу капитана проследовали на бак. Аварийная партия, снаряженная в дыхательные аппараты сжатого воздуха «Фарватер», в составе: старший помощник капитана, боцман и два рыбообработчика, проследовала в задымленное помещение рыбомучной установки, где и обнаружила очаг задымления.

В 02:10 старший помощник капитана доложил, что очагом задымления является тление картонной тары, открытого огня нет, очаг тления гофротары с помощью пожарных стволов залили водой и произвели полную герметизацию помещения рыбомучной установки и рыбофабрики.

В 02:12 по команде капитана в машинное отделение применили паротушение.

Рис. 1. Дыхательный аппарат  «Фарватер»

Рис. 1. Дыхательный аппарат  «Фарватер»

В 03:30 очаг возгорания был потушен, объявили отбой общесудовой «пожарной» тревоги и дали разрешение экипажу пройти в свои каюты. Был установлен контроль за температурой переборок помещения рыбомучной установки, дверей, крышки мучного трюма. Все последующее время повышения температуры не наблюдалось.

Рис. 2. Помещение рыбомучной установки. Нижняя площадка

Рис. 2. Помещение рыбомучной установки. Нижняя площадка

13.07.2017 в 11:00 капитан судна, без объявления тревоги, дал команду старшему помощнику и матросу рыбообработчику произвести разведку в помещении рыбомучной установки. Помощник капитана по производству (технолог) по указанию капитана находился у пожарного крана для обеспечения подачи воды в пожарный рукав.

Рис. 3. Помещение рыбомучной установки. Верхняя площадка

Рис. 3. Помещение рыбомучной установки. Верхняя площадка

В 11:15 старший помощник и матрос, снаряженные в АСВ «Фарватер», вошли в помещение рыбомучной установки, «обеспечивающими» остались два матроса под руководством капитана. Из средств индивидуальной защиты «обеспечивающие» использовали только лепестковые респираторы. Через некоторое время «обеспечивающим» поступила команда от капитана спуститься вниз по трапу и осветить переносной лампой вход в помещение рыбомучной установки. Выполнять команду пошел один матрос, так как на нем были резиновые сапоги, а палуба около двери в помещение рыбомучной установки была залита водой. Матрос спустился по трапу вниз к входу в помещение рыбомучной установки и через 30-40 секунд потерял сознание.

Рис. 4. Лепестковый респиратор

Рис. 4. Лепестковый респиратор

Второй матрос и технолог спустились вниз с намерением вытащить пострадавшего из загазованного помещения. Переместив пострадавшего ближе к трапу, ведущему наверх, второй матрос и технолог сами почувствовали удушье и были вынуждены покинуть загазованное помещение. В это время капитан поднялся на промысловую палубу и распорядился оказать помощь потерявшему сознание матросу. Вторая спасательная партия, в составе старшего мастера добычи и двух матросов, не имея средств индивидуальной защиты, спустились вниз в загазованную зону. Через непродолжительное время все трое потеряли сознание от отравления газом. В это время из помещения рыбомучной установки выходили старший помощник и матрос рыбообработчик. Увидев потерявших сознание членов экипажа, старший помощник и матрос рыбообработчик приступили к их эвакуации, но, в связи ограниченным запасом воздуха в баллонах, вынуждены были прекратить эвакуацию и выйти из загазованного помещения. Через 10 минут, сменив кислородные баллоны, старший помощник и матрос продолжили эвакуацию пострадавших. К ним присоединились боцман и еще два матроса, также снаряженные в дыхательные аппараты сжатого воздуха «Фарватер». В 12.00 пострадавшие (4 человека) были подняты на промысловую палубу. Реанимационные действия, проведенные членами экипажа под руководством судового врача, к положительному результату не привели. В 12:20 судовой врач констатировал смерть всех четырех пострадавших.

3. АНАЛИЗ

3.1 Установленные факты

Рыболовное судно «КАПИТАН СУЛИМОВ» имело действующие документы, выданные Российским морским регистром судоходства. Экипаж судна был укомплектован в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, поправок к этой конвенции и Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа судна.

В период с 03.07.2017 по 05.07.2017 на рыболовном судне «КАПИТАН СУЛИМОВ» производилась погрузка гофротары, которая размещалась в трюмах №1, №2, №3 и в помещении рыбомучной установки. Гофротара является легковоспламеняющимся твердым веществом, обладающим свойством к воспламенению от действия посторонних источников теплоизлучения и требующим дополнительных противопожарных мер. Вещество с указанными свойствами относится к 4 классу опасных грузов.

В помещении рыбомучной установки гофротара укладывалась по всей площади помещения и под подволок (на нижней и верхней площадках). Штабель гофротары формировался на некотором расстоянии от светильников. На фотографии помещения рыбомучной установки после пожара виден светильник, у которого отсутствует как защитный плафон, так и ограничительная сетка (рис. 5).

Приказом капитана (сдававшего дела на судне) местом хранения гофротары был определен только трюм № 2 с предписанием по организации постоянного наблюдения за всеми грузовыми помещениями.

Капитаном судна, вступившим в должность 05.07.2017, был издан приказ «О противопожарном режиме на судне», в котором определено, что лицами ответственными за противопожарное состояние гофротары при погрузке, хранении и транспортировке, назначены старший помощник капитана и помощник капитана по производству. При этом, гофротара должна храниться только в трюмах № 2, 3 и перед погрузкой должны составляться акты об их готовности к погрузке. В части требований к электрооборудованию указанных помещений предписывалась его проверка перед погрузкой гофротары, а также обеспечение наличия плафонов и ограничительных сеток на светильниках. Проверка данных требований возлагалась на электромеханика и помощника капитана по производству.

Светильник

Светильник

Рис. 5. Подволок  помещения рыбомучной установки

Рис. 5. Подволок  помещения рыбомучной установки

Анализ организации погрузки гофротары на судно показывает, что:

судовладельцем без проведения предварительных организационно-технических мероприятий и организации соответствующей подготовки, как в компании, так и на борту судна, было принято необоснованное решение о погрузке опасного груза в количестве, превышающем возможности судна, при котором оно может эксплуатироваться безопасно;

не была организована разработка, согласование с соответствующими службами и утверждение у капитана порта технологических карт на погрузку и выгрузку опасных грузов, разработанных в соответствии с характеристиками и свойствами гофротары;

подготовка и проверка судовых помещений к погрузке гофротары не проводилась, что подтверждается отсутствием актов готовности судовых помещений, предназначенных к погрузке опасных грузов, отсутствием защитных сеток на светильниках в помещении рыбомучной установки и показаниями должностных лиц;

погрузка гофротары осуществлялась в помещения, не предназначенные и не подготовленные для этого (в том числе в помещение рыбомучной установки) в количестве, не позволяющем создать свободные проходы для проведения периодических осмотров помещения рыбомучной установки и контроля состояния находящегося там груза.

Задымление было обнаружено 12.07.2017 в 01:57 в районе правого борта слипа. При этом последний ежечасный обход судна в судовом журнале зафиксирован на 00.00 12.07.2017 без перечня осмотренных помещений. Принимая во внимание то обстоятельство, что гофротара была складирована в помещении рыбомучной установки практически под самый подволок и в помещении отсутствовали свободные проходы, учитывая, что помещение рыбомучной установки не готовилось к погрузке под гофротару, а при проведении разведки было обнаружено лишь задымление без очага открытого огня, можно сделать следующие выводы:

ежечасный осмотр помещения рыбомучной установки и контроль за состоянием груза не был организован должным образом;

проведение осмотра внутри помещения рыбомучной установки не представлялось возможным из-за отсутствия в нем свободного пространства;

с высокой степенью вероятности возгорание произошло из-за близкого расположения гофротары к источнику теплового излучения, возможно, к не выключенному светильнику и не имеющему плафона и защитной сетки.

Отравление угарным газом 4-х членов экипажа произошло в тамбуре перед входом в помещение рыбомучной установки в районе 125 шпангоута. Тамбур представляет собой внутреннее помещение судна длиной 2,1 м., шириной 0,7 м., высотой 2,7 м. В тамбур с верхней площадки ведёт трап из помещения рыбофабрики длиной 3,15 м, шириной 0,65 м под углом 45 градусов. Из тамбура имеется вход непосредственно в помещение РМУ через комингс высотой 0,2 м и площадку 1,0 х 0,7 м со ступеньками, ведущими на верхний настил палубы помещения рыбомучной установки. Помещение рыбомучной установки длиной 8,0 м, шириной 6,0 м, высотой 4,6 м имеет два уровня, сообщающихся между собой металлическим трапом. Все трапы и площадки оборудованы поручнями высотой не менее 1,1 м. Освещение осуществлялось штатными светильниками напряжением 220В в количестве 9 шт., а так же светильниками аварийного освещения напряжением 220В в количестве 7 шт. и напряжением 24В в количестве 3 шт. Отопление в помещении отсутствовало. Герметизация помещения достигалась закрытием двух водонепроницаемых дверей, аварийного лаза и вентиляционных каналов.

Разведка в помещении рыбомучной установки осуществлялась под руководством капитана судна, при этом старший помощник не являлся командиром аварийной партии, назначенной соответствующим приказом по судну. Группа «обеспечивающих», состоящая из трех членов экипажа (технолог и два матроса) и сформированная по указанию капитана, не была оснащена средствами изолирующими органы дыхания. Данная группа, находясь в частично загазованном помещении, смежном с аварийным, использовала только лепестковые респираторы. Капитан судна допустил нахождение члена экипажа, не экипированного надлежащей защитой органов дыхания, в загазованном помещении.  Капитан судна также не проконтролировал наличие защиты органов дыхания у спонтанно сформированной группы, состоящей из трех членов команды (старшего мастера добычи и двух матросов), для оказания помощи потерявшему сознание матросу.

Анализ организации разведки аварийного помещения и последующей организации оказания помощи пострадавшим позволяет сделать следующие выводы:

инструктаж аварийной партии и привлекаемых членов экипажа перед разведкой помещения рыбомучной установки должным образом не проводился;

при входе в помещение, смежное с аварийным, капитан судна использовал лепестковый респиратор. Такие же респираторы использовали, привлеченные к обеспечению аварийной партии члены экипажа (пост безопасности). Использование указанных респираторов, не защищающих органы дыхания от продуктов горения, подвергло жизнь капитана и участвующих в обеспечении аварийной партии членов экипажа, опасности;

в состав лиц, привлеченных к обеспечению аварийной партии (пост безопасности), не входил медицинский работник, находившийся на судне;

Члены экипажа во главе с капитаном судна, участвующие в обеспечении аварийной партии и оказывающие помощь потерявшему сознание матросу, не были психологически подготовлены к стрессовой ситуации, связанной с работой в загазованных (задымленных) помещениях;

14.07.2017 в 13:20 рыболовное судно «КАПИТАН СУЛИМОВ» ошвартовалось к причалу порта Сунд (Фарерские острова, Дания).

В 15:20 тела погибших были переданы на экспертизу, санитарной службе порта Сунд.

В 17:00 на борт рыболовного судна «КАПИТАН СУЛИМОВ» прибыла береговая пожарная команда для ликвидации возгорания гофротары в помещении рыбомучной установки.

15.07.2017 в 17:20 береговая пожарная бригада закончила работу по ликвидации возгорания в помещении рыбомучной установки и убыла с борта судна.

Рис. 3. Т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ» на 10:00 09.11.2018

Рис. 3. Т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ» на 10:00 09.11.2018

4. ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ

Загрузка гофротары в непредназначенные и неподготовленные для этого помещения в количестве, не позволяющем обеспечить безопасную эксплуатацию судна.

Отсутствие разработанных технологических схем по погрузке, укладке, креплению и перевозке груза, относящегося к 4 классу опасности.

Вход и нахождение членов экипажа судна в загазованном помещении без аппаратов, изолирующих органы дыхания.

Отсутствие должных знаний и навыков у капитана и членов экипажа судна по работе в загазованных помещениях.

Отсутствие должной организации и контроля за действиями членов экипажа судна со стороны капитана судна при подготовке и проведении разведки загазованного помещения.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОДОБНЫХ АВАРИЙ В БУДУЩЕМ

Необходимо собрать достаточную информацию для подготовки плана погрузки с учетом неблагоприятных погодных условий и предотвращения пожара. Компания должна пересмотреть процедуру погрузки гофротары и связи между различными сторонами (судно, фрахтователь и терминал). Подробный перечень грузов должен быть предоставлен заранее для подготовки плана укладки груза.

Важно, чтобы капитан и помощники капитана руководили и контролировали погрузку опасного груза в соответствии с заранее подготовленными и утверждёнными технологическими картами для погрузки опасного груза в должным образом подготовленные помещения, оборудованные средствами объёмного пожаротушения и предназначенные для перевозки опасных грузов.

Расследование показало необходимость проведения разведки очага возгорания аварийной партией в дыхательных аппаратах сжатого воздуха.