ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Доклад о расследовании столкновения

m/v «RMS GOOLE» и лоцмейстерского судна «КРУТОЯР»

в Балтийском море 28.11.2017

Доклад № 01/2018

| Орган расследования: | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) Учрежден Постановлением Правительства Российской Федерации № 398 от 30 июля 2004 года. |
| --- | --- |
| Address: | 37/1, Ленинградский проспект, A-167, ГСП-3, 125993, Москва, Российская Федерация |
| Telephone: | +7 (499) 231-50-09 |
| Telefax: | +7 (499) 231-55-35 |
| e-mail address: | head@rostransnadzor.ru |
| Web: | www.rostransnadzor.ru |

Руководствуясь правилом 6 главы XI -1 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Кодексом международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий) ( Резолюция MSC.255 (84), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела расследование аварии связанной со столкновением m/v «RMS GOOLE» и лоцмейстерского судна «КРУТОЯР», повлекшим потерю остойчивости судна «КРУТОЯР» и гибель двух членов его экипажа.

Ространснадзор провел расследование с целью установления причин этого аварийного случая и выработки рекомендаций по их предотвращению в будущем, тем самым способствуя повышению безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения моря с судов.

В функции Ространснадзора не входит распределение вины или определение гражданской или уголовной ответственности.

Данный доклад не предназначен для использования в контексте юридических, дисциплинарных или других разбирательств.

Выдержки из доклада могут быть опубликованы точно и не в вводящем в заблуждение контексте без специального разрешения, в любом формате и на любом носителе при условии, что должным образом указан источник информации.

__________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

СТОЛКНОВЕНИЕ ТЕПЛОХОДА «RMS GOOLE»

И ЛОЦМЕЙСТЕРСКОГО СУДНА «КРУТОЯР»

В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ 28.11.2017

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВАРИИ

28.11.2017 в 02:52 LT (UTC+3) в Балтийском море, на подходе к морскому порту Высоцк, столкнулись грузовое судно «RMS GOOLE» (далее – т/х «RMS GOOLE») и лоцмейстерское судно «КРУТОЯР» (далее – катер «КРУТОЯР»). В результате столкновения катер «КРУТОЯР» потерял остойчивость и опрокинулся, два из трёх членов экипажа катера «КРУТОЯР» погибли, один спасён.

СВЕДЕНИЯ О СУДАХ

Рис. 1. Т/х «RMS GOOLE»

| Название: | RMS GOOLE |
| --- | --- |
| Флаг: | ANTIGUA & BARBUDA |
| Номер ИМО: | 9213600 |
| Рейс (откуда и куда): | Solvesborg - Joensuu |
| Порт (место) регистрации и номер регистрации: | St. John’s, No 4025, 27.02.2014 |
| Место и год постройки: | Словакия, 2005 |
| Наибольшие размерения судна: | длина 80.08 м; ширина 12.4 м; высота борта 5.7 м |
| Вместимость (брутто/нетто): | 2069/1141 |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | Wartsila Finland Oy, 1320 kW |
| Число и конструкция гребных винтов: | 1 винт фиксированного шага |
| Конструкция руля, ПУ: | НПУ 130kW |
| Скорость полного хода: | 14,5 узл. |
| Осадка на момент аварии (нос): | 3,0 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 3,20 м |
| Число пассажиров: | 0 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | в балласте |
| Численность экипажа: | 7 |
| Категория ледовых усилений судна: | Ice 3 |

Рис. 2. Лоцмейстерское судно «КРУТОЯР»

| Название: | КРУТОЯР |
| --- | --- |
| Флаг: | Российская Федерация |
| Номер ИМО: | Нет |
| Рейс (откуда и куда): | Внешний рейд – п. Высоцк |
| Порт регистрации: | Большой порт Санкт-Петербург |
| Место и год постройки: | г. Петрозаводск, 2016 г. |
| Наибольшие размерения судна: | длина 22.45 м, ширина 6.60 м, высота борта 2.45 м. |
| Вместимость (брутто/нетто): | 84/25 |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | ДВС MAN D 2876 LE 402 2 х 412 кВт |
| Число и конструкция гребных винтов: | 2 винта фиксированного шага, 3 лопасти, сталь |
| Конструкция руля, ПУ: | Тип 3 подвесной балансирный электрогидравлический, НПУ Tunnel. Gearbox and propeller. 1 шт. 8кВт |
| Скорость полного хода: | 11.3 узл |
| Осадка на момент аварии (нос): | 1.80 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 1.80 м |
| Число пассажиров: | 0 |
| Численность экипажа: | 3 |
| Штатный комплект спасательных средств: | плот спасательный ПСН-10МК – 2 шт., спасательные жилеты ЖС-2М - 10 шт., спасательный круг КС-ППЭ-4 с линем – 2 шт., спасательный круг КС-ППЭ-4 с самозажигающимся огнем – 2 шт., гидротермокостюм тип XTBFK-IIXL– 7 шт. |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: | УКВ радиоустановка (ЦИВ) – Sailor 6222 VHF DSC – 2 шт.; ПВ радиоустановка (ЦИВ) – Sailor 6310 150 W DSC – 1шт; УКВ аппаратура Sailor SP 3520 VHF– 2 шт.; УКВ р/станция «ЕРМАК» СР-360 – 2шт; носимая УКВ р/станция Vertex VX – 451 – 2 шт. |
| Электрорадионавигационные приборы: | НАВТЕКС NCR – 333 – 1 шт.; КОСПАС/ САРСАТ Sailor SЕ-406 II – 1 шт.; радиолокационный ответчик Sailor SART-II - 1 шт.; компас магнитный Saura MR-150 – 1шт.; Приёмоиндикатор ГЛОНАС/GPS Transas T – 701 -1шт.; УАИС Transas T – 105 -1шт.; РЛС с эхолотом NavNet3D – 1 шт. |
| Число и мощность водоотливных средств: | Насос осушительный Desmi S50-32-135N/D07 -15 м3/ч – 1 шт.; Насос пожарно-осушительный Desmi S70-50-175DN/D02 25 м3/ч – 1 шт. |
| Противопожарные средства: | Огнетушители: ОП-5,5кг - 9 шт., ОУ-5,5 кг – 4 шт.; система аэрозольного пожаротушения, генераторы аэрозоля – 3 шт.; аварийное дыхательное устройство – 3 шт.; водопожарная система, пожарный насос – 1 шт.; пожарные рукава с присоединительной арматурой (10 м) – 3 шт.; покрывало противопожарное – 1 шт.; комплект пожарного инструмента – 1 шт. |
| Категория ледовых усилений судна: | Ice 3 |

УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ

28.11.2017 около 02 часов по распоряжению портовой СУДС Высоцк, позывной «Высоцк-Трафик», катер «КРУТОЯР», приняв на борт морского лоцмана, последовал от причала на внешний рейд морского порта Высоцк, в район буя «Лоцманский», для высадки лоцмана на т/х «RMS GOOLE» с целью его лоцманской проводки в морской порт Высоцк.

Во время перехода ходовую вахту в рубке катера несли капитан и матрос. Лоцман также находился в ходовой рубке.

В 02:30 т/х «RMS GOOLE» прошёл траверз буя «Лоцманский» и лёг на курс 75° для приёма лоцмана. Катер «КРУТОЯР», по показаниям лоцмана, в ожидании подхода т/х «RMS GOOLE» лежал в дрейфе в районе северного кардинального знака, ограждающего банку Кунинкансаари, к северу от острова Вихревой.

Северный кардинальный знак

Кунинкансаари

о. Вихревой

Буй «Лоцманский»

Рис. 3. Фрагмент карты района аварии

В 02:48 на т/х «RMS GOOLE», следующий курсом 75°, скоростью 5 – 6 узлов, с правого борта был принят лоцман с катера «КРУТОЯР».

В 02:48:45 с катера «КРУТОЯР» доложили СУДС о высадке лоцмана и намерении следовать к причалу морского порта Высоцк.

В 02:49, по данным АИС, катер «КРУТОЯР» отошёл от правого борта т/х «RMS GOOLE», лёг на курс 95,7° и увеличил скорость до 9,1 узл.

В 02:50, по данным АИС обоих судов, справа от т/х «RMS GOOLE», на курсовом углу около 80° в дистанции 0,33 кбт следовал катер «КРУТОЯР».

Рис. 4. Положение судов после высадки лоцмана. Граница обзора (до водной поверхности) с места судоводителя

т/х «RMS GOOLE» по ДП около 80 метров

Около 02:51 лоцман, обменявшись с капитаном т/х «RMS GOOLE» всей необходимой информацией по предстоящей лоцманской проводке, уточнив курс и скорость движения судна, дал рекомендацию увеличить ход и изменить курс судна со 100° на курс 90°. Капитан т/х «RMS GOOLE», управляя рулём с авторулевого в режиме «Автомат», выполнил

рекомендации лоцмана, установив курс на авторулевом 90°. Т/х «RMS GOOLE» начал отворачивать влево на курс 90°. Лоцман приступил к заполнению лоцманской квитанции в ходовой рубке на штурманском столе.

Гидрометеорологические условия: ветер SW до 10 м/с, море 2 балла; видимость 5 миль, тёмное время суток.

Около 02:52 с т/х «RMS GOOLE», в непосредственной близости справа по курсу, обнаружили катер «КРУТОЯР», идущий влево и пересекающий курс т/х «RMS GOOLE» по носу. Катер пересёк курс и стал опрокидываться впереди от левой скулы т/х «RMS GOOLE», при этом ни толчков, ни ударов, ни скрежета на т/х «RMS GOOLE» не услышали и не ощутили. Опрокинувшись через правый борт, катер «КРУТОЯР» остался на плаву в положении «оверкиль», приблизительно в 11 метрах от левого борта, проходящего т/х «RMS GOOLE».

В 02:52:27 с т/х «RMS GOOLE» доложили оператору СУДС о столкновении с катером «КРУТОЯР».

В 02:56 т/х «RMS GOOLE» лёг на обратный курс и начал поиск катера «КРУТОЯР» на малых ходах, освещая прожекторами водную поверхность и ведя наблюдение по зонам, одновременно готовя к спуску на воду дежурную шлюпку.

В 03:02 с т/х «RMS GOOLE» обнаружили перевёрнутый вверх килем катер «КРУТОЯР» и рядом с ним человека в гидрокостюме, который был поднят на борт шлюпки, затем на т/х «RMS GOOLE». Состояние потерпевшего было удовлетворительным. Впоследствии, по распоряжению портовой СУДС Высоцк, в 03:47 спасённый матрос был передан на подошедший для участия в поисково-спасательной операции буксир «БИЗОН» и доставлен в морской порт Высоцк.

Дальнейший поиск других членов экипажа судна «КРУТОЯР» положительных результатов не дал.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ

Катер «КРУТОЯР» находился под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства, имел действующие судовые документы, подтверждающие мореходное состояние судна и находился в установленном Классификационным обществом районе плавания.

Катер «КРУТОЯР», являясь лоцмейстерским судном, по своим характеристикам и оборудованию был способен выполнять функции доставки/съёма спецперсонала на/с других судов.

Экипаж катера «КРУТОЯР» состоял из 3 человек. Фактическая численность членов экипажа соответствовала требованиям Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа судна. Лоцман в своём рапорте отметил, что при его прибытии на катер экипаж катера «КРУТОЯР» выглядел бодро, настроение капитана было хорошее.

По показаниям матроса катера «КРУТОЯР» на момент аварии в ходовой рубке катера находились все три члена экипажа. Капитан был на руле, механик стоял рядом с капитаном, матрос заполнял судовой журнал.

Т/х «RMS GOOLE» имел действующие документы DNV GL - организации, уполномоченной на освидетельствование и классификацию судов.

Экипаж т/х «RMS GOOLE» состоял из 7 человек. Фактическая численность членов экипажа соответствовала требованиям Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа судна.

Т/х «RMS GOOLE» неоднократно заходил в морской порт Высоцк. Члены экипажа во главе с капитаном имели опыт плавания в данном районе и каждый раз осуществляли приём лоцмана на борт судна по отработанной схеме.

Рис. 5. Фото с места капитана т/х «RMS GOOLE»

Из радиопереговоров на 9 канале ОВЧ «Высоцк-Трафик», т/х «RMS GOOLE» и катера «КРУТОЯР» следует, что 28.11.2017 в 02:03 капитан катера «КРУТОЯР» не смог установить связь на 9 канале ОВЧ с т/х «RMS GOOLE» и, связавшись с оператором СУДС, попросил того передать указания в адрес т/х «RMS GOOLE», чтобы на судне приготовили лоцманский трап с правого борта в одном метре от воды, шли скоростью 5 узлов, и чтобы после прохождения буя «Лоцманский» т/х «RMS GOOLE» ложился на курс 75° под прикрытие острова Вихревой для безопасной высадки лоцмана.

В 02:05 оператор СУДС передал указание на т/х «RMS GOOLE» и получил квитанцию о приёме этого указания.

В целях обеспечения безопасной высадки лоцмана на т/х «RMS GOOLE» капитаном катера «КРУТОЯР» было определено место высадки лоцмана в Выборгском заливе под прикрытием острова Вихревой, но это место не соответствовало требованиям Обязательных постановлений в морском порту Высоцк (далее – Постановления), где указано, что посадка лоцманов на судно, высадка лоцманов с судна при плавании в районе обязательной лоцманской проводки судов при следовании судов в морской порт с юга осуществляется у светящего буя осевого «Лоцманский» в точке с координатами φ=60°34,08'N; λ=028°23,87'E. Фактическое место высадки лоцмана находилось в 14 кбт к NW от указанного в Постановлениях и за пределами Выборгского фарватера.

На момент аварии на ходовом мостике т/х «RMS GOOLE» находились: вахтенный помощник капитана - на правом борту, капитан судна - на руле, в диаметральной плоскости (ДП) судна, лоцман - левее ДП заполнял лоцманскую квитанцию на штурманском столе. Управление рулём осуществлялось в автоматическом режиме.

В 02:43:35 т/х «RMS GOOLE», войдя в район № 1 обязательной лоцманской проводки судов - акваторию морского порта Высоцк к востоку от меридиана 028°24,45'Е, на траверзе острова Маячный следовал курсом 73°-75° со скоростью 7,4 узла в районе Выборгского фарватера.

По данным СУДС, в 02:48 в координатах φ=60°34,8'N; λ=028°26,3'E т/х «RMS GOOLE» уменьшил скорость движения до 5,5 – 5,7 узлов и принял на борт лоцмана с катера «КРУТОЯР».

В 02:49, передав лоцмана, катер «КРУТОЯР» лёг на курс 95,7° и, увеличив скорость до 9,1 узла, отошёл от правого борта т/х «RMS GOOLE».

В 02:49:43 с т/х «RMS GOOLE» поступил доклад оператору СУДС с информацией о рейсе и подтверждением приёмки на борт лоцмана, после чего было получено «Добро» от оператора СУДС для следования по назначению.

Лоцман, высадившись на т/х «RMS GOOLE», при обмене с капитаном судна информацией по предстоящей лоцманской проводке, одновременно наблюдал за обстановкой – положением т/х «RMS GOOLE» на Выборгском фарватере и положением катера «КРУТОЯР» относительно судна. Около 02:51, увидев, что катер «КРУТОЯР» отошёл на достаточное расстояние, лоцман рекомендовал капитану увеличить скорость движения судна, затем, в ответ на запрос о курсе судна, дал рекомендацию об изменении курса т/х «RMS GOOLE» со 100°, о котором ему доложили, на курс 90°.  После чего начал заполнять лоцманскую квитанцию в ходовой рубке на штурманском столе.

В соответствии с Эксплуатационными процедурами Портовой СУДС Высоцк, старший оператор СУДС, осуществляя контроль за движением т/х «RMS GOOLE» и катера «КРУТОЯР», во время операции по высадке лоцмана присвоил катеру «КРУТОЯР» класс «судно обеспечения», чтобы исключить срабатывание сигнализации по опасному сближению судов (подход к борту, передача людей, буксирные операции и т.п.)… Ограничения в возможностях технических средств СУДС по разрешающей способности не позволили зафиксировать отход катера «КРУТОЯР» от борта т/х «RMS GOOLE» и, как следствие, последующее сближение судов.

Скорость движения судов на Выборгском фарватере не должна превышать 8 узлов, однако скорость движения катера «КРУТОЯР» и т/х «RMS GOOLE» превышала указанное ограничение.

Начальником портовой СУДС Высоцк были установлены параметры срабатывания тревожной сигнализации аппаратного комплекса СУДС в зоне движения «Выборгский фарватер» по превышению скорости на значении 9.0 узлов, с задержкой срабатывания 20 секунд в связи с погрешностью определения скорости судна +/- 0,92 узла.

Старший оператор СУДС визуально наблюдал различные показатели скорости в пределах погрешности определения, но, по причине кратковременности превышения (около 20 с) посчитал, что оснований выдать предупреждение на т/х «RMS GOOLE» не было.

По данным АИС обоих судов:

В 02:50:00 т/х «RMS GOOLE» следовал курсом 85,7° со скоростью 7,7 узла. Справа, на курсовом 78°, в дистанции около 61 метра от него, курсом 90° со скоростью 8,9 узла следовал катер «КРУТОЯР».

| Время | RMS GOOLE |  | КРУТОЯР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курс (град.) | Скорость (узл.) | Курс (град.) | Скорость (узл.) |
| 02:50:29 | 92,7 | 8,0 | 87,5 | 8,4 |
| 02:50:41 | 95,7 | 8,3 | 84,4 | 8,3 |
| 02:51:01 | 99,8 | 8,7 | 82,9 | 8,1 |
| 02:51:36 | 92,6 | 9,4 | 77,2 | 8,8 |

В 02:52 от лоцмана т/х «RMS GOOLE» поступил доклад оператору СУДС о столкновении с катером «КРУТОЯР». В результате столкновения катер опрокинулся через правый борт.

Согласно рапортам капитана, вахтенного помощника и лоцмана т/х «RMS GOOLE» следует, что катер «КРУТОЯР» резко изменил курс влево и опрокинулся в районе левой скулы т/х «RMS GOOLE».

Однако, резкий маневр катера «КРУТОЯР» не подтверждается данными АИС и записями средств технического контроля СУДС.

02:48:00

К 074,0

V 5,5 knt

02:48:00

К 069,9

V 6,0 knt

02:51:36

К 092,6

V 9,4 knt

02:50:59

К 099,8

V 8,7 knt

02:50:00

К 085,7

V 7,7 knt

02:49:00

К 073,5

V 6,0 knt

02:48:00

К 077,2

V 8,8 knt

02:50:59

К 082,9

V 8,1 knt

02:50:00

К 090,2

V 8,9 knt

02:49:00

К 095,7

V 9,1 knt

Траектория движения катера «КРУТОЯР»

Траектория движения т/х «RMS GOOLE»

Рис. 6. Схема движения, составленная по данным АИС обоих судов

Рис. 7. Момент столкновения судов

Зафиксированные характерные повреждения судов, а также реконструкция аварии указывают на столкновение носовой части т/х «RMS GOOLE» с кормовой частью левого борта катера «КРУТОЯР» при движении в одном направлении.

Проектант катера «КРУТОЯР», привлечённый к расследованию аварии в качестве экспертной организации, используя исходные данные, фото и видео материалы, полученные после аварии, осуществил 3D моделирование аварии и определил, что, с момента столкновения, катер «КРУТОЯР» под действием силы бокового сопротивления и тяги гребных винтов начал огибать форштевень т/х «RMS GOOLE» и с некоторым скольжением вдоль его борта поворачиваться против часовой стрелки.

Рис. 8. Фото судов после аварии

Капитан катера «КРУТОЯР», реагируя на движение катера влево, переложил штурвал «право на борт» (около 27°), но катер не слушался руля, т.к. рули катера и точка соприкосновения находились в одной поперечной плоскости в районе 2 шпангоута. Также продолжалось действие момента от работы гребных винтов катера «КРУТОЯР», разворачивающего его в том же направлении.

В процессе переворота катер «КРУТОЯР» повернулся в горизонтальной плоскости и оказался развёрнутым носом в корму т/х «RMS GOOLE» по его левому борту в положении килем вверх.

Рис. 9. Указатель положения руля в момент аварии

Согласно выводам проектанта, опрокидывание катера «КРУТОЯР», имеющего улучшенную, по сравнению с требованиями правил РС, остойчивость, о чем указано в документе «Расчёт диаграммы динамической остойчивости», возможно только при динамическом воздействии, характерном при взаимодействии с другим судном.

В районе следования т/х «RMS GOOLE» и катера «КРУТОЯР» во время аварии других судов не было.

Обмен информацией по УКВ связи между т/х «RMS GOOLE» и катером «КРУТОЯР», за период времени от момента пересадки лоцмана до момента столкновения, не производился.

Ситуация опасного сближения судов, ходовой навигационной вахтой т/х «RMS GOOLE» и катера «КРУТОЯР», обнаружена не была. Из пояснительной записки капитана т/х «RMS GOOLE»: «мёртвая зона видимости впереди по курсу т/х «RMS GOOLE» составляет около 145 метров».

Согласно информации средств технического контроля СУДС курс и скорость т/х «RMS GOOLE» и катера «КРУТОЯР» перед столкновением не указывают на намерения капитанов судов предпринять какие-либо действия для предотвращения столкновения.

С 02:50:29 т/х «RMS GOOLE» и катер «КРУТОЯР» следовали пересекающимися курсами. При этом т/х «RMS GOOLE» имел катер «КРУТОЯР» с правого борта.

В соответствии с документами, выданными организациями, уполномоченными на освидетельствование и классификацию судов, приборы регистрации данных рейса (VDR) на т/х «RMS GOOLE» и катере «КРУТОЯР» не предусмотрены.

Согласно показаниям матроса катера «КРУТОЯР», катер, наряду с ходовыми огнями, нёс и отличительные огни лоцманского судна: два круговых огня, расположенные по вертикальной линии, верхний - белый, нижний – красный. Судоводители т/х «RMS GOOLE» показания матроса катера «КРУТОЯР» не опровергают и не подтверждают, т.к. не обратили внимание на огни катера «КРУТОЯР».

В момент опрокидывания катера «КРУТОЯР» все трое его членов экипажа находились в ходовой рубке. После опрокидывания катера экипаж, со слов матроса катера, задраил двери и иллюминаторы, т.к. в рубку стала поступать вода, затем матрос принёс из каюты гидротермокостюмы. Надев на себя гидротермокостюмы, члены экипажа решили выбираться через кормовую дверь, которая выходит на палубу. Из ходовой рубки удалось выбраться только матросу. Двое других членов экипажа, капитан и механик, покинуть катер не смогли и погибли вследствие его затопления. Их тела были извлечены из катера «КРУТОЯР» в ходе подъёма судна.

Услуги по оказанию помощи в судовождении для т/х «RMS GOOLE» и катера «КРУТОЯР» со стороны СУДС не предоставлялись. Запросы на предоставление услуг по оказанию помощи в судовождении от капитана т/х «RMS GOOLE» и/или капитана катера «КРУТОЯР» не поступали.

Навигационная и гидрометеорологическая обстановка для судовождения была благоприятной. Неисправностей или поломок судовых технических средств и оборудования на т/х «RMS GOOLE» и катере «КРУТОЯР», влияющих на безопасность плавания, не было.

В ходе расследования проведены экспериментальные исследования в циркуляционном бассейне по моделированию столкновения т/х «RMS GOOLE» и лоцманского катера «КРУТОЯР». Разработаны математические модели движения указанных судов. Выполнено математическое моделирование процесса столкновения теплохода и катера, произведены расчеты сил взаимодействия между судами при их движении в непосредственной близости друг с другом и гидродинамических сил, которые могли привести к опрокидыванию катера «КРУТОЯР»; проведен анализ возможных причин опрокидывания катера.

Циркуляционный бассейн имеет диаметр 70 метров, глубину около 6,7 метра и оборудован ротативной установкой и скоростной стрелой.

Рис. 10. Циркуляционный бассейн

Для проведения модельных испытаний по моделированию совместного движения и столкновения катера «КРУТОЯР» и т/х «RMS GOOLЕ» использовались близкие по основным характеристикам модели этих судов в масштабе 1:30.

Рис. 11. Контакт кормы модели «КРУТОЯР» с носовой оконечностью модели «RMS GOOLЕ»

Рис. 12. Потеря остойчивости и опрокидывание модели «КРУТОЯР»

Рис. 13. Видеоряд опрокидывания модели «КРУТОЯР» при обгоне её моделью «RMS GOOLЕ» в результате их контакта (вид сверху и сбоку).

Рис. 14. Видеоряд опрокидывания модели «КРУТОЯР» при обгоне её моделью «RMS GOOLЕ» в результате их контакта (вид сверху).

Причины аварии

Непосредственная:

Механическое воздействие носовой оконечности т/х «RMS GOOL» на левый борт катера «КРУТОЯР», вызвавшее кренящий момент, приведший к нарастающему крену катера на правый борт и опрокидыванию.

Организационная:

Отсутствие на т/х «RMS GOOLE» и катере «КРУТОЯР» надлежащего визуального и слухового наблюдения, так же, как и наблюдения с помощью всех имеющихся средств, в условиях плавания в узкости и в тёмное время суток с тем, чтобы полностью оценить ситуацию и опасность столкновения.

Выводы

На обоих судах знали о наличии в непосредственной близости другого судна, но не использовали все имеющиеся средства для определения наличия опасности столкновения.

Осуществляя плавание в узкости в темное время суток на обоих судах:

не были выполнены требования пункта 10 части 4 «Несение вахты в море», пунктов 14.1, 14.2 части 4-1 «Принципы несения ходовой навигационной вахты» раздела A-VIII/2 главы VIII Кодекса ПДНВ с поправками, правила 5 и правила 7(а) Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года (МППСС-72):

- не обеспечена надлежащая организация безопасной ходовой навигационной вахты;

- не обеспечено постоянное надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, так же, как и наблюдение с помощью всех имеющихся средств, применительно к преобладающим обстоятельствам и условиям с тем, чтобы полностью оценить ситуацию и опасность столкновения;

- не использованы все имеющиеся средства в соответствии с преобладающими обстоятельствами и условиями для всесторонней оценки обстановки и определения наличия опасности столкновения.

Морской лоцман не вёл постоянное наблюдение за любыми изменениями навигационных и иных условий плавания, имеющих значение для безопасности проводимого судна и иных судов в районе лоцманской проводки.

11.5 Рекомендации по предупреждению подобных аварийных случаев в будущем

Администрации морского порта Высоцк рассмотреть необходимость изменения/дополнения Обязательных постановлений в морском порту Высоцк в отношении места посадки лоцманов на судно при плавании в районе обязательной лоцманской проводки судов, при следовании в морской порт Высоцк с юга.

Капитанам судов обеспечить надлежащую организацию безопасной ходовой навигационной вахты в соответствии с частью 3 «Принципы несения вахты в целом», пунктом 10 части 4 «Несение вахты в море», пунктами 14, 15, 16 части 4-1 «Принципы несения ходовой навигационной вахты», раздела A-VIII/2, главы VIII Кодекса ПДНВ с поправками.

Лоцманским организациям предусмотреть в должностных инструкциях морских лоцманов требования, регламентирующие заполнение лоцманской квитанции после завершения лоцманской проводки с тем, чтобы с первых минут пребывания на борту судна, принятого к проводке, сосредоточиться на его безопасном плавании по спланированному маршруту.