ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Доклад о расследовании взрыва

на нефтяном танкере «ЗАЛИВ АМЕРИКА»

в морском порту Находка 02.11.2019

Доклад № 01/2020

| Орган расследования: | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) |
| --- | --- |
| Address: | 37/1, Ленинградский проспект, A-167, ГСП-3, 125993, Москва, Российская Федерация |
| Telephone: | +7 (499) 231-50-09 |
| Telefax: | +7 (499) 231-55-35 |
| e-mail address: | head@rostransnadzor.ru |
| Web: | www.rostransnadzor.ru |

Руководствуясь правилом 6 главы XI -1 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Кодексом международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий) ( Резолюция MSC.255 (84), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела расследование аварии танкера «ЗАЛИВ АМЕРИКА».

Ространснадзор провел расследование с целью установления причин этого аварийного случая   и выработки рекомендаций по их предотвращению в будущем, тем самым способствуя повышению безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения моря с судов.

В функции Ространснадзора не входит распределение вины или определение гражданской   или уголовной ответственности.

Данный доклад не предназначен для использования в контексте юридических, дисциплинарных или других разбирательств.

Выдержки из доклада могут быть опубликованы точно и не в вводящем в заблуждение контексте без специального разрешения, в любом формате и на любом носителе при условии, что должным образом указан источник информации.

____________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ВЗРЫВ  НА НЕФТЯНОМ ТАНКЕРЕ «ЗАЛИВ АМЕРИКА»,

ПОВЛЕКШИЙ ГИБЕЛЬ 3 ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

02.11.2019 в 08:26:35 LT (UTC+10) в 4-ом районе якорной стоянки морского порта Находка произошёл взрыв на нефтяном  танкере «ЗАЛИВ АМЕРИКА», в результате которого погибли 3 члена экипажа. Судно получило конструктивные разрушения грузовых танков №№ 4,5,6 и грузовой палубы.

- ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

  - Информация о танкере «ЗАЛИВ АМЕРИКА» и аварии

Рис. 1. Танкер «ЗАЛИВ АМЕРИКА»

| ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА |  |
| --- | --- |
| Название | ЗАЛИВ АМЕРИКА |
| Флаг | Российская Федерация |
| Классификационное общество | Российский морской регистр судоходства |
| ИМО номер Тип | 8714592 Нефтяной танкер |
| Порт регистрации | Находка |
| Год постройки | 1989 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Длина габаритная | 90.65 m |
| Ширина габаритная | 13.50 m |
| Валовая вместимость | 1952 |
| Экипаж Пассажиров Главный двигатель Мощность | 12 Нет Дизель 1100 кW |
| Информация о грузе | В балласте |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ НА МОРЕ Взрыв, пожар |  |
| Дата и время | 02.11.2019 08:26 LT (UTC+10) |
| Классификация аварийного случая | Очень серьёзная авария |
| Место аварийного случая | φ=42°50’.6N; λ=132°56’.9E |
| Травмировано/Погибло | -/3 |
| Воздействие на окружающую среду | Нет |
| Гидрометеоусловия | Ветер NW 2 м/с, море – штиль |

2	ОПИСАНИЕ

2.1 События, предшествующие аварийному случаю

В период с 22:00 01.11.2019 до 04:30 02.11.2019 в акватории морского порта Находка, в районе якорной стоянки № 4 на танкере «ЗАЛИВ АМЕРИКА» проводили механизированную мойку по замкнутому циклу тёплой (температура около +50°С) забортной водой стационарными моечными машинами грузовых танков: №№ 4, 5, 7 левого и правого борта последовательно через слоп-танк правого борта. После мойки замываемых танков расширители танков оставили открытыми для естественной вентиляции.

2.2 События, произошедшие в момент аварийного случая

02.11.2019 в 07:00 матросы судна приступили к работам по зачистке остатков промывочной воды «под ветошь», начав с танка № 5 правого борта. В процессе зачистки палубы танка матрос 1  и матрос 2 неоднократно спускались и поднимались из танка № 5 без средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). В 08:22 матрос 2 вылез из танка № 5, затем подал через расширитель в танк предмет, похожий на куртку.

В 08:24 к расширителю танка № 5 подбежал старший помощник капитана, чтобы помочь матросу 1 вылезти из танка.

В 08:25 старший помощник капитана помог подняться из танка матросу 1.

В 08:26 к расширителю танка № 5 подошел матрос 2. Спустя 35 секунд в области расширителя танка № 5 возникла вспышка и из него произошел выброс пламени, за которым произошел взрыв. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, а капитан сразу после взрыва объявил общесудовую тревогу и запросил помощь аварийно-спасательных формирований.

Старший помощник капитана и оба матроса были выброшены взрывом за борт т/к «ЗАЛИВ АМЕРИКА». После взрыва их тела без признаков жизни обнаружены в воде лицом вниз на расстоянии около 100-150 метров от правого борта по корме танкера «ЗАЛИВ АМЕРИКА».

В результате взрыва танкер получил повреждения в виде частичного разрушения грузовых танков №№ 4, 5, 6. Взрывной волной над ними разорвало грузовую палубу (преимущественно над грузовыми танками № 5 правого и левого бортов, № 6 правого борта). С грузовой палубы над танками взрывом со штатных мест сорвало и деформировало различное технологическое оборудование, конструкции ограждения, различные инженерные системы и коммуникацию. После взрыва в грузовых танках возникло пламенное горение, прекратившееся самостоятельно через несколько минут после взрыва. В результате последовавшего за взрывом пожара внутри танков местами обгорело лакокрасочное покрытие внутренней поверхности переборок, преимущественно на участках, где возникли деформационные поражения, приведшие к отслоению лакокрасочного покрытия. Грузовые танки частично закоптились (преимущественно грузовой танк № 4 правого борта). Машинное отделение и надстройка судна ущерба не получили.

Рис. 2. Танкер «ЗАЛИВ АМЕРИКА» после взрыва

Позднее тела СПКМ и матроса 1 были подняты из воды. Матрос 2 пропал без вести и впоследствии был признан погибшим.

3. АНАЛИЗ

3.1 Установленные факты

Танкер «ЗАЛИВ АМЕРИКА» имел действующие документы, выданные Российским морским регистром судоходства. Экипаж судна был укомплектован в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, поправок к этой конвенции и Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа судна.

Члены экипажа неоднократно проводили подготовку танков из-под бензина под дизельное топливо и регулярно проходили инструктажи по охране труда в компании и технике безопасности на судне.

Члены экипажа были экипированы каской, очками, спецодеждой, обувью и перчатками в соответствии с нормами компании.

Танкер «ЗАЛИВ АМЕРИКА» предназначен для транспортировки нефтепродуктов. На миделе и в носовой части судна под грузовой палубой находится 14 грузовых танков, размещённых вдоль корпуса попарно по правому и левому бортам. В кормовой части судна по правому и левому борту располагались слоп-танки. Изнутри грузовые танки были покрыты эпоксидной смолой. Над танками на грузовой палубе располагалось различное технологическое оборудование, трубопроводы, коммуникации, проходы, инженерные системы. В кормовой части судна над уровнем грузовой палубы имелась надстройка, в которой находились помещения управления судном, каюты экипажа, технические помещения. Вдоль судна по центральной его части, над уровнем грузовой палубы вместе с инженерными системами проходили коммуникационные линии электроснабжения. В передней части надстройки и на баке танкер был оборудован приборами освещения грузовой палубы. Согласно предварительному грузовому плану танкера «ЗАЛИВ АМЕРИКА», до аварии грузовые танки были заполнены нефтепродуктами. А именно, грузовые танки № 4 правого борта (Пр/Б) и левого борта (Л/Б) и № 5 Пр/Б и Л/Б были заполнены бензином неэтилированным марки АИ-92-К5. Грузовые танки № 6 Пр/Б и Л/Б были заполнены дизельным топливом зимним (ДТ-З). Данные нефтепродукты являются легковоспламеняющимися жидкостями.

Из представленных на жестком диске видеоматериалов (фиксация проводилась видеокамерой, установленной в центральной части кормовой надстройки судна и направленной на грузовую палубу) известно, что:

Непосредственно до аварии, результатом которой стало частичное разрушение судна, расширители грузовых танков №№ 4 и 5 Пр/б и Л/Б находились в открытом положении в течении нескольких часов. На грузовой палубе в этот промежуток времени находились члены экипажа, выполняя работы с применением различного оборудования. в том числе приборов освещения, инструментов, назначение которых не установлено. Приборы освещения, применявшиеся на танкере, являлись ручными фарами типа ФР-ВС «Экотон-3» и ФР-ВС-М «Экотон-5», сертифицированными для работ во взрывоопасных средах.

Рис. 3. Ручные фары типа ФР-ВС «Экотон-3» и ФР-ВС-М «Экотон-5»

02.11.2019 в ходе проведения работ на грузовой палубе в период времени с 07:36 до 08:25 внутрь грузовых танков № 5 Пр/б и Л/Б спускались члены экипажа без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Исходя из этого можно допустить, что внутри грузовых танков № 5 ПР/Б и Л/Б находилась пригодная для дыхания воздушная среда. Косвенно это даёт основание полагать, что в момент нахождения людей внутри танков там, вероятнее всего, отсутствовали пары топливно-воздушной смеси (ТВС), концентрация которых может препятствовать нахождению людей без СИЗОД. Указанные грузовые танки были пустыми, в них была произведена процедура мойки, которая велась по замкнутому циклу нагретой выше 50°С водой, подаваемой из слоп-танков (по 30 минут на каждый танк). После чего производилась зачистка танков «под ветошь».

В 07:02 по проходу грузовой палубы от надстройки в сторону расширителей грузовых танков № 5 был проложен шланг. После этого пространство грузовых танков № 5 было осмотрено членом команды судна через открытые люки расширителей.

В 07:31 таким же образом осмотрены танки № 4 Пр/Б и Л/Б.

В 07:36 на грузовой палубе находились двое членов экипажа, один из которых, матрос 1, сняв верхнюю одежду, спустился в танк № 5 Пр/Б и через короткий промежуток времени поднялся оттуда. При этом на видеозаписях со стороны рук членов экипажа видны блики, похожие на блики от фонарей. Это даёт основание полагать, что на грузовой палубе применялись переносные приборы освещения.

В 07:37 матрос 1 снова спустился внутрь танка № 5 Пр/Б, другой член экипажа (матрос 2) подал ему шланг и удалился с палубы.

Рис. 4. Место взрыва на танкере «ЗАЛИВ АМЕРИКА»

Место взрыва – расширитель танка № 5 Пр/Б

Местонахождение погибших

Место взрыва – расширитель танка № 5 Пр/Б

Местонахождение погибших

В 07:41 матрос 1 поднялся из танка № 5 Пр/Б, при этом к нему вернулся матрос 2. Затем матрос 1 снова спустился внутрь танка № 5 Пр/Б, а оставшийся на палубе матрос 2 стал совершать радиообмен посредством переносной радиостанции.

В 07:49 матрос 1 поднялся из танка № 5 Пр/Б и снова спустился вниз.

В 07:54 матрос 1 выбрался из танка № 5 Пр/Б и шаткой походкой направился в сторону надстройки. Отсутствие волнения на море и шаткая походка являются подозрительными и могут указывать на усталость, признаки отравления (в том числе парами топлива), состояние опьянения. Впоследствии в результате взрыва он погиб. При этом при судебно-медицинском исследовании трупа указанного человека наличия в крови алкоголя или иных сильнодействующих веществ не обнаружено. Нет сведений об измеренной концентрации паров топлива в грузовых танках, поэтому не исключено, что матрос 1 до инцидента мог находиться в состоянии отравления парами топлива.

В 08:03 матрос 1 опять спустился в танк № 5 Пр/Б, куда подали шланг.

В 08:06 шланг вытащили из танка № 5 Пр/Б и подали в танк № 5 Л/Б.

В 08:08 матрос 1 поднялся из танка № 5 Пр/Б, а другой матрос 2 спустился в танк № 5 Л/Б. Через некоторое время он поднялся на палубу, ушел в сторону надстройки и вернулся к танкам

№ 5.

В 08:13 матрос 1 без верхней одежды (куртки) спустился в танк N 5 Пр/Б, а в 08: 20 к нему спустился матрос 2.

В 08:22 матрос 2 поднялся из танка № 5 Пр/Б, взял ветошь или куртку и подал её через расширитель в танк № 5 Пр/Б. В это время на видеозаписи видно, как начинается активный радиообмен, ведущийся между матросом 2 и другим (другими) участником радиосвязи.

В 08:24 к матросу 2 подбежал старший помощник капитана. Они вместе посмотрели в танк N 5 Пр/Б, из которого в 08:25 поднялся матрос 1. Активность данных членов экипажа визуально снизилась, но радиообмен посредством переносных радиостанций продолжится.

Рис. 5. Разрушения на грузовой палубе  танкера «ЗАЛИВ АМЕРИКА»

В 08 часов 26 минут матрос 2 подошел к расширителю грузового танка № 5 Пр/Б, посмотрел внутрь танка, сразу после чего в области расширителя танка № 5 Пр/Б возникла вспышка, и из него произошел выброс пламени, за которым последовал взрыв, сопровождающийся разрушением танка № 5 Пр/Б и соседних грузовых танков. Таким образом можно констатировать, что в данном случае взрыв сопровождался сначала появлением вспышки, формированием пламени в области расширителя грузового танка, его быстрым выбросом из расширителя и разрывом ограждающих грузовой танк металлоконструкциями палубы и переборок.

Рис. 6. Деформация металлоконструкций

на грузовой палубе танкера

Процесс горения, приводящий к быстрому повышению давления в замкнутом объеме (например, грузовом танке) типичен для «газовых взрывов», в том числе, взрывов TBC. Избыточное давление при этом создается быстрым сгоранием паров топлива и быстрым выделением больших объёмов продуктов сгорания и нагретых газов, что может вызвать разрушение ограничивающих объём предметов и конструкций.  Такие взрывы обычно сопровождаются звуком, похожим на сильный хлопок, что и было замечено членами экипажа. Именно признаки «газового взрыва» зафиксированы при осмотре места аварии (направленная деформация металлоконструкций, выраженная на большой площади). Признаков бризантного (фугасного) воздействия взрыва, выраженного в локальном разрушении, дроблении и измельчении конструкций, не обнаружено. С учетом того, что объектом взрыва является танкер, грузовые танки которого незадолго до пожара был заполнены топливом, не исключено, что горючим веществом вполне могли являться пары TBC. Таким образом, можно заключить, что в данном случае имеются признаки объемного «газового» взрыва TBC.

Согласно представленной на жестком диске видеозаписи, после возникновения вспышки и появления пламени в районе расширителя грузового танка № 5 Пр/Б в течение короткого промежутка времени (просмотр осуществлен на замедленном режиме воспроизведения) выброс пламени из танка усилился и произошел взрыв, сопровождаемый разлётом фрагментов палубы и конструкций вверх. Над палубой сформировалось объемное задымление, через которое, спустя короткий промежуток времени, виден разлёт фрагментов конструкций, устремленных под острым углом к поверхности палубы, и направлены преимущественно в сторону надстройки и кормовой части судна.

После взрывного разрушения грузовой палубы внутри танков №№ 4, 5, 6 на записи визуально заметно пламенное горение, прекратившееся самостоятельно в течение нескольких минут. Данные обстоятельства прямо указывают на признаки наличия нескольких взрывов. Это косвенно подтверждается показаниями 2-гo механика, который при взрыве сначала ощутил сильный толчок корпуса судна, за которым последовали «кратковременные толчки». Первичный взрыв, судя по записи, возник в грузовом танке № 5 Пр/Б и сопровождался разрушением конструкций палубы, ослаблением и деформациями его межтанковых переборок. Сразу за ним, вероятнее всего, последовал вторичный взрыв, инициированный со стороны грузового танка № 4 Пр/Б. Взрыв в этом танке спровоцировал формирование взрывной волны, направленной преимущественно в сторону ослабленных конструкций грузового танка № 5 Пр/Б и смежных с ним соседних танков (№ 6 Пр/Б и № 5 Л/Б), что частично нивелировало следы, указывающие на признаки направленности распространения первичного взрыва. Именно признаки направленности взрыва со стороны грузового танка № 4 Пр/Б зафиксированы в ходе осмотра места аварии 18.11.2019.

Рис. 7. Танкер «ЗАЛИВ АМЕРИКА» после взрыва

Так, переборка между танками № 4 Пр/Б и № 5 Пр/Б обрушилась в сторону танка № 5 Пр/Б. Переборку между танками № 5 Пр/Б и № 6 Пр/Б вырвало полностью, а переборку между танками № 5 Пр/Б и № 5 Л/Б частично обрушило в сторону танка № 5 Л/Б. В грузовом танке № 6 Пр/Б, а именно в его переборке, граничащей с танком № 7 Пр/Б, зафиксированы резаные локальные разрушения, похожие на следы механического воздействия, вероятнее всего, оставленные  при отрыве переборки между танками № 5 ПР/Б. То есть, деформационные поражения металлоконструкций явно прослеживаются со стороны грузового танка № 4 (деформация, изгиб конструкций направлены от танка № 4 в сторону надстройки).

В ходе осмотра места аварии установлено, что грузовой танк № 4 закоптился на уровне 30 см выше уровня его дна. При этом нижняя граница закопчения имеет довольно ровный край. Это дает основание полагать, что при взрыве внутри танка находилось определенное количество жидкости, например, моечная вода со смытым топливом. В других танках (№№ 5 Пр/Б, 5 Л/Б, 6 Пр/Б) таких следов не зафиксировано. Кроме того, клапан, расположенный в нижней части переборки между танками № 4 Пр/Б и № 5 Пр/Б обнаружен после взрыва в открытом положении. Открытый клапан и возможное наличие паров TBC в грузовом танке № 4 Пр/Б в данном случае могут объяснить, каким образом горение распространилось внутрь танка № 4 Пр/Б и спровоцировало вторичный взрыв. То есть, взрыв внутри танка № 5 Пр/Б повысил давление внутри танка до предельного, что вызвало его частичное разрушение и заброс пламени в сторону танка № 4 Пр/Б через открытый клапан, отчего внутри него и загорелись пары TBC, что впоследствии привело ко вторичному взрыву. Следы заброса пламени со стороны танка № 5 Пр/Б в сторону грузового танка № 4 ПР/Б также отмечены в ходе осмотра места аварии — на дне танка № 4 Пр/Б непосредственно в области клапана сохранился вытянутый след копоти. Таким образом можно заключить, что изначально взрыв инициирован в месте расположения расширителя грузового танка № 5 Пр/Б, после чего взрывной волной частично ослабило и разрушило его конструкции. Взрыв внутри грузового танка № 5 ПР/Б спровоцировал заброс пламени избыточным давлением через открытый клапан внутрь грузового танка № 4 Пр/Б, в котором возник вторичный взрыв паров TBC.

Исследованием выше установлено, что изначально взрыв инициирован в области расширителя грузового танка № 5 Пр/Б. При этом непосредственно взрыву предшествовала вспышка и загорание паров TBC. Значит, причиной взрыва изначально послужило загорание паров TBC, поэтому в данном случае целесообразно определить источник зажигания, способствовавший их загоранию. Согласно видеозаписи, представленной на жестком диске, возле указанного расширителя грузового танка до инцидента находились члены экипажа. Рядом с этим местом проходило различное коммуникационное оборудование, в том числе электрические кабели. Кроме того, не исключено, что в области грузового танка могли проводиться какие-либо работы. Следовательно, в данном случае загорание паров TBC могло быть теоретически вызвано различными по природе источниками зажигания.

Рис. 8. Разрушения на грузовой палубе  танкера «ЗАЛИВ АМЕРИКА»

Рассматривая версию загорания паров TBC от источника зажигания электрической природы, инициированного аварийным режимом работы электрооборудования, установлено, что кабельные коммуникации, проложенные вдоль грузовой палубы, имели защитную оболочку (изоляцию), которая периодически проверялась на потерю сопротивления. Также до аварии периодически проверялись PV клапана и грузовые насосы. Каких-либо отклонений от нормы не зафиксировано. Согласно объяснению электромеханика танкера «ЗАЛИВ АМЕРИКА» он при взрыве находился в машинном отделении, при этом ощутил сильный толчок корпуса судна.	Узнав об аварии, он отключил все электрооборудование на палубе, в том числе на баке. Сведений об аварийном отключении какого-либо электрооборудования судна в объяснениях экипажа, а также прочих материалах дела, не содержится. На месте взрыва следов аварийного режима работы электрооборудования (признаки обугливания изоляции со стороны токопроводящих жил, следы электрической эрозии на контактных соединениях, локальные оплавления жил, типичные формированию в результате воздействия электрической дуги короткого замыкания) в ходе осмотра места аварии 18.11.2019 не выявлено. При этом все электрооборудование на грузовой палубе было обесточено. Таким образом, данная версия возникновения пожара и взрыва своего подтверждения не находит, и ее можно исключить.

Рассматривая события, предшествовавшие взрыву, следует отметить, что до его возникновения в районе грузового танка № 5 Пр/Б велись работы, в ходе которых члены экипажа периодически спускались внутрь танка и поднимались на палубу. На видеозаписи, представленной на жёстком диске, видно, что к расширителю до взрыва подносились какие-то предметы (не исключено, что это были инструменты), в танк через расширитель опускали шланг. В ходе работ спуск в танк проводится без СИЗОД, что позволяет судить о пригодной для дыхания воздушной среде внутри танка. Но непосредственно до взрыва, в период времени с 08:22 до 08:25 на грузовой палубе происходили действия, похожие на действия при нештатной ситуации (активный радиообмен, бегающие члены экипажа, возможный осмотр расположенных на грузовой палубе датчиков).

В 08:25 активность членов экипажа на грузовой палубе снизилась, но радиообмен продолжался. После чего в 08:26 минут матрос 2 подошел к расширителю танка № 5 Пр/Б, чуть наклонился над ним и возникла вспышка и взрыв. Как отмечено выше, в грузовом танке № 4 Пр/Б признаки закопчения зафиксированы на высоте около 30 см от уровня дна, указывающие на наличие в данном танке жидкости. При этом в танке № 5 Пр/Б таких следов не отмечено. Значит, незадолго до взрыва клапан между указанными танками находился в закрытом положении. В противном случае уровень жидкости в танках в силу физических закономерностей выровнялся бы, и следы после взрыва и пожара в танках были бы примерно схожими. После взрыва клапан между танками остался в открытом положении. Значит, в короткий промежуток времени до инцидента клапан был открыт (возможно, это явилось следствием нештатной ситуации). Это, в свою очередь, вызвало начало перетекания жидкости из танка № 4 Пр/Б в танк № 5 Пр/Б. Как отмечено выше, танки до инцидента мылись горячей водой. Поэтому допускается, что моечные воды с танка № 4 ПР/Б со смытым топливом стали перетекать в танк N 5 ПР/Б, формируя там накопление паров TBC. Поскольку расширители танков находились в открытом положении, в танке № 4 ПР/Б и №5 Пр/Б при перетекании жидкости могла сформироваться TBC в концентрационных пределах воспламенения (взрываемости). Подобные концентрационные пределы могли возникнуть в результате открытых расширителей танков. Известно, что после слива бензина из емкости концентрация его паров сначала снимается, но впоследствии с течением времени восстанавливается за счет его испарения из остатков и пленки на стенках. А ввиду открытых расширителей в процессе вентиляции и диффузии концентрационные значения паров бензина вполне могли опуститься ниже BKПP (верхний концентрационный предел распространения пламени), создав взрывоопасную концентрацию.

Непосредственно до взрыва к расширителю танка № 5 Пр/Б подошёл матрос 2 и слегка наклонился. При этом не исключено, что на краю расширителя мог находиться инструмент. Матрос мог задеть этот инструмент, что могло привести к его падению внутрь танка. Падение предмета внутрь танка, в котором сформировалась ТВС, могло спровоцировать его соударение с металлоконструкциями (например, трапом) и формирование ударной искры. Такие искры способны привести к восгоранию TBC. Поэтому данная версия не исключена. Но ввиду того, что в ходе осмотра места аварии внутри танка № 5 Пр/Б никаких инструментов и их фрагментов не обнаружено, а прямые доказательства применения таких инструментов, способных при ударении вызывать искрообразование, в материалах дела отсутствуют, данная версия представляется маловероятной.

При этом следует учесть, что матрос, подошедший к расширителю грузового танка № 5 Пр/Б был одет в теплую одежду, на его ногах имелась обувь, изолирующая его тело от металлической палубы. Ввиду указанных обстоятельств не исключено, что одежда на теле матроса могла в процессе носки вызывать электризацию. До выхода на палубу он мог находиться в сухом помещении, что еще больше вызывало электризацию. Значит, на теле матроса мог накапливаться электрический потенциал. Когда матрос подошел к расширителю танка, он мог коснуться его металлической поверхности незащищенной рукой, что привело к выравниванию потенциала в ходе разряда статического электричества. Разряд статического электричества способен инициировать загорание различных паро-газовоздушных смесей, в том числе и TBC, образованной  парами  бензина.  Ввиду  указанных  обстоятельств,  данная  версия возникновения взрыва представляется наиболее вероятной. Оснований для выдвижения прочих версий взрыва рассмотренные материалы не содержат.

4. ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ

Наиболее вероятной причиной взрыва на танкере «ЗАЛИВ АМЕРИКА» явилось загорание топливно-воздушной смеси в области расширителя грузового танка № 5 Пр/Б от источника зажигания электрической природы, вызванного разрядом статического электричества.

Недостаточный контроль действий членов экипажа, как на этапе мойки грузовых танков, так и во время зачистки.

Невыполнение членами экипажа, осуществляющими подготовку грузовых танков, требований СУБ компании.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОДОБНЫХ АВАРИЙ В БУДУЩЕМ

Проанализировать и внести изменения (при необходимости) в технологическую карту мойки грузовых танков на судах Общества в части определения концентрации топливно-воздушной смеси в грузовых танках, вентиляции в грузовых танках после их мойки перед зачисткой.

Разобрать с экипажами судов Общества обстоятельства и причины данного аварийного случая, обратив особое внимание на планирование и строгое выполнение процедур мойки грузовых танков согласно технологической карте мойки грузовых танков.

То, что операция является рутинной, не означает, что она имеет низкий риск (и, следовательно, не учитывается в СУБ). Важно регулярно пересматривать СУБ, чтобы убедиться в том, что все операции правильно продуманы и приняты соответствующие меры по снижению рисков.