ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Доклад о расследовании

аварии, связанной с получением тяжких телесных повреждений членом экипажа т/х «СЕЛЕНГА»

в морском порту Архангельск

20.02.2022

Доклад № 04/2022

| Орган расследования: | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) Учрежден Постановлением Правительства Российской Федерации № 398 от 30 июля 2004 года. |
| --- | --- |
| Address: | 37/1, Ленинградский проспект, A-167, ГСП-3, 125993, Москва, Российская Федерация |
| Telephone: | +7 (499) 231-50-09 |
| Telefax: | +7 (499) 231-55-35 |
| e-mail address: | head@rostransnadzor.ru |
| Web: | www.rostransnadzor.ru |

В соответствии с правилом 6 главы XI -1 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Кодексом международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий) (Резолюция MSC.255 (84)), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации расследовала аварию, связанную с связанной с гибелью члена экипажа т/х «INCE EGE».

Ространснадзор провел расследование с целью установления причин этого аварийного случая и выработки рекомендаций по их предотвращению в будущем, тем самым способствуя повышению безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения моря с судов.

В функции Ространснадзора не входит распределение вины или определение гражданской или уголовной ответственности.

Данный доклад не предназначен для использования в контексте юридических, дисциплинарных или других разбирательств.

Выдержки из доклада могут быть опубликованы точно и не в вводящем в заблуждение контексте без специального разрешения, в любом формате и на любом носителе при условии, что должным образом указан источник информации.

________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Краткое описание аварии

20.02.2022 в 11:50 LT (UTC+3) в акватории морского порта Архангельск на ошвартованном к причалу т/х «СЕЛЕНГА», при опускании с помощью судового грузового крана крышки твиндека № 7 левого борта произошло её падение под собственным весом. В результате третьему помощнику капитана, сорвавшимся с гака тросом, были нанесены тяжкие телесные повреждения.

СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ

Рис. 1. Судно для генерального груза «СЕЛЕНГА»

| Название | СЕЛЕНГА |
| --- | --- |
| Флаг | Российская Федерация |
| Классификационное общество | РС |
| Номер ИМО | 8714657 |
| Тип судна | Судно для генерального груза |
| Длина | 106.42 м |
| Ширина | 18.9 м |
| Вместимость (брутто) | 6030 р.т. |
| Численность экипажа | 17 человек |

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИИ

Тяжкий вред, причиненный здоровью человека в прямой связи с эксплуатацией судна

| Дата и время | 20.02.2022 11:50 LT (UTC+3) |
| --- | --- |
| Классификация аварии | Авария |
| Место аварии | Морской порт Архангельск |
| Травмировано/погибло | 1/- |

События, предшествующие аварии

19.02.2022 при стоянке т/х «СЕЛЕНГА» на швартовых у причала № 65 СРЗ «Красная Кузница» морского порта Архангельск, в ходе осмотра судна, экипажем было обнаружено повреждение механизма сочленения люкового закрытия № 3 грузового трюма - оторвана шарнирная петля между панелями люкового закрытия № 3. Для ремонта шарниров, расположенных между створками крышки люкового закрытия № 3 грузового трюма, было необходимо закрыть крышки твиндека, а затем, на образовавшейся палубе твиндека, построить леса для доступа к вышедшим из строя механизмам. На 20.02.2022 было запланировано закрытие крышек твиндека грузового трюма.

20.02.2022 в период с 09:00 до 12:00 наблюдались следующие гидрометеорологические условия: светлое время суток, ветер N 1-2 м/с, температура воздуха -20С, видимость 4-10 км, гололедно-изморозевых отложений не наблюдалось.

20.02.2022 в 08:00 стояночную вахту принял 2-ой помощник капитана т/х «СЕЛЕНГА» (2ПКМ)

В 08:30 старшим помощником капитана т/х «СЕЛЕНГА» (СПКМ) был проведен целевой инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее ОТ и ТБ) с членами экипажа, задействованными в проведении работ.

События, произошедшие в момент аварии

В 09:30 к выполнению работ приступили СПКМ в качестве руководителя работ, третий помощник капитана т/х «СЕЛЕНГА» (3ПКМ) в качестве лица выполнявшего работы, боцман в качестве крановщика. Капитан т/х «СЕЛЕНГА» (КМ) и главный технолог ОАО «СахМП» находились в месте выполнения работ в качестве наблюдателей.

При производстве данных работ команды крановщику подавал руководитель работ - СПКМ.

При производстве указанных работ их участники располагались следующим образом: боцман - в кабине управления судовым грузовым краном; СПКМ - на палубе настила грузового трюма; 3ПКМ, КМ, и главный технолог ОАО «СахМП» - на крышке твиндека № 8, в районе опускаемой панели.

В ходе работ выяснилось, что шарниры между створками крышки твиндека № 7 левого борта вероятно деформированы и опустить крышку не представляется возможным, в связи с чем было необходимо произвести ремонтные работы.

В 11:50 стальной трос, служащий для подъема (опускания) панели (люка), через дополнительный канифас-блок, был зацеплен за один рог двурогого гака судового крана, выбрана слабина, отдан стопор крепления панели твиндека.

Рис. 2. Двурогий гак судового крана  и крышки твиндека в открытом положении т/х «СЕЛЕНГА»

Крановщику (боцману) была дана команда на ослабление натяжения троса механизма открытия люка, но панель на опускание не пошла. Затем 3ПКМ дал крановщику дополнительную команду на еще одно незначительное ослабление натяжения троса.

Рис. 3. Трос, сорвавшийся с двурогого гака судового крана т/х «СЕЛЕНГА»

После этого панель внезапно пришла в движение и начала падать, выбирая слабину троса. Трос, удерживающий панель соскочил с гака и ударил, находившегося рядом с ним, на линии максимального натяжения 3ПКМ. Ударом троса 3ПКМ отбросило в сторону на расстояние около трех метров. От удара 3ПКМ на несколько секунд потерял сознание. Придя в сознание, 3ПКМ сообщил, что у него сильно болит правая рука.

Рис. 4. Место в твиндеке т/х «СЕЛЕНГА» где произошел несчастный случай

События, произошедшие после аварии

В 11:52 была вызвана служба скорой медицинской помощи. Во избежание причинения дополнительных травм, было принято решение оставить 3ПКМ лежать в том же положении, на том же месте и не поднимать его из трюма силами экипажа.

В 12:04 на машине скорой медицинской помощи прибыли врачи, которые оказали 3ПКМ квалифицированную первую медицинскую помощь.

В 12:09 была вызвана служба спасения МЧС России, для подъема 3ПКМ из трюма.

В 12:35 на борт судна поднялись сотрудники МЧС России, которые подняли 3ПКМ из трюма и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В 13:25 3ПКМ в сопровождении СПКМ на машине скорой медицинской помощи отправлен в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница».

В 15:20 на борт судна вернулся СПКМ и сообщил, что по информации врачей больницы, 3ПКМ помещен в реанимацию с переломом предплечья правой руки, плечевого сустава и черепно-мозговой травмой и находится в сознании, в состоянии средней тяжести.

АНАЛИЗ

Состояние судна и экипажа

Судно для генерального груза «СЕЛЕНГА» предназначено для перевозки навалочных, генеральных, лесных грузов, зерна, контейнеров и является стальным, двухпалубным судном, с двойным дном, с баком, с машинным отделением и рубкой, расположенными в корме, с 1 грузовым трюмом и 1 твиндеком, имеет люковые закрытия складывающегося типа с гидроприводом. Грузовое устройство состоит из 2-х кранов грузоподъёмностью по 50 т каждый. Машинное отделение расположено в корме судна. Судно имеет один среднеоборотный главный двигатель, работающий через понижающий редуктор, на винт регулируемого шага.

Рис. 5. Общий чертеж судна

Теплоход «Селенга» имел действующие документы, выданные РС. Экипаж судна был укомплектован в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, поправок к этой конвенции 1995 года, и последующих годов и Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа судна.

СПКМ исполнял обязанности в занимаемой должности у данного судовладельца  в течение 11 лет. Все остальные участники работ и наблюдатели в занимаемой должности у данного судовладельца проработали менее 1 года.

Требования нормативных документов, регламентирующих охрану труда при выполнении судовых работ

Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 886н устанавливают следующие обязанности должностных лиц и меры безопасности при выполнении на судне работ.

Работодатель (судовладелец) обязан обеспечить: выявление, оценку рисков, управление ими на судне, информирование о них членов экипажа судна; организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильным применением членами экипажа судна средств индивидуальной и коллективной защиты.

Капитан судна обязан обеспечить: безопасные условия труда, соблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда членами экипажа судна;

Члены экипажа судна обязаны: использовать предохранительные приспособления и СИЗ в соответствии с выполняемой работой; выполнять требования Правил и инструкций по охране труда по конкретному виду выполняемых судовых работ; при проведении грузовых операций на судне запрещается находиться вблизи натянутых канатов, а также поднимать груз, подвешенный за один рог двурогого гака.

Судовладельцем разработано Положение о системе управления охраной труда (СУОТ). В данном положении рассмотрены риски при производстве погрузочно-разгрузочных работ с использованием погрузочного оборудования.

Согласно должностной инструкции СПКМ он должен был обеспечить безопасную организацию грузовых работ и соблюдение правил техники безопасности при выполнении грузовых операций и выполнении судовых работ.

Судовладельцем также утверждена система управления безопасностью, в которой изложена политика компании в области безопасности, целью которой определено сохранение жизни людей, контроль и снижение рисков в деятельности компании, предотвращение несчастных случаев.

Организация выполнения судовых работ по закрытии крышек твиндеков

Руководителем работ (СПКМ) перед их началом был проведен инструктаж, запись о котором сделана в соответствующем журнале. Во время работ в месте их проведения наряду с руководителем работ присутствовали капитан и представитель судовладельца.

Однако к работам по закрытию крышек твиндеков 3ПКМ приступил без средств индивидуальной защиты головы. Он не надел защитную каску. Согласно личной карточки выдачи средств индивидуальной защиты 3ПКМ был обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью и в момент несчастного случая был одет в спецодежду и спецобувь.

При выполнении работ 3ПКМ находился вблизи натянутого каната, причём данный канат был закреплен за один рог двурогого гака.

Указанными выше действиями 3ПКМ были нарушены правила охраны труда: не использовались средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой; он находился вблизи натянутого каната, что запрещено; канат поднимавший груз, был зацеплен за один рог двурогого гака, что также запрещено.

Все данные нарушения происходили на глазах у руководителя работ, капитана судна и представителя судовладельца. Никто из вышеуказанных должностных лиц не предпринял мер по пресечению вышеуказанных нарушений, допускаемых 3ПКМ. При этом, все вышеуказанные должностные лица, имеют обязанность обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда членами экипажа судна. Данную обязанность, перечисленные выше должностные лица, не выполнили.

Подобное положение дел свидетельствует о том, что политика безопасности компании, целью которой, в том числе, является сохранение жизни людей, носит декларативный характер.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве 3ПКМ в результате удара канатом получил ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом затылочной кости с поперечным смещением, перелом дистальной трети локтевой кости с поперечным смещением, многооскольчатый перелом дистального эпифиза правой лучевой кости со смещением.

Можно утверждать, что наиболее тяжкие повреждения были получены 3ПКМ из-за отсутствия на голове защитной каски.

ВЫВОДЫ

Причины аварии

Срыв троса, надетого на один рог двурогого гака, удерживающего заклинившую крышку твиндека в открытом положении при попытке её опускания.

Нахождение 3ПКМ при работе с люковыми закрытиями в небезопасной зоне и без средств индивидуальной защиты.

Отсутствие должного контроля за выполнением требований техники безопасности при работах с люковыми закрытиями.

Выполнение мер безопасности

При планировании работ с подвешенными грузами в ограниченном грузовом пространстве следует всегда учитывать опасность данного вида работ. Конкретные и четкие инструкции должны быть даны заранее, в рамках предварительного инструктажа. Во время инструктажа следует проверять наличие средств индивидуальной защиты у  участников работ и требовать их правильного надевания перед началом работ.

Должностное лицо, наделенное функциями надзора, должно всегда оценивать риски и предвидеть, что обстоятельства и ситуации могут измениться, с тем, чтобы смягчающие меры могли своевременно сообщаться членам его команды. При участии в работах, даже в качестве наблюдателя, должностное лицо, наделенное функциями надзора, обязано требовать от участников работ соблюдения установленных мер безопасности и не допускать начало работ при их нарушении.

Руководителю работ не следует допускать к работам лиц без средств индивидуальной защиты.

В результате инструктажа весь задействованный персонал должен полностью понимать различные возможные сценарии, которые могут возникнуть в силу динамичного характера выполняемых операций и существовании различного рода опасностей для жизни и здоровья.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Судовладельцу:

обеспечить реализацию политики компании в области безопасности на судах компании при проведении общесудовых работ;

оценить возникающие риски от бездействия должностных лиц, наделенных функциями надзора при подготовке и выполнении судовых работ. Выявить существующие несоответствия, подготовить и реализовать корректирующие действия по недопущению подобного в будущем;

организовать контроль за правильным применением членами экипажа судна средств индивидуальной защиты;

организовать проверку знаний Правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов на судах компании;

довести информацию о данном АС экипажам всех судов компании.

Капитану:

обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда членами экипажа судна при выполнении судовых работ.