ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Доклад о расследовании гибели 3 членов экипажа

рыболовного судна «КАЙРОС»

на промысле в северо-западной части Тихого океана 21.04.2022

Доклад № 07/2022

| Орган расследования: | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) Учрежден Постановлением Правительства Российской Федерации № 398 от 30 июля 2004 года. |
| --- | --- |
| Address: | 37/1, Ленинградский проспект, A-167, ГСП-3, 125993, Москва, Российская Федерация |
| Telephone: | +7 (499) 231-50-09 |
| Telefax: | +7 (499) 231-55-35 |
| e-mail address: | head@rostransnadzor.ru |
| Web: | www.rostransnadzor.ru |

Руководствуясь правилом 6 главы XI -1 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Кодексом международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий) ( Резолюция MSC.255 (84), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела расследование аварии рыболовного судна «КАЙРОС».

Ространснадзор провел расследование с целью установления причин этого аварийного случая   и выработки рекомендаций по их предотвращению в будущем, тем самым способствуя повышению безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения моря с судов.

В функции Ространснадзора не входит распределение вины или определение гражданской   или уголовной ответственности.

Данный доклад не предназначен для использования в контексте юридических, дисциплинарных или других разбирательств.

Выдержки из доклада могут быть опубликованы точно и не в вводящем в заблуждение контексте без специального разрешения, в любом формате и на любом носителе при условии, что должным образом указан источник информации.

____________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ГИБЕЛЬ 3 ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА РТМ «КАЙРОС» НА ПРОМЫСЛЕ

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 21.04.2022

Рис. 1. Рыболовный траулер морозильный «КАЙРОС»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВАРИИ

21.04.2022 в 17:13 LT (UTC+12) на рыболовном судне «КАЙРОС», осуществлявшем добычу водных биологических ресурсов в северо-западной части Тихого океана, при выборке трала, во время перехода с ваерных тросов на кабельные тросы матросы выбирали слабину ваера. В этот момент стопорный гак траловой доски разогнулся, и траловая доска резко опустилась вниз. Слабиной ваера* двух человек откинуло на промысловую палубу, один упал за борт, которого вскоре подняли на борт находившегося в районе промысла СРТМ «ШИКОТАН» без признаков жизни, двое других получили травмы, несовместимые с жизнью. С СРТМ «ШИКОТАН» тело матроса было передано на РТМ «КАЙРОС». РТМ «КАЙРОС» снялся с промысла и последовал в морской порт Петропавловск-Камчатский для доставки погибших в морг.

*Ваер - стальной трос, за который траулер буксирует трал. Обычно используют два ваера-левый и правый. На судне ваер намотан на ваерную лебедку, под водой ваер крепится к распорной траловой доске. Диаметр ваеров в среднем от 8 до 45 мм. Длина ваеров на лебедках до 5000 метров.

| СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ: |  |
| --- | --- |
| Название: | КАЙРОС |
| Тип судна: | Рыболовный траулер морозильный (РТМ) |
| Флаг: | Российская Федерация |
| Номер ИМО: | 8921602 |
| Порт (место) регистрации | Невельск |
| Место и год постройки: | Япония, 1990 |
| Наибольшие размерения судна: | длина - 74.46, ширина 12.20, высота борта 7.25 |
| Вместимость (брутто/нетто): | 1597/604 |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | ДВС 8АН40AKD 2237 кВт |
| Число и конструкция гребных винтов: | 1 Винт регулируемого шага |
| Конструкция руля, ПУ: | балансирный, ПУ нет |
| Скорость полного хода (в узлах): | 15,3 |
| Осадка на момент аварии (нос): | 3.0 |
| Осадка на момент аварии (корма): | 8.0 |
| Число пассажиров: | 0 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | мороженная рыбопродукция 286612 кг |
| Численность экипажа: | 53 |
| Штатный комплект спасательных средств: | надувная дежурная шлюпка типа «IIK/PD-420» -1 шт., плот спасательный надувной типа КНА-20 - 6 шт., спасательные жилеты – 63+4(вахта) шт., гидротермокостюмы - 59 шт., спасательные круги – 20 шт. |

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ:

Гибель человека, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна

| Дата и время | 21 апреля 2022 г. В 17:13 LT (UTC+12) |
| --- | --- |
| Тип аварийного случая Место аварийного случая Травмировано/погибло Загрязнение окружающей среды Гидрометеоусловия | Очень серьёзная авария, гибель людей φ=47°13.9’N; λ=152°26.7’E -/3 Нет Ветер NW 15 м/с, высота волн 1.5-2.0 м, пасмурно, Твоздуха +5°C, Тводы +1°C |

СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ АВАРИИ

Гидрометеорологические условия на 21.04.2022 по данным Windy (Wind map & weather forecast): ветер юго-западный – 15.0 м/с, высота волны 1.5-2.0 м, светлое время суток, пасмурно, видимость 10 миль, температура воздуха +5°С, температура забортной воды +1°С.

21.04.2022 РТМ «КАЙРОС» находился в северо-западной части Тихого океана и вел промысел морских биоресурсов. Согласно расписанию промысловых вахт с 08:00 на промысловой палубе должна была работать вахта под руководством старшего мастера добычи в составе 6 матросов. Так как дневных тралений не было, а орудия лова находились в исправном состоянии, члены траловой команды отдыхали и занимались личными делами.

В 08:00 на промысловую ходовую вахту на мостике заступили вахтенные капитан судна, второй помощник капитана и вахтенный матрос-рулевой, в машинном отделении (МО) вахтенный старший механик. Осуществляя поиск косяков рыбы, судно следовало переменными ходами и курсами, управление рулём в режиме «Автомат».

УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ АВАРИЙНЫЙ СЛУЧАЙ

В 16:00 с ходового мостика поступила команда капитана судна траловой команде готовиться к постановке трала.

В 16:40 траловая команда под руководством старшего мастера добычи начала постановку трала.

В 17:00 из-за сильного течения и невозможности судну с тралом оставаться на промысловой изобате, траловая команда, по команде капитана, начала выборку трала. Вахтенный второй помощник капитана стоял на рычагах управления траловой лебедкой, капитан осуществлял общее руководство процессом выборки трала. Старший мастер добычи, согласно промысловому расписанию, вместе с 3 матросами находились в левом кармане промысловой палубы. 3 других матроса траловой команды – в правом кармане промысловой палубы. Старший мастер добычи находился в углу кармана левого борта возле слипа и осуществлял общее руководство промысловыми работами на палубе, следил за правильной выборкой трала и равномерной выборкой ваеров. Матрос А, согласно промысловому расписанию, отдал ваера от переходников, стопорный гак, выбрал слабину ваера для переключения на переходники, отдал переходник от доски левого борта. Матрос В поставил таловую доску на стопорный гак, отдал ваер от доски, выбирал слабину ваера для переключения на переходники, отдал ваерную скобу левого борта. Матрос С выбирал слабину ваера для переключения на переходники, на контроллере лебедок левого борта.

Рис. 2. Выборка трала

В 17:10 к корме судна подошли траловые доски, старший мастер добычи зацепил переходник и начал выбирать его слабину. Матросы А, В и С, согласно промысловому расписанию, выбирали слабину ваера для перехода с траловой доски на кабельную систему.

В 17:13 произошло разгибание «стопорного гака» траловой доски левого борта, из-за чего траловую доску сорвало со стопора. Падая вниз, траловая доска потянула за собой ваер, слабину которого выбирали матросы траловой команды под командой старшего мастера добычи. В результате резкого натяжения ваера матросов разбросало в разные стороны.

Согласно показаниям старшего мастера добычи, в момент подхода траловых досок он стоял в левом кармане промысловой палубы лицом к траловой доске левого борта. Услышав стук, он повернулся и увидел, что траловую доску левого борта сорвало со стопора. Матрос С  лежит на промысловой палубе, матрос А висит на борту, зацепившись сапогом за фундамент шпиля, что не позволило ему упасть за борт. Матроса В выбросило за борт судна в воду. По судну была объявлена тревога «Человек за бортом!». Старший мастер добычи подбежал и схватил матроса А, который висел на борту судна за куртку. Он вместе с двумя членами экипажа вытянул матроса А из-за борта и положили его на палубу. Матрос А был в полусознательном состоянии, матрос С был без признаков жизни. В сторону находящегося за бортом в воде матросу В сбросили спасательный круг и начали звать его, но матрос В не подавал признаков жизни.

В 17:17 на кормовую палубу прибыл старший помощник капитана (СПКМ) для оказания медицинской помощи пострадавшим. Он осмотрел пострадавших и дал указание матросам перенести их в столовую команды. Боцман и матрос перенесли пострадавших в столовую команды. Первым занесли матроса С, СПКМ осмотрел его, в области живота были обнаружены сильные ушибы, был проведен не прямой массаж сердца. Реанимационные мероприятия не имели успеха, и в 17:20 СПКМ констатировал смерть матроса С. Затем в столовую команды доставили матроса А. Он был в состоянии агонии, постоянно терял сознание, бессвязно говорил. В области живота были обнаружены сильные ушибы. Давление было низким, пульс редкий. СПКМ приложил на место ушиба холод и наложил эластичную шину. Матрос А начал сипеть, не приходя в сознание, начались судороги. СПКМ провел не прямой массаж сердца, но это не помогло. В 18:15 была констатирована смерть матроса А.

По указанию капитана судна, прекратили выборку трала, трал был взят на стопора, судно начало маневрировать в поиске матроса В, выброшенного ваером в море. Обнаружив матроса В, начали маневрирование в его сторону, но из-за сильного течения и трала за бортом, возможность маневра была ограничена. По УКВ связи были оповещены работающие рядом рыболовные суда. Капитан РТМС «КАЙРОС» обратился за помощью по поднятию матроса В из воды к капитану СРТМ «ШИКОТАН», который находился рядом и не вел промысел.

Ваер

Цепной стопор

Ваерный блок

Рис. 3. Место аварии

В 17:45 передали наблюдение за матросом В СРТМ «ШИКОТАН» и продолжили выборку трала. Перед выборкой трала, старший мастер добычи осмотрел стопорный гак на левой штатной тумбе, гак оказался разогнутым. Старший мастер добычи заменил его на скобу 38 мм. После этого был выбран трал и уложен в походное положение.

В 18:25 капитан СРТМ «ШИКОТАН» сообщил, что в координатах широта 47°15.4'N, долгота 152°26,6'E был поднят на борт судна матрос В без признаков жизни.

В 20:10 РТМС «КАЙРОС» ошвартовался левым бортом к СРТМ «ШИКОТАН» и забрал тело матроса В.

В 20:15 РТМС «КАЙРОС» по распоряжению судовладельца взял курс на порт Петропавловск-Камчатский.

25.04.2022 тела погибших матросов передали в морг г. Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ

Рыболовное судно РТМ «КАЙРОС» на основании Классификационного свидетельства является судном неограниченного района плавания. Ограничения по гидрометеорологическим условиям: по условиям эксплуатации: швартовые и грузовые операции в море при волнении более 4 баллов не допускаются (высота волны 3-процентной обеспеченности не более 2.0м).

Экипаж РТМ «КАЙРОС» на момент аварийного случая состоял из 53 человек. Дипломы членов экипажа судна соответствовали требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несения вахты 1995 года, а также Документу о минимальном безопасном составе экипажа судна.

Расстановка лиц вахтенной службы на мостике и в МО соответствовала схеме, утверждённой капитаном РТМ «КАЙРОС», а также условиям плавания и требованиям Устава службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации.

Рис. 4. РТМ «КАЙРОС»

Матросы «А», «В» и «С» были допущены к занятию штатной должности матроса, прошли проверку знаний требований охраны труда, вводный инструктаж по охране труда и техники безопасности, прошли первичный инструктаж и обучение на рабочем месте. Матросы на момент аварии были одеты в утепленный зимний костюм, костюм рабочий х/б, сапоги резиновые с усиленной защитой, в кепке, в защитной каске, перчатки резиновые и х/б; жилет рабочий спасательный, на ремне нож.

Место происшествия – промысловая палуба. Покрытие промысловой палубы – деревянный чаковый настил, ширина палубы в районе места происшествия 4200 мм, деревянный настил (рыбницы), конструкция бортика промысловой палубы – стальной лист толщина 10 мм, высота в районе места происшествия 700 мм, протяженность – вдоль всей промысловой палубы, леерные ограждения борта высотой 1520 мм, сверху стальная труба диаметром 100 мм. Настил палубы кармана чистый, следов ГСМ нет. На момент несчастного случая, трал находился за бортом судна. На момент осмотра, в связи с решением капитана судна для облегчения маневрирования судна при спасении матроса Суздалова В.В., трал был поднят на борт. На штатной тумбе левого борта «стопорный гак» траловой доски заменен на скобу 38 мм, сам стопор состоит из троса диаметром 38 мм, длинной 3100 мм, который прикреплен к тумбе скобой 41мм. На конце стопора скоба 38 мм. Разогнутый «стопорный гак», длина 440 мм, вес 6 кг был передан ранее на ходовой мостик для предъявления следственным органам. В кармане левого борта посторонние предметы и загромождения отсутствуют. Погодные условия: переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 12 м/с, состояние моря 1,2 м, температура воздуха +6?С. Защитные ограждения в наличии, на штатных местах. Вентиляция: естественная, открытый воздух. Естественное освещение.

Траловая доска

Стопорный гак

Ваер

Буксировочная цепь

Ваерный блок

Крепежная тумба

Рис. 5. Схема взятия доски на стопор

Рис.6. Специальные барабаны

Процесс выборки трала на РТМ «КАЙРОС» заключался в следующем: сначала идет выборка ваеров – металлических тросов диаметром 38 мм. Ваера накручиваются на специальные барабаны, которые управляются вахтенным помощником капитана или капитаном судна посредством механических манипуляторов рычажного типа, расположенных в ходовой рубке мостика. Во время производства работ, как при постановке, так и при выборке трала, все команды на управление барабанами подает старший мастер добычи с промысловой палубы. Каждый из двух ваеров через буксировочные цепи, протянутые через кормовые ваерные блоки, крепится к отдельной траловой доске (по одной доске на левой и правой сторонах кормы судна). Вес каждой траловой доски составляет 4790,8кг. Когда траловые доски подходят к корме судна, их поднимают из воды и в подвешенном положении силами матросов траловой команды фиксируют на  «стопорные гаки», подсоединенные стопорными тросами к крепежным тумбам на промысловой палубе судна. После этого посредством манипуляторов управления барабанами дается слабина ваеров для того, чтобы матросы траловой команды смогли вручную выбрать слабину ваера, и его можно было отсоединить от траловой доски. В то время, когда матросы выбирают слабину ваера, от траловой доски отсоединяется «переходник» – специальный трос, который имеет слабину и напрямую связан с кабельной системой трала. Кабельная система трала представляет собой набор металлических тросов, которые идут вдоль всего трала и предназначены для выборки трала. После того, как проводник отсоединен от траловой доски, он присоединяется к ваеру, и выборка трала продолжается с помощью кабельной системы. На этом этапе от кабельной системы происходит отсоединение «лапок» (тросов, которыми траловая доска прикреплена к тралу). Этот процесс называется выключением траловых досок.

При закреплении траловых досок на стопора, на «стопорные гаки» оказывает нагрузку трал, находящийся в воде и вес траловой доски. Трал изготовлен из материалов, которые имеют положительную, «нулевую» плавучесть, поэтому нагрузка составляла вес траловой доски – 4790,8 кг. Промысловое вооружение судна рассчитано на подъемы тралов с уловом до 100 т. Визуальная проверка промыслового вооружения происходит перед каждой выборкой и постановкой трала, так как является неотъемлемой частью рабочего процесса.

Рис. 7. Сертификат на гак

В ходе расследования возможных причин аварийного случая на РТМС «КАЙРОС» установлено, что при проведении промысловой операции «выборка трала» в процессе взятия траловой доски на стопора на РТМС «КАЙРОС» был использован общеопасный способ крепления с применением гака. Это явилось основной причиной происшествия, повлекшего смерть двух и более человек. На добывающем судне имелся другой промысловый инвентарь – скобы для осуществления безопасного крепления траловой доски в процессе перехода с ваерной системы на кабельную. Использование словосочетания «стопорный гак» траловой доски, неприемлемо, так как является непрофессиональным. Имеется стопор, состоящий из «троса диаметром 38 мм, длиной 3100 мм, прикрепленный к тумбе скобой 41 мм». Конструкция траловой доски не имеет и никогда не имела никакого стопорного гака ни в теории, ни в практике промышленного рыболовства. Стопорный гак – только средство, с помощью которого осуществляется крепление. Причем, использование понятия «стопорный гак» в данном случае, когда фактически применялся гак Dog hook (из ассортиментного ряда гаков и Сертификата), также говорит о нем, как о средстве крепления – взятие на стопора.

Рис.8. Разогнутый гак

Предоставленный комиссии по расследованию Сертификат на гак показывает, что гак прошел испытание при минимальном разрушающем усилии 10 тонн и рекомендован для работы при 5.0 тоннах, таким образом, коэффициент запаса прочности составляет 2, однако, согласно «Правилам по грузоподъёмным устройствам морских судов» запас прочности гака относительно разрывной нагрузки должен быть не менее 4. Таким образом, данный гак не обеспечивал безопасных условий выполнения промысловых операций с используемыми траловыми досками. Кроме того, дата истечения срока действия сертификата 13.04.2022, т.е. в момент аварии 21.04.2022 используемый гак не имел подтверждения соответствия и не мог использоваться в работе.

Кроме того, из представленной схемы взятия траловой доски на стопор очевидным является тот факт, что такой способ «накидывания» или «продевания», не соответствующего по своим техническим характеристикам гака, прикрепленного к стопору, диаметром 38 мм, в звено цепи, прикрепленной к ваеру, диаметром 38 мм, на которой «висит» траловая доска, массой 4975 кг, при возникновении дополнительных динамических нагрузок, связанных с жесткими промысловыми условиями, однозначно может привести к «разгибанию» с последующим «разломом» закругленной части гака, на который и приходится вся нагрузка траловой системы, что фактически и произошло. Разгибание гака не произошло одномоментно. Постоянное использование данного способа взятия доски на стопора в конечном итоге привело к такой ситуации. Наряду с этим, использование такой системы в случаях ускорения процесса проведения операции взятия доски на стопор при динамических нагрузках могло привести и к простому выскакиванию кончика гака из звена цепи.

ПРИЧИНЫ АВАРИИ

При проведении промысловой операции «выборка трала» в процессе взятия траловой доски на стопора на РТМ «КАЙРОС» был использован общеопасный способ крепления с применением гака.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОДОБНЫХ АВАРИЙ В БУДУЩЕМ

Ведение промыслового процесса всегда связано с большим риском для всех членов палубной команды, их слаженная и профессиональная работа – залог их жизни. Весь процесс работы на промысловой палубе, все действия палубной команды должны быть строго регламентированы промысловым расписанием и промысловой схемой.

Необходимо помнить, что все члены экипажа несут ответственность за обеспечение собственной безопасности и безопасности своих коллег.

Вся деятельность на борту судна должна рассматриваться с точки зрения управления рисками.

То, что операция является рутинной, повторяющейся изо дня в день, не означает, что она имеет низкий риск и, следовательно, не учитывается в Системе управления безопасностью. Важно регулярно пересматривать СУБ, чтобы убедиться в том, что все операции правильно продуманы и приняты соответствующие меры по снижению рисков и устранению выявленных опасностей.

Эффективная оценка рисков до начала выполнения задачи позволила бы определить необходимые меры безопасности. Оценка рисков должна проводиться в соответствии с требованиями СУБ, соблюдением необходимых процедур и принятыми мерами предосторожности.