ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Управление государственного морского и речного надзора

С Б О Р Н И К

ХАРАКТЕРНЫХ АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ,

ПРОИЗОШЕДШИХ В 2018 ГОДУ

Москва

2019 г.

Сборник характерных аварийных случаев на море и внутренних водных путях (далее – Сборник) публикуется для информирования индустрии судоходства, рыболовства и общественности об общих обстоятельствах и причинах аварий на море и внутренних водных путях, а также уроках, которые необходимо извлечь.

Единственная цель Сборника - предотвратить повторение подобных аварий в будущем. Статьи не определяют вину и не распределяют ответственность.

Выдержки из Сборника могут быть опубликованы без специального разрешения при условии, что должным образом указан источник информации.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Сведения об аварийности на водном транспорте в 2018 году...…………………….…4

Описание аварийных случаев с судами в 2018 году.……………………….................21

Столкновение на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»           т/х «АНГАРА» с т/х «АУРА» 14.05.2018.……….…………..….……………………...21

Посадка на мель т/х «СОРМОВСКИЙ-3052» в Балтийском море 18.06.2018 ……...31

Посадка на мель т/х «АКАДЕМИК ИОФФЕ» в Канадской Арктике 24.08.2018 ..…36

Столкновение в акватории морского порта Азов т/х «НЕМЕRА» и т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» 31.08.2018 ……….…………………………………………………...44

Столкновение в акватории морского порта Азов т/х «ВОДЛА-2» и т/х «COMANCHE» 13.09.2018 ……………………………………………………………..58

Потеря остойчивости буксируемой баржи-площадки «БАРЖА № 2» в Байдарацкой губе Карского моря 31.10.2018 …………………………………………………………66

Гибель лоцмана при высадке с т/х «MOUNT OLYMPUS» на т/х «КАПИТАН АВДЮКОВ» в Чёрном море 30 декабря 2018 года …………………………………...72

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ В 2018 ГОДУ

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ С СУДАМИ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ | 46 | 67 |
| Пассажирское судно | 1 | 5 |
| генгруз | 15 | 24 |
| танкер | 7 | 14 |
| буксир | 14 | 13 |
| лоцманский катер | 2 | 1 |
| портового плавания | 2 | - |
| плашкоут | 2 | - |
| ледокол | 1 | 3 |
| земснаряд | - | 1 |
| самоходный плавкран | - | 2 |
| шаланда | 1 | 2 |
| маломерное судно | 1 | 1 |
| судно снабжения | - | 1 |
| ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ АВАРИИ | 4 | 3 |
| танкер | 1 | - |
| генгруз | - | 1 |
| ледокол | 1 | - |
| буксир | 1 | 2 |
| маломерное судно | 1 | 0 |
| АВАРИИ | 42 | 64 |
| АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ И ТРАВМАТИЗМОМ | 5 | 4 |
| Погибших в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 6 | 6 |
| из них пассажиров | - | - |
| лоцманский катер | 3 | 1 |
| буксир | - | 2 |
| танкер | 2 | - |
| генгруз | 1 | 3 |
| Получивших тяжкий вред, причинённый здоровью в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 1 | - |
| буксир | 1 | - |

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ С СУДАМИ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ | 38 | 36 |
| ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ АВАРИИ | 3 | 1 |
| АВАРИИ | 35 | 35 |
| АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ И ТРАВМАТИЗМОМ | 9 | 19 |
| Погибших в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 13 | 34 |
| из них пассажиров | 0 | 0 |
| Получивших тяжкий вред, причинённый здоровью в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 3 | 4 |
| из них пассажиров | 0 | 0 |

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С СУДАМИ НА ВВП

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ | 5 | 1 |
| Из них: генгруз | 1 | 1 |
| буксир | 2 | - |
| маломерное судно | 2 | - |
| ИНЦИДЕНТОВ | 82 | 115 |
| Аварии, связанные с гибелью людей и травматизмом | 2 | 1 |
| Количество погибших | 2 | 1 |
| Количество травмированных | 0 | 0 |

На внутренних водных путях в 2018 году зарегистрировано 116 транспортных происшествий (что на 33 % больше, чем в 2017 году).

- АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА МОРЕ

В 2018 году на море произошло 103 аварийных случая, что на 23% больше, чем в 2017 году (84 аварийных случая).

  - Аварийность на море с судами торгового мореплавания

В 2018 году произошло 67 аварийных случаев с судами торгового мореплавания, что на 18 АС (37%) больше, чем в 2017 году. Произошло 4 аварийных случая, связанных с гибелью людей.

В 2017 году произошло 5 АС, связанных с гибелью людей и травматизмом.

В 2018 году, как и в 2017 году, погибло 6 человек.

  - Аварийность на море с судами рыбопромыслового флота

В 2018 году произошло 36 аварийных случаев, из них 19 АС, связанных с гибелью людей и травматизмом:

1 очень серьёзная авария, повлекшая гибель РМС «ВОСТОК» и 20 членов экипажа;

14 аварий, связанных с гибелью членов экипажа;

4 аварии, связанных с получением тяжкого телесного повреждения членами экипажа.

В 2017 году было зарегистрировано 38 АС, из них 9 АС, связанных с гибелью людей и травматизмом.

В 2018 году количество АС с рыбопромысловыми судами по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось на 2 АС (5%). Количество АС, связанных с гибелью людей и травматизмом увеличилось в 2,1 раза.

1.3. Очень серьёзные аварии

25.01.2018 в 06:56 в Японском море (74 мили к югу от морского порта Владивосток) без вести пропал РМС «ВОСТОК» (судовладелец: ООО «ДВ-Флот», г. Невельск) и 20 членов экипажа. Поисково-спасательная операция к положительному результату не привела.

Расследованием установлена наиболее вероятная причина аварии: забрызгивание и заливание РМС «ВОСТОК» при отрицательных температурах воздуха во время плавания под воздействием штормового ветра и волнения в условиях очень быстрого обледенения, что в совокупности привело к большому статическому крену и амплитуде качки, потере остойчивости и последовавшим опрокидыванию и затоплению РМС «ВОСТОК».

13.09.2018 в 09:00 местного времени в море Лаптевых буксир «МАЛАХИТ» (судовладелец АО «Хатангский морской торговый порт») столкнулся с несамоходной баржей ТМИ-3. Б/к «Малахит» перевернулся и затонул. Пропал без вести механик-сменный капитан т/х «Малахит».

09.11.2018 в 08:33 в Охотском море на ПБ «ДАЛЬМОС» наблюдали в 6 милях под берегом, как т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ» (судовладелец ИП ПАРХОМЧУК А.Н.), шедший с большим креном, затонул. Подойти к нему ближе не представлялось возможным из-за имеющихся глубин и штормовой погоды. Затем с ПБ «ДАЛЬМОС» был обнаружен плот с погибшего судна, который удалось поймать и поднять на борт с 10-ю членами экипажа т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ». Спасенным людям была оказана первая медицинская помощь. 3 человека (КМ, СПКМ и вахтенный механик) до конца боролись за живучесть т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ» и погибли вместе с судном.

22.11.2018 в 03.00 (мск) буксиром «ОТА-947» (с/в ООО СК «Аракс» г. Ростов-на-Дону) осуществлялась постановка буксируемой им баржи «ВД-3751» на якорь в южной части 453 якорной стоянки Азовского моря. При ветре до 14 м/с и волнении до 2 м баржу начало накрывать волнами, появился и увеличивался дифферент на нос в результате чего баржа затонула в 400 метрах от берега

  - Аварии, связанные с гибелью людей и травматизмом

22.01.2018 в 21:00 в Охотском море у полуострова Камчатка в 51-ой миле юго-западнее п/п Большереченск на БМРТ «НОВОУРАЛЬСК» (судовладелец ООО «Востокрыбпром») при выборке трала упал за борт матрос. Организованные поиски к положительному результату не привели.

25.01.2018 в 06:56 в Японском море пропал без вести РМС «ВОСТОК» (судовладелец: ООО «ДВ-Флот», г. Невельск) и 20 членов экипажа.

03.02.2018 в 03:50 в Охотском море капитан МБС «ПРЕДАННЫЙ» (судовладелец ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР», г. Владивосток) при передвижении по трапу, при качке судна на волнении, потерял равновесие, поскользнулся и упал верхней балясины трапа. При этом получил тяжкое телесное повреждение.

09.03.2018 в 01.00 в Южно-Курильском проливе на РС «ОСТРОВНОЙ-3» (судовладелец ООО Рыбокомбинат «Островной») при постановке судна на якорь матрос был отброшен за борт сыгравшим синтетическим якорным канатом. Сразу же был подан спасательный круг с проводником и швартовый конец, чтобы поднять матроса на борт. Матрос набросил на себя оган швартового конца, за который и был поднят на борт судна в кормовой части левого борта. Но в результате переохлаждения матрос скончался.

29.03.2018 в 05:35 в Японском море на РШ «СЕЛЕНГА» (судовладелец ООО «Парус, г. Южно-Сахалинск) при выборе порядка с крабовыми ловушками помощник мастера добычи получил травму правой руки - отрыв 4 пальцев, закрытый перелом обеих костей правого предплечья, размягчение и сдавливание мышц правого предплечья и правой кисти. Силами экипажа пострадавшему оказана первая медицинская помощь и в этот же день пострадавший доставлен в больницу п/п Кавалерово.

14.04.2018 в 18:40 (камч) в Охотском море на СРТМ «АНДРЕЙ СМИРНОВ» (судовладелец ООО «Антей», г. Владивосток) при выборке крабового порядка получил тяжкое телесное повреждение старший мастер добычи.

09.05.2018 в 02:36 в Баренцевом море при постановке порядка сетей РС «МОРСКОЙ БРИЗ» (судовладелец ОАО «Североморский Альянс») у матроса нога попала в петлю троса и его утянуло за борт под воду. Спасательный жилет или гидротермокостюм на нем не был одет. Поиски к положительному результату не привели.

21.05.2018 в 09:00 в Норвежском море на СРТМ «МЕЛЬКАРТ-2» (судовладелец ООО «Мурман СиФуд», г. Мурманск) на промысле, во время работы в трюме, правую ногу матроса затянуло между двумя работающими транспортерами. В результате чего произошло размозжение голени правой стопы. В госпитале порта Тромсе (Норвегия), после нескольких операций, была проведена ампутация правой голени.

27.05.2018 в 01:15 (мск) на траверзе пос. Великая Кема, Тернейского МР (4 мили от берега) рыболовное судно «САНШИРО МАРУ» при переходе из порта Зарубино в район промысла в Японском море в условиях плохой видимости совершило столкновение с пластиковой лодкой с мотором. Лодка затонула. Двух из трёх человек с лодки удалось спасти. Один человек поднят на борт рыболовного судна мертвым.

09.06.2018 в 02:10 в Японском море при производстве работ на промысловой палубе БМРТ «АНИВА» (судовладелец ООО ЗАО «Остров Сахалин»), при отсоединении матросом лапки траловой доски произошло неконтролируемое ее смещение. В следствие этого матрос получил травму головы, несовместимую с жизнью.

10.06.2018 в 09:50 в Тихом океане на СРТМ «ИХТИОЛОГ» (судовладелец РК им. В.И. Ленина) произошло падение грузовой стрелы, в результате боцман получил травму, несовместимую с жизнью.

22.06.2018 в 23:00 при выходе из устья реки Большая Воровская в акватории порт пункта Кировский, западное побережье Камчатки, Охотское море капитан мотобота «ПК-1685» (судовладелец ООО «Кристалл», Камчатский край) упал за борт и пропал без вести. Мотобот занимался обслуживанием ставных неводов.

10.07.2018 в 16:45 (кмч) на СРТМ «ФИНВАЛ» (судовладелец ООО «Поларис» г. Петропавловск-Камчатский), находящемся в Беринговом море во время работ по размотке ВРГ, проводимых с борта рабочей лодки выпал за борт и пропал матрос.

23.08.2018 в 19.15 (мск) в Северо-Восточной Атлантике на рыболовном судне «ПАВЕЛ КУТАХОВ» (судовладелец ПАО «Мурманский траловый флот» г. Мурманск) при пожаре в машинном отделении погиб старший механик.

09.09.2018 в 22.45 в Азовском море на рыболовном судне «ТАКТИЛЬ» (судовладелец ООО «Керчь-рыба» г. Керчь) во время промысла с палубы судна упал за борт и пропал без вести матрос, член экипажа судна.

11.09.2018 10.05 (мск) на внешнем рейде п. Дахла, Марокко (Западная Сахара) на рыболовном траулере морозильно-консервном М-0010 «КАПИТАН БОГОМОЛОВ» (судовладелец АО «Эридан», г. Мурманск) в машинном отделении возник пожар. Тушение пожара осуществлялось силами экипажа судовыми средствами. В 11.00 пожар ликвидирован. При тушении пожара погиб член экипажа - моторист 1965 г.р.

11.09.2018 в 11.37 на внешнем рейде п. Дахла, Марокко (Западная Сахара) на рыболовном судне «КАПИТАН БОГОМОЛОВ» (с/в АО «Эридан» г. Мурманск) во время выгрузки рыбопродукции на транспортное судно в трюм упал и погиб член экипажа - рыбмастер.

13.09.2018 в 09:00 местного времени в море Лаптевых буксир «МАЛАХИТ» (судовладелец АО «Хатангский морской торговый порт») столкнулся с несамоходной баржей ТМИ-3. Б/к «Малахит» перевернулся и затонул. Пропал без вести механик-сменный капитан т/х «Малахит».

05.10.2018 в 14:30 (кмчт) в Тихом Океане на БМРТ «ИВАН КАЛИНИН» (судовладелец ООО «СОВГАВАНЬРЫБА») при операциях по извлечению упущенного на постановке трала переходника, матрос был прижат траловой доской к нижнему набору тралмейстерского мостика и от полученных травм скончался.

08.10.2018 в 16:20 на акватории морского порта Тамань в районе строящегося терминала навалочных грузов (ТТНГ) при заводке буксирного троса с буксира «ЛОЦМАН» (судовладелец ООО «Лоцман», г. Астрахань) на баржу № 7203 упал за борт матрос буксира и сразу же исчез из поля зрения. Числится пропавшим без вести.

28.10.2018 в 05.30 в Охотском море на РШ «ТАЛАН» (судовладелец ООО «МАГ-СИ ИНТЕРНЕШИЛ»), на промысле, при подготовке к грузовым операциям, сорвался канифас-блок и ударил матроса в район головы. От полученной травмы матрос, не приходя в сознание, скончался.

09.11.2018 в 08:33 в Охотском море затонул т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ» (судовладелец ИП ПАРХОМЧУК А.Н.) 10-ти членам экипажа т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ» удалось спастись на спасательном плоту. 3 человека (КМ, СПКМ и вахтенный механик) до конца боролись за живучесть т/х «АНАТОЛИЙ КРАШЕНИННИКОВ» и погибли вместе с судном.

30.12.2018 в 05:15 на акватории морского порта Туапсе при сходе с танкера «MAUNT OLIMPUS» (флаг Маршалловы острова) на лоцманский катер «КАПИТАН АВДЮКОВ» упал со шторм-трапа за борт лоцман. В 05.26 в бессознательном состоянии он поднят из воды и лоцманский катер «КАПИТАН АВДЮКОВ» проследовал к причалу. В 06.00 30.12.2018 прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть лоцмана.

1.5. Аварии на море произошли:

За пределами портовых вод – 45:

- Атлантический океан – 1:

- пожар - 1

- Тихий океан – 2:

- гибель человека – 2;

- Азовское море – 3:

- гибель человека – 1;

- гибель судна – 1;

- посадка на мель - 1

- Балтийское море – 2:

- посадка на мель - 2

- Баренцево море – 5:

- лишение возможности движения – 4;

- гибель человека - 1

- Белое море – 1:

- лишение возможности движения – 1

- Берингово море – 3:

- пожар – 2;

- гибель человека - 1

- Гренландское море – 1:

- лишение возможности движения – 1

- Жёлтое море – 1:

- эксплуатационное ограничение - 1

- Канадская Арктика – 1:

- посадка на мель - 1

- Море Лаптевых – 1:

- гибель судна - 1

- Мраморное море – 1:

- лишение возможности движения – 1

- Норвежское море – 1:

- получение ТТП - 1

- Охотское море – 11:

- посадка на мель – 1;

- лишение возможности движения – 3;

- лишение возможности управления – 1;

- гибель человека – 3;

- получение ТТП -2;

- гибель судна - 1

- Чёрное море – 4:

- лишение возможности движения – 3;

- пожар - 1

- Эгейское море – 1:

- посадка на мель - 1

- Японское море – 6:

- гибель судна и экипажа – 1;

- гибель человека – 1;

- получение тяжких телесных повреждений – 1;

- столкновение – 2;

- лишение возможности движения - 1

На акватории морских портов РФ – 40:

- Азов – 4:

- столкновение – 2;

- утеря якоря и якорь-цепи – 1;

- посадка на мель - 1

- Архангельск – 4:

- пожар – 2;

- ледовые повреждения - 2

- Большой порт Санкт-Петербург – 9:

- столкновение – 2;

- навал – 4;

- потеря остойчивости – 1;

- лишение возможности управления – 1;

- лишение возможности движения - 1

- Владивосток – 1:

- навал - 1

- Ейск – 1:

- лишение возможности управления - 1

- Кавказ – 2:

- навал - 2

- Керчь – 2:

- повреждение корпуса – 1;

- потеря плавучести - 1

- Новороссийск – 2:

- навал – 1;

- посадка на мель - 1

- Петропавловск-Камчатский – 2:

-навал - 2

- Пластун – 1:

- навал - 1

- Ростов-на-Дону – 5:

- повреждение объектов морской инфраструктуры – 1;

- посадка на мель – 2;

- навал – 1;

- столкновение - 1

- Севастополь – 2:

- пожар – 1;

- посадка на мель - 1

- Северо-Курильский м.т. – 1:

- лишение возможности движения – 1

- Тамань – 2:

- пожар – 1;

- гибель человека - 1

- Темрюк – 1:

- повреждение ВРК - 1

- Туапсе – 1:

- гибель человека – 1.

В иностранных морских портах – 5:

- Авилес (Испания) – 1:

- лишение возможности управления - 1

- Дахла (Марокко) – 2:

- пожар – 1;

- гибель человека - 1

- Лиепая (Латвия) – 1:

- лишение возможности управления - 1

- Фредериксверк (Дания) – 1:

- посадка на мель – 1

В проливах и каналах – 13:

- Босфор – 1:

- повреждение ВРК - 1

- ВКМСК – 4:

- посадка на мель - 2;

- лишение возможности управления – 2

- Керченский пролив – 4:

- лишение возможности движения – 1;

- посадка на мель – 3;

- Пролив Лаперуза – 1:

- столкновение с притопленным предметом - 1

- Татарский пролив – 1:

- потеря остойчивости, плавучести - 1

- Южно-Курильский пролив – 1:

- гибель человека - 1

- Янцзы река – 1:

- столкновение - 1

1.6. Соотношение состояния аварийности на море по месяцам

1.7. Диаграмма аварийности на море по видам

1.8. Показатели аварийности на море по видам

| Виды аварийных случаев | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| - Навигационные, всего из них: | 23 | 41 |
| навал | 4 | 10 |
| посадка на мель | 10 | 17 |
| столкновение | 6 | 9 |
| столкновение с притопленным предметом | 3 | 2 |
| ледовые повреждения | 0 | 2 |
| повреждение объектов морской инфраструктуры | 0 | 1 |
| - Технические, всего из них: | 45 | 46 |
| повреждение судовых устройств и механизмов | 32 | 30 |
| потеря остойчивости, плавучести | 3 | 6 |
| взрывы, пожары | 7 | 9 |
| повреждение корпуса судна | 3 | 1 |
| 3. Потеря буксируемого объекта | 2 | 0 |
| 4. Гибель человека, случаев | 9 | 12 |
| 5. Получение тяжких телесных повреждений | 5 | 4 |
| Всего погибших, человек | 22 | 40 |
| Всего получивших тяжкий вред, причинённый здоровью в прямой связи с эксплуатацией судна, человек | 6 | 4 |
| ИТОГО АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ | 84 | 103 |

1.9. Виды аварий на море и причины, их повлекшие

Навигационные – 41 АС.

Причины:

недостатки в организации ходовой навигационной вахты и штурманской службы на судах;

несоблюдение общепринятых приёмов и способов управления судном;

не учёт гидрометеорологических особенностей района плавания и стоянки судов;

ошибки восприятия обстановки.

Связанные с повреждением судовых устройств и механизмов – 46 АС.

Причины:

несоблюдение Правил технической эксплуатации морских судов, Правил технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций, Положения о технической эксплуатации судов рыбной промышленности и должностных инструкций;

несоблюдение Правил взрывопожаробезопасности;

несоблюдение Правил перевозки грузов.

Гибель человека – 12 АС.

Причины:

несоблюдение Правил техники безопасности при рыбопромысловых и швартовных операциях, при посадке/высадке лоцмана.

Получение тяжких телесных повреждений – 4 АС.

Причины:

несоблюдение Правил техники безопасности при рыбопромысловых операциях.

2.   АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ

НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

2.1 Показатели аварийности на ВВП по месяцам

2.2 Показатели аварийности на ВВП по видам транспортных происшествий

| Наименование показателей | Период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь - ноябрь 2017 | Январь - ноябрь 2018 |
| 1. Транспортных происшествий, всего из них: | 87 | 116 |
| 1.1. Аварий | 5 | 1 |
| 1.2. Инцидентов | 82 | 115 |
| Из них с пассажирскими судами: | 11 | 12 |
| Аварий | 1 | 0 |
| Инцидентов | 10 | 12 |
| 2. Виды транспортных происшествий |  |  |
| 2.1. Столкновение | 7 | 11 |
| 2.2. Затопление | 7 | 3 |
| 2.3. Удар | 33 | 48 |
| 2.4. Повреждение ГТС | 8 | 11 |
| 2.5. Посадка на мель | 29 | 37 |
| 2.6. Другие | 3 | 6 |
| - Погибших (всего) | 2 | 1 |
| Из них пассажиров | 1 | 0 |
| - Получивших ТТП (всего) | 0 | 0 |
| Из них пассажиров | 0 | 0 |

На внутренних водных путях в 2018 году принята к учёту 1 авария:

23.07.2018 в 07:17(мск) на 708 км р. Волга (н.п. Кинешма) состав из буксира-толкача «ОТ-2113» (судовладелец ЗАО «СК БашВолготанкер») и наливных барж №№ 8 и 21, следующий рейсом п. Ярославль – р. Белая, совершил столкновение с надувной резиновой лодкой. Лодка перевернулась, управлявший лодкой человек погиб.

3. ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОСТИ

На море:

недостатки в организации ходовой навигационной вахты и штурманской службы на судах;

несоблюдение общепринятых приёмов и способов управления судном;

не учёт гидрометеорологических особенностей района плавания и стоянки судов.

несоблюдение Правил технической эксплуатации морских судов, Правил технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций, Положения о технической эксплуатации судов рыбной промышленности и должностных инструкций;

несоблюдение Правил взрывопожаробезопасности.

несоблюдение правил техники безопасности при рыбопромысловых операциях.

несоблюдение правил техники безопасности при рыбопромысловых операциях.

На ВВП:

невыполнение командным составом и/или судовладельцем, и/или береговыми работниками требований нормативных документов, регламентирующих безопасность плавания;

выбор неудачного маневра;

судоводительская ошибка;

неудовлетворительное содержание пути;

форс-мажор;

технические неисправности

4. МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РОСТА АВАРИЙНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

- Оперативный контроль ежедневной информации по аварийным случаям на водном транспорте, проведение расследований с целью установления причин аварийных случаев и выработки рекомендаций по их предотвращению в будущем.

- Проведение внеплановых проверок компаний-судовладельцев по фактам аварийных случаев с их судами.

- Размещение на сайте Ространснадзора информации об авариях на море и ВВП, повлекших гибель людей, загрязнение окружающей среды или имеющих резонансный характер.

- Ежеквартальное размещение на сайте Ространснадзора сведений об аварийности на море и внутренних водных путях.

- Выпущен Сборник характерных аварийных случаев на водном транспорте за 2016 год.

- Разработан Справочник для работы инспекторов по расследованию аварийных случаев на море.

- Направлен циркуляр в территориальные управления о порядке предоставления органом расследования сведений об авариях и очень серьёзных авариях на море в соответствии с циркуляром Комитета по безопасности на море и Комитета по защите морской среды Международной морской организации MSC-MEPC.3/Circ.4/.

- Циркулярные сообщения заинтересованным организациям о состоянии и причинах аварийности на море и внутренних водных путях и о необходимости своевременного выполнения дополнительных требований по подготовке судов и экипажей к мореплаванию в сложных условиях осенне-зимнего периода и перед началом навигации на ВВП РФ.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Существенно повысить качество проведения расследований аварийных случаев на море и транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации. Для чего:

при расследовании аварийных случаев на водном транспорте эффективно использовать все зарегистрированные данные, включая записи приборов регистрации данных о рейсе (ПРД), если они установлены; записи радиообмена СУДС с судами и текущей радиолокационной информации, предшествующие аварийному случаю;

в описании причин, приведших к аварийному случаю, должны быть чётко и недвусмысленно прописаны действия, упущения, события, существующие или существовавшие ранее условия или их сочетание, подтверждённые материалами расследования АС. При этом орган, проводящий расследование, не должен воздерживаться от раскрытия всех причин аварийного случая под тем предлогом, что на основании выводов могут быть установлены вина или ответственность;

в целях достижения основной цели проведения расследований АС – предотвращение подобных аварийных случаев в будущем, органам расследования тщательно и продуманно разрабатывать рекомендации по предупреждению АС.

2. Заключения по расследованию аварийных случаев, включающие анализ собранной информации, выявленные обстоятельства, установленные причины и факторы, приведшие к АС, составленные выводы, а также рекомендации по предупреждению подобных АС имеют наибольший эффект, когда они доводятся до отрасли судоходства.

С этой целью Центральному аппарату Госморречнадзора следует:

оперативно размещать на сайте Ространснадзора достоверную и полную информацию об авариях на море и ВВП, повлекших гибель людей, загрязнение окружающей среды или имеющих резонансный характер; ежеквартально опубликовывать на сайте Ространснадзора сведения об аварийности на водном транспорте.

3. Территориальным органам при проверке судоходных компаний обращать особое внимание на:

на наличие и комплектность регистровых документов на суда;

наличие договора на навигационное обслуживание с диспетчерскими службами на ВВП;

выполнение рекомендаций Ространснадзора по предупреждению аварийности, выданных по результатам расследования аварийных случаев;

организацию прохождения предрейсовых медицинских освидетельствований экипажей пассажирских судов.

4. Организовать контроль выполнения судовладельцами планов мероприятий по предупреждению аварийных случаев, разработанных по результатам расследования аварий или инцидентов с судами компании.

В 2018 году Центральным аппаратом Госморречнадзора рассмотрено 246 аварийных дел по авариям и инцидентам с судами на море и 32 возражения судовладельцев на результаты расследования аварий.

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ С СУДАМИ               В 2018 ГОДУ

СТОЛКНОВЕНИЕ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА

«БОЛЬШОЙ ПОРТ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

т/н «АНГАРА» и т/н «АУРА» 14.05.2018

Краткое описание аварии

14.05.2018 в 01:26 (здесь и далее – время московское) на акватории морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург» (далее - БП СПб), при следовании по Кронштадтскому Корабельному фарватеру встречными курсами, т/н «АНГАРА» столкнулся с т/н «АУРА» в районе буев № 13,15.

Разлива нефтепродуктов, угрозы затопления судна и угрозы жизни и здоровью людей не было.

Т/н «Аура» получил повреждения, повлекшие создание препятствий производственной деятельности в связи с появлением эксплуатационных ограничений. Т/н «Ангара» получил деформацию обшивки корпуса в районе левой скулы выше ватерлинии, без появления эксплуатационных ограничений.

Сведения о судах

Танкер «АНГАРА»

Рис. 1. Танкер «АНГАРА»

| Название: | АНГАРА |
| --- | --- |
| Тип судна: | нефтяной танкер |
| Флаг: | Российская Федерация |
| Номер ИМО: | 7427647 |
| Рейс (откуда и куда): | из морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург» причал № 82 на Большой Кронштадтский рейд |
| Порт (место) регистрации и номер регистрации: | морской порт «Большой порт «Санкт-Петербург» |
| Место и год постройки: | Норвегия, г. Сондерборг, 1977 |
| Наибольшие размерения судна: | длина 83,0 м; ширина 14,0 м; высота борта 6,84 м |
| Вместимость (брутто/нетто): | 2002/889 |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | Smit Bolnes 307 HDK 1 х 1838 кВт |
| Число и конструкция гребных винтов: | 1 4-ёх лопастной ВФШ |
| Конструкция руля, ПУ: | полубалансирный электрогидравлический, НПУ A2F379W1P1 |
| Скорость полного хода: | 11,0 узл. |
| Осадка на момент аварии (нос): | 5,8 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 5,8 м |
| Число пассажиров: | 0 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | 2464,194 т, нефтепродукты |
| Численность экипажа: | 5 человек |
| Штатный комплект спасательных средств: | Спасательные шлюпки – 2х15 чел., одна из них дежурная; плот спасательный ПСН-10 – 2шт.; спасательные жилеты ЖС-2МР - 16 шт.; круг спасательный 10 шт. (2 с линем, 5 с буем) |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: | УКВ радиоустановка (ЦИВ) – Sailor RT-2042; ПВ радиоустановка (ЦИВ) – Sailor RT-2042; УКВ р/станция ICOM IC-GM1500 – 2 шт.,; УКВ радиоустановка Sailor RT-2048 – 1 шт; носимая УКВ р/станция Samyung STV-160 – 2 шт. |
| Электрорадионавигационные приборы: | АРБ КОСПАС-САРСАТ SЕP-406 – 1шт.; радиолокационный ответчик TRON SART – 2 шт.; компас магнитный Bergen Norwey 18 – 2шт.; компас спутниковый Samyung SC-50 – 1шт.; NAVTEX JMC NAV-5 – 1шт., приемоиндикатор ГЛОНАС/GPS Samyung SPR-1400 – 1шт., АИС Транзас T105 – 1шт., РЛС FURUNO FR-1505 – 1шт., эхолот FURUNO 851 S – 1шт. |
| Число и мощность водоотливных средств: | Насос осушительный NTM 65-250UIB 75 м3/ч. – 2 шт. |

Танкер «АУРА»

Рис. 2. Танкер «АУРА»

| Название: | АУРА |
| --- | --- |
| Тип судна: | нефтеналивное |
| Флаг: | Российская Федерация |
| Номер ИМО: | 8846864 |
| Рейс (откуда и куда): | из ММПК «Бронка» на Большой Кронштадтский рейд – Ломоносовская гавань, причал № 23 |
| Порт (место) регистрации и номер регистрации: | морской порт «Большой порт «Санкт-Петербург» |
| Место и год постройки: | Болгария, 1976 |
| Наибольшие размерения судна: | длина 56,7 м, ширина 10,5 м, высота борта 5,5 м |
| Вместимость (брутто/нетто): | 1550 /874 |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | ДВС 8NVD36-1U 2 х 224 кВт |
| Число и конструкция гребных винтов: | 2 4-ёх лопастных ВФШ |
| Конструкция руля, ПУ: | 2 полубалансирных руля. ПУ - нет |
| Скорость полного хода: | 8,0 узл. |
| Осадка на момент аварии (нос): | 2,20 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 4,40 м |
| Число пассажиров: | 0 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | 565,5 т. нефтепродукты |
| Численность экипажа: | 5 человек |
| Штатный комплект спасательных средств: | плот спасательный ПСН, RAFT-A-10 – 2 шт., спасательные жилеты ЖС-2М - 9 шт., Круг спасательный 4 шт. (2 с линем, 1 с буем). |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: | УКВ радиоустановка (ЦИВ) – STR-6000A; УКВ аппаратура двухсторонней радиотелефонной связи спасательных средств ГМССБ IC-EM1600; УКВ-радиостанция метровых волн SAILOR RT-4801 |
| Электрорадионавигационные приборы: | АРБ КОСПАС-САРСАТ SЕP-406; радиолокационный ответчик Сигма-С; АИС Тритон-92Л; компас магнитный КМО-Т; РЛС Anritsu RA771UA; приёмоиндикатор ГНСС Samyung SPR-1400; компас спутниковый JLR-20. |

Условия и обстоятельства, при которых произошел аварийный случай

Гидрометеорологические условия: ветер, море – штиль; видимость хорошая. Темное время суток.

13.05.2018 в 23:40, после получения разрешения от СУДС СПб («Радио-17»), т/н «АНГАРА» отошел от причала № 82 БП СПб для следования в район Большого Кронштадтского рейда (далее – БКР). Ходовую вахту на мостике несли: капитан, сменный механик, матрос-рулевой, матрос-вперёдсмотрящий.

14.05.2018 в 00:45, после получения разрешения от СУДС СПб, т/н «АУРА» отошел от причала № 3 многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» (далее - ММПК «Бронка») с лоцманом на борту. Ходовую вахту на мостике несли: капитан судна, сменный механик судна, матрос-рулевой и матрос-вперёдсмотрящий.

В соответствии с выписками из судовых журналов т/н «АНГАРА»                             и т/н «АУРА» и радиотелефонных переговоров на ОВЧ канале 73 14.05.2018 с 00:38 по 01:26 (мск) т/н «АНГАРА», т/н «АУРА», СУДС:

В 01:08 на т/н «АНГАРА», следующем по Санкт-Петербургскому морскому каналу (СПб МК) курсом 291,9°, при подходе к буям № 23, 24 была получена информация от СУДС СПб о движении навстречу т/н «АУРА» с подходного канала ММПК «Бронка» и о предполагаемом месте расхождения с т/н «АУРА» в районе буя № 15 (поворотный). С т/н «АНГАРА» визуально наблюдали т/н «АУРА».                      Т/н «АНГАРА» начал поворот вправо для выхода на Переходный створ 315,1°.

АНГАРА

АНГАРА

АУРА

АУРА

Рис. 3. Положение судов на 01.08. 14.05.2018

В 01:10 т/н «АНГАРА» лёг на курс 315° и последовал по оси фарватера со скоростью 9,7 узла.

В 01:15 на т/н «АНГАРА» визуально и на АИС перестали наблюдать                      т/н «АУРА». На экране РЛС т/н «АУРА» также не наблюдался из-за сильной «засветки» от о. Кроншлот.

В 01:17 на подходе к бую № 15 т/н «АНГАРА» уменьшил ход до малого, скорость судна составляла 7,6 узла и начал поворот влево на курс 288,7° для выхода на створ Средней гавани.

Буй 15

Буй 15

АУРА

АУРА

АНГАРА

АНГАРА

Рис. 4. Положение судов на 01:20 14.05.2019

В 01:19 от СУДС СПб на танкере «АУРА» была получена информация об одновременном с танкером «АНГАРА» подходе к бую № 15 – месту поворота с/на Переходный створ 315,1° - 135, 1° и, пропустив танкер «АНГАРА», разойтись с ним в районе о. Кроншлот.

В 01:21 т/н «АУРА» находился в районе буя № 11 подходного канала ММПК «Бронка». Лоцманская проводка была окончена. Под управлением и командованием капитана т/н «АУРА» вышел на Кронштадтский Корабельный фарватер, лёг на курс 108,7° и последовал в Ломоносовскую гавань.

В 01:25 т/н «Ангара» прошел траверз буя № 15, начал поворот влево на участок Кронштадтского Корабельного фарватера для выхода на створ Средней гавани (направлением – 288,7°).

Рис. 5. Положение судов на 01:25:13 14.05.2019

В 01:26 т/н «АУРА» по касательной столкнулся левым бортом с носовой частью т/н «АНГАРА» в точке с координатами φ=59°58,51' N; λ=029°45,18' Е.

Т/н «АУРА», после доклада в СУДС СПб о столкновении, получил разрешение на продолжение движения в Ломоносовскую гавань и в 02:21 ошвартовался у причала № 23.

Т/н «АНГАРА» по рекомендации СУДС в 02:20 встал на якорь в северной части БКР.

АУРА

АУРА

АНГАРА

АНГАРА

Рис. 6 Схема маневрирования т/н «АУРА» и т/н «АНГАРА»

Рис. 6 Схема маневрирования т/н «АУРА» и т/н «АНГАРА»

Установленные факты

Танкеры «АУРА» и «АНГАРА» имели действующие документы Российского Речного Регистра и эксплуатировались в границах морского района, установленного в действующих свидетельствах о Классификации, выданных Российским Речным Регистром. Были укомплектованы членами экипажа в составе, указанном в действующих Свидетельствах о минимальном безопасном составе экипажа судна при плавании в акватории морского порта БП СПб.

Капитаны т/н «АУРА» и т/н «АНГАРА» имели действующие разрешения на право плавания без лоцмана в районе обязательной лоцманской проводки в акватории морского порта БП СПб. На т/н «АУРА» осуществлялась лоцманская проводка на участке ММПК «Бронка» – БКР. Лоцманская проводка т/н «АУРА» была окончена в момент его выхода на участок Кронштадтского Корабельного фарватера.

Т/н «АУРА» и т/н «АНГАРА» были заблаговременно уведомлены оператором СУДС СПб о движении навстречу друг другу и предполагаемом месте расхождения в районе буя № 15 при существующих параметрах движения судов. Скорость танкеров «АУРА» (V= 6,5-7,0 узл.) и «АНГАРА» (V= 9,5-10,0 узл.) до момента столкновения не менялась.

Оператором СУДС в 01:13 было дано разрешение на расхождение т/н «АУРА» с т/н «АНГАРА» после поворота с подходного канала ММПК «Бронка». В 01:19 оператор СУДС проинформировал т/н «АУРА» о возможном одновременном подходе к поворотному бую № 15 с т/н «АНГАРА» и необходимости дать возможность танкеру «АНГАРА» закончить поворот и в последствии разойтись с ним в районе острова Кроншлот. Капитаном т/н «АУРА» действия, направленные на пропуск т/н «АНГАРА», предприняты не были.

Рис. 7. Повреждения т/н «АУРА»

В 01:22 т/н «АУРА» вышел из подходного канала ММПК «Бронка» (бокового) на участок Кронштадтского Корабельного фарватера № 2 (главного) и проследовал в Восточном направлении навстречу т/н «АНГАРА».

При движении по Кронштадтскому Корабельному фарватеру капитан т/н «АУРА» визуально наблюдал идущий навстречу т/н «АНГАРА». Т/н «АУРА» следовал по правой (по ходу движения) стороне Кронштадтского Корабельного фарватера № 2.

В 01:21 оператором СУДС т/н «АНГАРА» был проинформирован о следующем навстречу т/н «АУРА». С т/н «АНГАРА» поступил доклад оператору СУДС о том, что т/н «АУРА» наблюдается. По информации капитана т/н «АНГАРА» во время ходовой вахты на мостике велось радиолокационное наблюдение за т/н «АУРА»; до окончания поворота т/н «АНГАРА» в районе буя № 15 визуально т/н «АУРА» составом ходовой навигационной не наблюдался из-за наличия фона освещения от береговых огней. Визуально т/н «АУРА» был обнаружен с т/н «АНГАРА» непосредственно перед столкновением.

С 01:21 и до столкновения т/н «АНГАРА» следовал по левой, по ходу движения, стороне фарватера.

В 01:26, при завершении поворота в районе буя № 15, не доходя до линии створа 288,7°-108,7° Кронштадтского Корабельного фарватера, т/н «АНГАРА» столкнулся по касательной левой скулой с левым бортом т/н «АУРА» в районе надстройки.

Согласование параметров движения при расхождении между т/н «АНГАРА» и т/н «АУРА» по УКВ связи не производилось.

Причины аварийного случая

1. Несоблюдение на т/н «АНГАРА» правил МППСС-72.

2. Несогласованность действий судоводителей обоих танкеров при расхождении.

Выводы

Чтобы избежать столкновения, танкеру «АНГАРА» достаточно было в соответствии с правилом 9 (а) МППСС-72 следовать вдоль фарватера, держась его внешней границы, которая находится с его правого борта настолько близко, насколько это безопасно и практически возможно.

Потеряв из виду танкер «АУРА», как на экране РЛС, так и визуально и на АИС, следовало руководствоваться правилами 6 (а) /iv/, (в) /iii/ и при выборе безопасной скорости учитывать наличие фона освещения от береговых огней, влияние на радиолокационное обнаружение состояния моря и метеорологических факторов, а также других источников помех; а также правилом 8 (е) МППСС-72 - для увеличения времени оценки ситуации уменьшить ход или остановиться.

ПОСАДКА НА МЕЛЬ т/х «СОРМОВСКИЙ-3052»

В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ 18.06.2018

Краткое описание аварии

18.06.2018 в 06:31 в Балтийском море при выполнении рейса Санкт-Петербург – Полице (Республика Польша) т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» сел на мель севернее острова Сескар. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды не произошло. Судно получило пробоину в носовой части, повлекшую создание препятствий его производственной деятельности.

Сведения о судне

Рис. 8. Судно для генерального груза «СОРМОВСКИЙ-3052»

| Название: | СОРМОВСКИЙ-3052 |
| --- | --- |
| Тип судна: | Сухогруз |
| Флаг: | Российская Федерация |
| Номер ИМО: | 8222379 |
| Рейс (откуда и куда): | из п. Санкт-Петербург в п. Полице (Польша) |
| Порт (место) регистрации и номер регистрации: | морской порт «Большой порт «Санкт-Петербург» |
| Место и год постройки: | Португалия, 1984 |
| Наибольшие размерения судна: | L=112.2 m; B = 13.6 m; H = 6.0 m |
| Вместимость (брутто/нетто): | 3041/1205 |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | 2x640 kWt |
| Число и конструкция гребных винтов: | 2 ВФШ |
| Конструкция руля, ПУ: | балансирный НПУ 82 кВт |
| Скорость полного хода (маневренного/морского в узлах): | 9 узлов |
| Осадка на момент аварии (нос): | 3,88 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 3,95 м |
| Число пассажиров: | 0 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | Potash 2990.060 т. № 1 – 460,06 т., № 2 – 1050 т., № 3 – 1050 т., № 4 – 430 т. |
| Численность экипажа: | 11 человек |
| Штатный комплект спасательных средств: | мотобот - 2 шт. ; плот ПСН-10 - 2 шт. |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: | A1+A2+A3 |
| Электрорадионавигационные приборы: | Радиолокатор «Bridgemaster», «Koden» |
| Число и мощность водоотливных средств: | Балластно-осушительный насос НЦВС-160/3-2 шт; эжектор с пожарным насосом производительностью 150 куб. м./час |
| Противопожарные средства: | штатная пожарная магистраль; станция углекислотного тушения; огнетушители ОУ-10, ОП-5, ОВП-50, ФП-70. |
| Категория ледовых усилений судна: | Iсе2 |

УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ АВАРИЙНЫЙ СЛУЧАЙ

Гидрометеорологические условия: ветер СВ – 6 м/с, море – 1 балл, видимость – 8 миль.

17.06.2018 в 23:50 т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» после погрузки груза отошёл от причала № 106 морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург» для следования на выход из порта под лоцманской проводкой.

18.06.2018 в 02:35 в районе приёмного буя лоцман покинул борт судна. Капитан передал управление судном вахтенному второму помощнику капитана и покинул ходовой мостик, на ходовом мостике находился вахтенный матрос.

18.06.2018 в 05:50 т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» в районе поворотного буя № 8 Системы разделения движения о. Сескар не совершив поворот на новый курс, продолжал следовать прежним курсом 273° - 275° со скоростью 8,5 узла.

18.06.2018 в 05:54 т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» вошёл в зону разделения движения Системы разделения движения у о. Сескар.

18.06.2018 в 06:03 т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» вышел на полосу встречного движения.

18.06.2018 в 06:31 т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» сел на мель в координатах φ=60°03.4´N; λ=028°19.9´E.

о. Котлин

о. Котлин

о. Сескар

о. Сескар

Рис. 9. Карта района плавания т/х «СОРМОВСКИЙ-3052»

Установленные факты

1. На момент аварии т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» имел действующие документы Российского Морского Регистра Судоходства.

2. Т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» был укомплектован членами экипажа в составе, указанном в действующим Свидетельстве о минимальном безопасном составе экипажа судна.

3. Вахтенный второй помощник капитана принял решение не поднимать на вахту с 04:00 старшего помощника капитана и вахтенного матроса. Матрос, стоявший на вахте с 00:00 до 04:00, был отправлен отдыхать.

4. Система контроля дееспособности вахтенного помощника (далее СКДВП) не была включена. В соответствии с пунктом 3 чек-листа 4 Приложения 1 СУБ 3.1.1 «Подготовка к выходу в море» старшим помощником капитана поставлена отметка о признании готовым к действию СКДВП. В соответствии с пунктом 2 чек-листа 2 Приложения 1 СУБ 3.1.1 «Смена вахты на ходу» вторым помощником капитана поставлена отметка о проверке СКДВП.

5. При приближении к зоне разделения движения Системы разделения движения у о. Сескар, начиная с 05:03 до посадки т/х «Сормовский 3052» на мель, оператором СУДС «Санкт-Петербург» (позывной – Петербург трафик) постоянно предпринимались попытки связаться с т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» на каналах ОВЧ 10, 16 и другими доступными способами. Вахтенный второй помощник капитана уснул во время несения ходовой навигационной вахты.

6. 18.06.2018 в 06:31 т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» на скорости 8,4 узла сел на мель.

7. Т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» получил пробоину в районе: форпика, подруливающего устройства, диптанка, балластной цистерны № 2.

8. 19.06.2018 в 19:00, осуществляя мероприятия по обеспечению непотопляемости судна силами экипажа, т/х «СОРМОВСКИЙ - 3052» самостоятельно снялся с мели и начал движение в район якорной стоянки 4 А.

9. Согласно записям судового журнала вахтенный второй помощник капитана имел не менее 10 часов отдыха в течение 24-часового периода до заступления на ходовую навигационную вахту в 00:00 18.06.2018, и, в том числе, не менее 6-ти часов отдыха непосредственно перед заступлением на ходовую навигационную вахту в 00:00 18.06.2018.

06:31

06:31

05:54

05:54

К=273-275º; V=8,5 узл.

К=273-275º; V=8,5 узл.

о. Сескар

о. Сескар

Место АС

Место АС

Буй № 8

Буй № 8

Рис. 10. Схема посадки на мель т/х «СОРМОВСКИЙ-3052»

Причины аварийного случая

Ненадлежащее несение ходовой навигационной вахты вахтенным помощником капитана. Вахтенный второй помощник капитана уснул во время несения ходовой навигационной вахты.

Выводы

Ненадлежащая организация безопасной ходовой навигационной вахты, формальное заполнение чек-листов СУБ судна судоводительским составом ходовой навигационной вахты, несоблюдение требований Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в отношении продолжительности рабочего времени и времени отдыха моряков когда-нибудь обязательно приводит к аварийным случаям.

ПОСАДКА НА МЕЛЬ т/х «АКАДЕМИК ИОФФЕ»

В КАНАДСКОЙ АРКТИКЕ 24.08.2018

Краткое описание аварии

24.08.2018 в 11:13 в заливе Бутия Канадской Арктики, в районе Astronomical Society Islands пассажирское судно «АКАДЕМИК ИОФФЕ» со 126 пассажирами на борту на скорости 7 узлов ударилось носовой частью левого борта о грунт (предположительно скала или камни) и село на мель. В результате аварийного случая произошло повреждение корпуса судна в районе носовой скулы левого борта. Пассажиры эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Рис. 11. Пассажирское судно «АКАДЕМИК ИОФФЕ»

Данные об аварии

| КЛАССИФИКАЦИЯ АС: | Авария на море |
| --- | --- |
| ВИД АС: | Посадка на мель |
| ДАТА И ВРЕМЯ АС: | 24.08.2018 11:13 |
| МЕСТО АС: | φ=69°43.05’N; λ=091°20.95’W, Канадская Арктика, залив Бутия, Astronomical Society Islands |
| Данные о судне |  |
| Название: | АКАДЕМИК ИОФФЕ |
| Тип судна: | Пассажирское |
| Флаг: | Российская Федерация |
| Номер ИМО: | 8507731 |
| Рейс (откуда и куда): | из порта Кugaaruk (Канада) к Astronomical Society Islands (Канада) |
| Порт регистрации: | Калининград |
| Место и год постройки: | Финляндия, 1989 |
| Наибольшие размерения судна: | длина 108,35 м, ширина 18,2, высота борта 10,0 м |
| Вместимость (брутто/нетто): | 6450/1935 |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | 2 ДВС, 5152 кВт |
| Топливо Число и конструкция гребных винтов: | Дизельное 2 винта, 4-х лопастные |
| Конструкция руля, ПУ: | Баллерный, 2 ПУ в носу и в кормовой части судна |
| Скорость полного хода (маневренного/морского) в узлах: | 7/14 |
| Осадка на момент аварии (нос): | 5,9 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 5,45 м |
| Число пассажиров: | 126 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | нет |
| Численность экипажа: | 37 |
| Штатный комплект спасательных средств: | Самовосстанавливающаяся закрытая моторная шлюпка вместимость 66 человек – 2 шт., плот спасательный ПСН-25 – 4 шт; спасательные круги – 14 шт.; спасательные жилеты – 202 шт.; гидротермокостюм – 14 шт. |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: | ПВ/КВ радиоустановка sea, usa - 295 w, sailor - 250w; ses inm-c tt-3026, seasat 3 sea 6003; УКВ р/ст ГМССБ stv 160 2w - 3 шт. Аппаратура двусторонней радиотелефонной связи с воздушными судами для целей поиска и спасания на месте бедствия. |
| Электрорадионавигационные приборы: | Radar, JRS, JMA-9122-6XA/ARPA, s/n LB 34372, FURUNO FIS, Tranzas T103, magnetic compass КМОТ-Т 195 s/n 83; ECDIS |
| Число и мощность водоотливных средств: | Спринклерная система HI-FOG: насосная установка высокого давления 140 бар, водо-воздушный аккумуляторный блок, при подаче воды в течении 1 мин. на площадь 280 м², спринклеры для образования водяного тумана |
| Противопожарные средства: | Водяное пожаротушение с 2-мя насосами по 10 м³/час; система паротушения; система пенотушения через штатные пожарные рожки; галлонное пожаротушение |
| Категория ледовых усилений судна: | L1 |

Условия и обстоятельства, при которых произошел аварийный случай

23.08.2018 пассажирское судно «АКАДЕМИК ИОФФЕ», приняв на борт 126 пассажиров, вышло из порта Kugaaruk (Канада) и начало круизный рейс к Astronomical Society Islands согласно предварительной прокладке, отображенной на электронной картографии.

Гидрометеорологические условия: ветер северный - 4 м/с, море - зыбь северного направления, высота волны 1 метр, видимость – 5 миль, пасмурно.

24.08.2018 в 11:00, согласно записи в судовом журнале, на ходовом мостике судна на ходовую навигационную вахту заступил 2-й помощник капитана, на мостике находился капитан и матрос-рулевой, в машинном отделении ходовую машинную вахту несли: старший механик и 2-й механик.

В 11:13 в координатах φ=69º43,1´N; λ=091º21,0´W «АКАДЕМИК ИОФФЕ», следуя курсом 219º, скоростью 7 узлов, внезапно столкнулся носовой частью левого борта с подводным препятствием и сел на мель, не обозначенную на официальной электронной карте, глубины на которой в месте аварии указаны от 50 до 100 метров. Осадка судна на момент посадки на мель: носом – 5,9 м, кормой – 5,45 м.

В 11:14 была объявлена общесудовая тревога. Начат осмотр носовых отсеков на предмет водотечности. Начали работать носовым подруливающим устройством на высокой скорости, для избежания дальнейшего навала левым бортом на подводное препятствие.

В 11:19 произведена герметизация корпуса судна. Спасательные средства подготовлены к спуску. Проверили наличие и состояние людей на борту. Пострадавших нет. Судно развернуло левым бортом к камням. Положение носа судна по гирокомпасу 320º. Зыбь с северного направления в правый борт 3 балла. Высота волны 1 метр.  Поступление воды в помещения судна не обнаружено. Подняли сигналы согласно Правила 30(d) (ii) МППСС-72 (Судно на мели).

21

31 Л/Б

11м

13м

15м

41 Л/Б

31 Пр/Б

32 ДП

61 Л/Б

51 Л/Б

51 Пр/Б

73 Л/Б

72

61 Пр/Б

73 Пр/Б

72

62

41 Пр/Б

93

92 Пр/Б

92 Л/Б

10м

10м

10м

15м

12,5м1

10м

13м

9,5м

15м

5м

5м

6м

21

31 Л/Б

11м

13м

15м

41 Л/Б

31 Пр/Б

32 ДП

61 Л/Б

51 Л/Б

51 Пр/Б

73 Л/Б

72

61 Пр/Б

73 Пр/Б

72

62

41 Пр/Б

93

92 Пр/Б

92 Л/Б

10м

10м

10м

15м

12,5м1

10м

13м

9,5м

15м

5м

5м

6м

Рис. 12. Планшет глубин

В 11:25 промеры носовых танков показали поступление воды в отстойный танк № 21 (уровень воды 0,3 м) и топливный танк № 41ДП (уровень воды 0,5 м). На момент повреждения в топливном танке № 41ДП находилось 14 тонн дизельного топлива. Утечек топлива на поверхности воды не обнаружено. Начали откачку топлива в танк № 41Л/Б, и откачку балластных танков № 31Пр/Б и № 31Л/Б.

В 11:35 произведены замеры глубин вокруг судна, составили планшет глубин (Рис. 2). Определена фактическая осадка судна после посадки на мель Тн= 5.2 м, Тк=6.4 м. Судно на мели носовой скуловой частью левого борта. Начали работать кормовым подруливающим устройством. Начата откачка топлива из танка № 41ДП, в топливный танк № 93ДП.

В 12:13 подан сигнал бедствия по КВ/ПВ ЦИВ в СКЦ, а также через "Inmarsat-C". На мостике получен доклад о поступлении воды в балластный танк № 51Л/Б (уровень воды 1,2 м), начата откачка воды балластно-осушительными насосами. Производительность насосов больше скорости поступления забортной воды. Удаётся контролировать уровень её поступления.

Рис. 13. Фото электронной картографии на момент аварии

В 12:52 закончена откачка балласта из танка № 31Л/Б и Пр/Б. Начали принимать балласт в танк № 92Пр/Б. Продолжали попеременную откачку балластных танков № 21 и № 51Л/Б.

В 13:15 топливный танк № 41 Л/Б полностью заполнен забортной водой.

В 14:30 закончили принимать балласт в танк № 92 Пр/Б.

В 16:00 остановили откачку балласта из танка № 21ДП и танка № 51Л/Б.

В 20:32 начали перекачку воды из танка № 52Л/Б в танк № 51Пр/Б.

В 23:10 судно продолжило работать носовым и кормовым подруливающими устройствами в направлении, противоположном воздействию волнения на корпус судна. Нос судна начал медленно уклоняться вправо, появился вектор движения судна лагом ПУ=50º, V=0,2 узл. Изменился дифферент судна на нос. Появился крен 2º на левый борт. Судно на ходу, самостоятельно снялось с мели. Включили ходовые огни. Начали принимать балласт в танк № 51ПрБ. Тн=6,07 м, Тк=6,13 м.

Рис. 14. Фото экрана электронной карты. Судно на мели

В 23:20 произведён расчёт остойчивости судна. Остойчивость положительная. Метацентрическая высота 1,3 м. Судно легло на курс 50º и последовало по ранее пройденному пути переменными ходами.

25.08.2018 в 09:00 все пассажиры с борта судна «АКАДЕМИК ИОФФЕ» были перевезены на резиновых лодках "Зодиак" на пассажирское судно «АКАДЕМИК СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ».

В 09:30 «АКАДЕМИК ИОФФЕ» встал на левый якорь в координатах φ=69º44,8´N; λ=091º16,3´W.

Рис. 15. Схема повреждений корпуса по данным водолазного осмотра 01.09.2018

Установленные факты

Пассажирское судно «АКАДЕМИК ИОФФЕ» было технически исправно, силовая установка, рулевое устройство находились в исправном техническом состоянии и использовались по своему назначению.

На момент АС гидрометеорологические условия были благоприятными, в работе на мостике использовались ECDIS, AIS, GPS, РЛС, управление рулем происходило в ручном режиме матросом-рулевым, матрос вперёдсмотрящий выставлен не был. Используемая электронная картографическая навигационно-информационная система (ECDIS) и дублирующая ее система (Back-up arrangemtnts for ECDIS) были изготовлены и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями РС и откорректирована по последним извещениям мореплавателям.

В работе был главный двигатель ГД-2, судно следовало средним передним ходом со скоростью 7 узлов, с дифферентом на нос, осадка носом – 5,9 м, кормой – 5,45 м. Навигационное оборудование работало в штатном режиме. Вахтенные помощники капитана были ознакомлены с оборудованием мостика, имели опыт работы в данном районе. Место судна вахтенными помощниками капитана контролировалось только по GPS, альтернативные способы определения места судна не применялись, хотя навигационные ориентиры по району плавания имелись. План перехода судна из порта Kugaaruk (Канада) в данный район, был утвержден капитаном пассажирского судна «АКАДЕМИК ИОФФЕ».

Причины аварии на море

1. Недостаточно изученный в навигационном отношении район плавания.

2. Отсутствие актуальных морских навигационных и электронных карт.

Рекомендации по предупреждению подобных аварий на море

в будущем

Судоводителям:

1. При плавании в районах, малоизученных в навигационном отношении, принимать меры повышенной предосторожности:

- усилить несение ходовой навигационной вахты;

- выставить вперёдсмотрящего;

- следовать рассчитанной допустимой безопасной скоростью хода, обеспечивающей необходимый запас глубины и нормальную управляемость судна, отсутствие спутной волны;

- определять координаты судна несколькими наиболее точными, независимыми способами с дискретностью, обеспечивающей безопасность плавания.

2. При плавании на малых глубинах стравить якорь для обнаружения опасной глубины; использовать для обнаружения подводных препятствий гидролокационную станцию и эхолот.

В случаях значительного несоответствия измеренных глубин показанным на карте, резкого их уменьшения, задевания якоря за грунт и угрозы посадки судна на мель следует немедленно застопорить машины, дать задний ход и отойти в сторону больших глубин. После выхода на безопасные глубины оценить обстановку, уточнить место судна и принять решение на дальнейшие действия.

СТОЛКНОВЕНИЕ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА АЗОВ

т/х «НЕМЕRА» и т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» 31.08.2018

Краткое описание аварии

31.08.2018 в 03:32 на акватории морского порта Азов в верхней части переката Азовский, т/х «НЕМЕRА» (флаг Объединённая Республика Танзания), следующий в порт Ростов-на-Дону столкнулся со следующим на выход в море т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» (флаг Российская Федерация).

Рис. 16. Танкер «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

Рис. 17. Сухогруз «HEMERA»

Данные о судах:

| Название: |  | ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ | HEMERA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип судна: |  | Нефтяной танкер | Сухогруз |  |
| Флаг: |  | Российская Федерация | Танзания |  |
| Номер ИМО: |  | 9683726 | 8866943 |  |
| Рейс (откуда и куда): |  | из п. Ростов-на-Дону в п. Кулеви (Грузия) | из п. Гуллюк (Турция) в п. Ростов-на-Дону (Россия) |  |
| Порт регистрации |  | Санкт- Петербург | Занзибар |  |
| Место и год постройки: |  | г. Нижний Новгород, 2014 | Чехословакия, 1969 |  |
| Наибольшие размерения судна: |  | Длина 140.85 м; ширина 16 м; высота борта 6,0 м | Длина 114 м; ширина – 13 м; высота борта 5,5 м |  |
| Вместимость (брутто/нетто): |  | 5075/2026 | 2457/1134 |  |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: |  | ДВС W6L20, 2400кВт | ВС, SKODA 6-27,5 A2L 2х515 кВт. (2х700 л.с.) |  |
| Число и конструкция гребных винтов: |  | 2 ВФШ в насадке винторулевой колонки | 2 ВФШ |  |
| Конструкция руля, ПУ: |  | Schottel STT 170 FP 230 kW. Винт регулирующего шага | Балансирное перо руля с двумя насадками |  |
| Скорость полного хода (маневренного/морского в узлах): |  | 11,4/7,0 | 8,5 |  |
| Осадка на момент аварии (нос): |  | 3,6 м | 3,90 м |  |
| Осадка на момент аварии (корма): |  | 3,6 м | 3,90 м |  |
| Число пассажиров: |  | 0 | 0 |  |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: |  | 5117,0 т, мазут | 3000 т, шпат полевой в мешках |  |
| Численность экипажа: |  | 13 человек | 13 человек |  |
| Штатный комплект спасательных средств: |  | 1 спасательная шлюпка на 16 человек, 22 гидрокостюма, 22 спасательных жилета, 3 спасательных плота: 2 х ПСН-16, 1 х ПСН-6, 8 спасательных кругов | 17 гидрокостюмов, 17 спасательных жилетов, 2 х ПСН-10 |  |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: |  | УКВ 25 Вт. Дальность 40 миль. | УКВ 25 Вт. Дальность 60 миль |  |
| Электрорадионавигационные приборы: |  | Главный МК JUPITER, РЛС Northrop Grumman Sperry Marine, гирокомпас NAVIGAT X MK2, АИС TRANSAS-104, УКВ радиостанции Sailor RT-6222, ПВ/КВ радиостанция Sailor- 6363, Средства спутниковой подвижной связи INMARSAT C и SAILOR | Компас магнитный главный, компас магнитный путевой, Радар KELVIN HUGHES 5000T, УКВ/ЦИВ KELVIN HUGHES, NAVTEX SNX-300, ПВ/КВ ЦИВ, р/ст KELVIN HUGHES, АРБ McMurdo 406, Аварийные УКВ р/станции Sailor SP3110 – 3 шт. AИС-SAMYUNG SI-30 AR |  |
| Число и мощность водоотливных средств: |  | 2 х 400 м³/ч | 2 х 90 м³/ч |  |
| Противопожарные средства: |  | 2 пожарных насоса 70 м³/ч, 1 аварийный пожарный насос 30 м³/ч. Система водотушения. Система объемного пенного пожаротушения; переносные средства: огнетушители, кошмы, песок и т.п. | 2 пожарных насоса, 1 аварийный пожарный насос, переносные средства: огнетушители, кошмы, песок и т.п. |  |
| Категория ледовых усилений судна: |  | Ice1 | Ice3 |  |

Условия и обстоятельства, при которых произошел аварийный случай

30.08.2018 года танкер «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» стоял на якорях в границах Кумженского рейда, морского порта Ростов-на-Дону, в ожидании закрытия границы и прибытия лоцмана для следования на выход в море.

Сухогруз «HEMERA» стоял на якорях в границах 6 рейда морского порта Азов в ожидании прибытия лоцмана и получении разрешения на движение в морской порт Ростов-на-Дону.

В 22:15 на борт т/х «HEMERA» прибыл лоцман. Капитан ознакомил лоцмана с основными эксплуатационными и маневренными характеристиками судна. Лоцман согласовал с капитаном план предстоящей лоцманской проводки, проинформировал о состоянии и характеристиках средств навигационного оборудования, имеющихся в районе лоцманской проводки, глубинах, навигационных опасностях и особенностях предстоящего плавания.

В 22:18 на борт т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» также прибыл лоцман и перед началом проводки, лоцман проинформировал капитана о состоянии и характеристиках средств навигационного оборудования, имеющихся в районе лоцманской проводки, глубинах, навигационных опасностях и особенностях предстоящего плавания. Лоцман согласовал с капитаном судна план предстоящего перехода, распоряжения по управлению судном и контроль за исполнением таких распоряжений. На ходовом мостике лоцман уточнил эксплуатационные и маневренные характеристики танкера «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ». От капитана судна им были получены данные об осадке, габаритах и вместимости судна, которые были внесены в лоцманскую квитанцию.

В 22.45, с разрешения службы капитана морского порта Азов (позывной «Азов Трафик контроль»), т/х «HEMERA» выбрал якоря и начал следовать на вход в АДМК.

31.08.2018 в 01.35 т/х «HEMERA» прошел «0» км реки Дон.

В 02:00 с разрешения службы капитана морского порта Ростов-на-Дону (позывной «Ростов Трафик контроль») т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» на Кумженском рейде морского порта Ростов-на-Дону снялся с якорей, произвел оборот и начал движение вниз по реке Дон на выход в море.

В 03.08 т/х «HEMERA», проходя 3167,5 км реки Дон, на 16 канале УКВ радиостанции сообщил о проходе траверза 3 причала морского порта Азов.

На ходовом мостике находились: капитан, осуществлявший управление судном – находился у пульта управления главными двигателями; второй помощник капитана судна – находился на вахте, вел наблюдение и обеспечивал связь; матрос – находился на руле и выполнял команды на руль; матрос – впередсмотрящий; лоцман –  обеспечивал безопасное плавание судна, находился в левой части мостика.

В 03.14 т/х «HEMERA», проходя 3167 км реки Дон, зашел на Азовский перекат – участок, закрытый для расхождения и обгона судов длиной свыше 100 метров.

В 03.19 на т/х «HEMERA» проходил 3166,2 км реки Дон.

В 03.21 т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», проходя 3162,4 км реки Дон со скоростью 6,1 узла, сообщил на 16 канале УКВ радиостанции, что подходит к перекату Азовский.

На ходовом мостике находились: капитан, осуществлявший управление судном; второй помощник капитана - вел наблюдение, слуховое наблюдение УКВ радиостанции и наблюдение с помощью РЛС; лоцман обеспечивал безопасное плавание судна.

В 03:24 т/х «HEMERA», проходя 3165,41 км реки Дон на 16 канале УКВ радиостанции сообщил, что следует Азовским перекатом и освободит его через 5 минут.

Рис. 18. Ходовой мостик т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

Лоцман т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» уточнил у лоцмана т/х «HEMERA» наблюдают ли они танкер, на что лоцман т/х «HEMERA» подтвердил, что наблюдают.

Находясь на 3163 км реки Дон и следуя со скоростью 7,1 узла, капитан т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» изменил режим работы главных двигателей со среднего хода на самый малый. Для погашения инерции и удержания судна на курсе, рулевые колонки были развернуты в противоположные стороны, чтобы струи были направлены в сторону бортов. Скорость судна начала снижаться.

03:21                                                                         03:24                                                                     03:29

Рис. 19. Схема рулевых колонок т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

В 03:25 лоцман т/х «HEMERA» связался с т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» и попросил, чтобы танкер снизил скорость. Капитан танкера подтвердил, что снизил обороты главного двигателя.

В 03:28 т/х «HEMERA», проходя 3164,97 км реки Дон, сообщил по УКВ радиостанции т/х «САБИНЕ», двигавшемуся на выход в море за т/х «ЧАЕН» и т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» о том, что выходит с Азовского переката и подходит к разделительному бую (3164,3 км реки Дон).

Капитан т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», находившегося на 3163,66 км реки Дон, снизил скорость танкера до 4,5 узлов. Визуально и с использованием РЛС и ECDIS не наблюдал в районе разделительного буя, идущий навстречу т/х «HEMERA».

03:31

03:31

03:30

03:30

03:29

03:29

03:28

03:28

03:244

03:244

03:32:22

03:32:22

03:32

03:32

03:31

03:31

03:30

03:30

03:29

03:29

03:24

03:24

Т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

Т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

Рис. 20. Схема столкновения т/х «НЕМЕRА» и т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

В 03:29 т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» зашел на 3163,8 км реки Дон (закрытый участок Азовского переката), где капитан судна визуально и с помощью РЛС обнаружил т/х «HEMERA», проходивший 3164,8 км реки Дон. Капитан т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» развернул насадки на 180° и начал гасить инерцию судна. Скорость т/х «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» снизилась до 3,9 узла.

Лоцман т/х «HEMERA» визуально, на дистанции 700-800 метров, обнаруживший огни и силуэт танкера т/х «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», дал команду перевести рули право на борт. Данная команда рулевым была выполнена. Судно продолжало двигаться прямо еще 17 секунд со скоростью 4,3 узла, после чего медленно начало изменять курс вправо. Лоцманом т/х «HEMERA», для увеличения скорости поворота, была дана рекомендация добавить обороты левого ГД до среднего хода, но увеличение оборотов двигателя необходимого эффекта не дали.

В 03:30 лоцман т/х «HEMERA», оценив ситуацию и определив, что т/х «HEMERA» проходит 3164,54 км реки Дон, а дистанция до т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», находившегося на 3163,880 км, составляет 600 м, дал рекомендацию капитану изменить режим работы главных двигателей на «полный задний ход». Капитан, не выполнив рекомендацию лоцмана, изменил режим работы левого ГД на полный вперед, а правого - на полный назад. Данные действия необходимого эффекта не дали. Судно по-прежнему медленно изменяло курс вправо.

Рис. 21. Экран РЛС т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» на 03:29:13 31.08.2018

Капитан т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», работая машинами, продолжал снижать скорость танкера.

В 03:30:50 лоцман т/х «HEMERA» по УКВ радиостанции сообщил, что судно медленно изменяет курс вправо.

В 03:31:14 на 3164 км реки Дон лоцман т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» по УКВ радиостанции сообщил, чтобы т/х «HEMERA» быстрее поворачивал вправо. На что лоцман т/х «HEMERA», находившегося на 3164,36 км реки Дон, сообщил, что судно не изменяет курс вправо и предложил т/х «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» изменить курс вправо. Т/х «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», продолжая снижать скорость, начал незначительно уклоняться вправо.

Рис. 22. Экран РЛС т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» на 03:30:58

Лоцман т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», находящегося на 3164,03 км реки Дон, ответил лоцману т/х «HEMERA», что изменение курса вправо небезопасно.

В 03:31:35 лоцман т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» предложил т/х «HEMERA» удерживать судно на курсе.

В 03:32 т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», находившийся на 3164 км реки Дон, полностью погасив инерцию и остановившись на линии следования т/х «HEMERA», начал движение назад.

Т/х «HEMERA» продолжал следовать вперед, медленно изменяя курс вправо. Капитан т/х «HEMERA» дал указание переложить руль влево и изменить режим работы главных двигателей на средний задний ход. Рулевой выполнил указание капитана, после чего судно увеличило угловую скорость поворота.

В 03:32:22, на 3164,11 км реки Дон, т/х «HEMERA» под углом около 70-80 градусов столкнулся с т/х «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», идущим задним ходом.

Рис. 23. Экран РЛС т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» на 03:31:58

Установленные факты

1. Системы обеспечения безопасности мореплавания находились на штатных местах и работали в соответствии с установленными к ним требованиями.

2. Оба судна были укомплектованы лицами, имеющими действующие дипломы и квалификационные свидетельства. Состав и квалификация членов экипажа удовлетворяла требованиям, установленным свидетельством о минимальном составе экипажа.

3. Гидрометеорологические условия не оказывали влияние на маневрирование и движение судов. Видимость хорошая 6-8 км, ветер E-NE 7 м/с, уровень воды по рейке лоцпоста Азов + 35 см.

Рис. 24. Схема столкновения т/х «НЕМЕRА» и т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

3. В соответствии с требованиями классификационного общества, т/х «НЕMERA» оборудован одним радаром.

4. Лоцман т/х «HEMERA» перед заходом на Азовский перекат, дал рекомендацию капитану или вахтенному помощнику сообщить по рации о заходе судна на закрытый участок.

В соответствии с записью радиопереговоров, капитан (вахтенный помощник) т/х «HEMERA» находясь на 3167 км реки Дон не сообщили о заходе судна на Азовский перекат, тем самым не выполнили рекомендацию лоцмана.

5. Последние данные о местоположении судна «HEMERA» указаны на 03:19 при прохождении 3166,2 км реки Дон (участок Азовского переката), АИС т/х «HEMERA» работала с периодическими сбоями, что зафиксировано в радиопереговорах судов.

Передача фактической информации о скорости, местоположении не поступала находящимся в этом районе судам. Средняя скорость т/х «HEMERA» на участке 3164,11 км - 3166,2 км реки Дон составляла 5,18 узла.

В соответствии с информацией службы капитана морского порта Азов, данные о местоположении т/х «HEMERA» перестали поступать до захода судна на Азовский перекат.

6. Предварительная навигационная прокладка маршрута движения судна не выполнена. Исполнительная навигационная прокладка на т/х «HEMERA» не велась, в связи с чем, отсутствовал должный контроль за местоположением и движением судна.

7. Танкер «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» оборудован двумя независимыми электронно-картографическими навигационными информационными системами (ЭКНИС) по которым судоводителями осуществлялся постоянный контроль за местоположением и движением судна.

8. На т/х «HEMERA» рулевое устройство судна находилось в неисправном техническом состоянии - отсутствовала рулевая тяга левой насадки. Левая рулевая насадка находилась в зафиксированном положении параллельно ДП судна. Капитан т/х «HEMERA» не сообщил об этом лоцману перед началом лоцманской проводки.

9. В СУБ т/х «HEMERA» не разработаны процедуры:

- по техническому обслуживанию рулевого устройства судна;

- лоцманская карточка (Pilot card), содержащая точные данные: об осадке, о длине, ширине и вместимости судна, его технико-эксплуатационных и маневренных характеристиках, наличии и степени готовности судовых средств движения, управления, навигации, сигнализации и связи, разработанную, в соответствии с Резолюцией ИМО А.601(15);

- по разработке и планированию плана (маршрута) перехода согласно Резолюции А.893 (21).

10. В результате аварийного случая оба судна получили многочисленные повреждения корпуса выше ватерлинии в виде вмятин, деформаций, пробоин, разрывов и бухтин.

Рис. 25. Повреждения левого борта т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»

11. В морском порту Азов на участке 3163,8 км по 3165,9 км р. Дон расхождение и обгон всех судов запрещены, а на участке с 3166 км по 3167 км запрещены расхождение и обгон для судов длиной более 100 метров. В связи с тем, что оба судна имели длину более 100 метров, расхождение для них было запрещено на всём участке акватории морского порта Азов с 3163,8 км по 3167 км.

Обязательные постановления в морском порту Азов определяют очередность прохода судами участков акватории морского порта, на которых расхождение судов не допускается – суда, следующие с моря (т/х «НEMERA») уступают дорогу судам, следующим в море (т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ»).

Т/х «НEMERA» перед заходом на запрещенный участок в 03.08 сообщил о том, что проходит траверз 3 причала морского порта Азов, однако не акцентировал внимание судоводителей на том, что судно подходит к Азовскому перекату. Также, т/х «НEMERA», заняв в 03:14 Азовский перекат, не сообщил об этом по УКВ-радиосвязи.

Т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» в 03:21 за 1,4 км до запрещенного для расхождения участка объявил о подходе к Азовскому перекату. В это время т/х «НEMERA» уже 7 минут следовал по Азовскому перекату и в 03.24 сообщил о том, что через 5 минут освободит его. Кроме того, лоцманы т/х «НEMERA» и т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» обменялись информацией относительно видимости друг друга.

Таким образом, на т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», находящемся за верхней границей запретного для расхождения участка на Азовском перекате знали о том, что перекат занят и начали снижать скорость. В 03.29 т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ», снижая скорость, следуя по течению зашел на запретный для него участок сверху, в то время как т/х «НEMERA» выходил с данного участка.

При этом морской лоцман т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» не давал рекомендации капитану судна о необходимости соблюдения требований Обязательных постановлений в морском порту Азов относительно правил прохода участков Азовского переката, где расхождение судов и обгон не допускается и не оказывал помощи в оценке навигационной обстановки на Азовском перекате, ограничившись уточнением обстоятельств относительно видимости одним судном другого.

12. Лоцман т/х «HEMERA» оценив, что судно находилось на 3164,54 км, а дистанция до т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» (3163,880 км) составляла около 600 м, дал верную и своевременную рекомендацию капитану, изменить режим работы главных двигателей на «полный задний ход», применив маневр активного торможения.

Согласно маневренных характеристик т/х «HEMERA», при выполнении маневра активного торможения на скорости 6 узлов судно должно остановиться пройдя дистанцию 86 м за 2 мин. 24 с.

Капитан не выполнил рекомендацию лоцмана, а принял решение и изменил режим работы левого ГД на полный вперед, а правого ГД - на полный назад. Данные действия необходимого эффекта не дали, угловая скорость поворота судна была мала и т/х «HEMERA» медленно изменял курс вправо, с увеличением скорости движения.

13. Капитан т/х «HEMERA» обнаружил опасность столкновения за 2 мин. 22 с. до столкновения на дистанции 600 м, в 03.30, когда судно находилось на 3164,54 км. Действия по снижению скорости судна в целях предотвращения столкновения предприняты не были.

14. Капитаном т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» опасность столкновения была обнаружена за 1 мин 32 с до происшествия, на дистанции 340 м от т/х «HEMERA». В 03:30:50, когда судно находилось на 3164,02 км капитан т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» изменил курс вправо и снизил скорость до полной остановки судна.

Причины аварийного случая

1. Выбор капитаном т/х «HEMERA» неэффективного и небезопасного маневра для пропуска т/н «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» и предупреждения столкновения при имеющихся маневренных ограничениях из-за технической неисправности рулевого устройства.

2. Расхождение судов на участке Азовского переката, где это запрещено, вследствие захода т/х «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» на данный участок Азовского переката, в то время, когда т/х «HEMERA» находился на нём.

Выводы

Произошедшей аварии в большой мере способствовало невыполнение требований:

правил 8 а); 17 в) МППСС – 72 в отношении предотвращения столкновения;

Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним, в отношении обязанности уступить дорогу судну, следующему по фарватеру по течению;

Обязательных постановлений в морском порту Азов, в отношении обязанности при подходе к участку, где расхождение и обгон не допускаются, уступить дорогу судам, следующим в море (сверху по реке Дон);

МКУБ, в отношении отсутствия в СУБ т/х «HEMERA» процедуры организации технического обслуживания рулевого;

Положения о морских лоцманах Российской Федерации, в отношении выдачи рекомендаций капитану судна относительно соблюдения правил прохода участка Азовского переката, где расхождение и обгон судов не допускаются и оказанию помощи в оценке навигационной обстановки на перекате.

СТОЛКНОВЕНИЕ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА АЗОВ

т/х «ВОДЛА-2» и т/х «COMANCHE» 13.09.2018

Краткое описание аварии

13.09.2018 в 20:06:30 в верхней части переката Елизаветинский морского порта Азов, при расхождении, произошло столкновение т/х «ВОДЛА-2» и т/х «COMANCHE» (флаг Мальта).

Рис. 26 Сухогрузный теплоход «ВОДЛА-2»

Рис. 27 Теплоход для генгруза «COMANCHE»

Данные о судах

| Название: |  | ВОДЛА-2 | COMANCHE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип судна: |  | Судно для генерального груза | Судно для генерального груза |  |
| Флаг: |  | Российская Федерация | Malta |  |
| Номер ИМО: |  | 8230572 | 8955720 |  |
| Рейс (откуда и куда): |  | из п. Балаково (Россия) в п. Амфльяполь (Греция) | из Хайфа (Израиль) в п. Ростов-на-Дону (Россия) |  |
| Порт регистрации |  | Санкт-Петербург | Valletta |  |
| Место и год постройки: |  | Чехословакия, 1983 | Россия, 1991 |  |
| Наибольшие размерения судна: |  | Длина – 114,00 м, Ширина – 13,00 м, Высота борта – 5,5 м | Длина – 139,1 м; ширина – 16,5 м; высота борта– 5,5 м. |  |
| Вместимость (брутто/нетто): |  | 2457/1147 | 4988/2238 |  |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: |  | Два дизеля, 6-27,5 А2L, 1030 кВт | ДВС, Г-70-5, 6ЧРН 36/45. (2х882 кВт) |  |
| Число и конструкция гребных винтов: |  | 2 гребных винта внутреннего вращения, фиксированного шага | Два винта фиксированного шага |  |
| Конструкция руля, ПУ: |  | Две поворотные насадки и полубалансирный руль в ДП | Две насадки со стабилизаторами |  |
| Скорость полного хода (маневренного/морского в узлах): |  | 8,0 | 10,6 /9,0 |  |
| Осадка на момент аварии (нос): |  | 3,6 м | 2,20 м |  |
| Осадка на момент аварии (корма): |  | 3,6 м | 2,60 м |  |
| Число пассажиров: |  | 0 | 0 |  |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: |  | Пшеница 2812 т | Без груза. (В балласте). |  |
| Численность экипажа: |  | 10 | 14 |  |
| Штатный комплект спасательных средств: |  | 2 спасательные шлюпки на 11 человек, 15 гидрокостюмов, 16 спасательных жилетов, 2 спасательных плота на 10 человек каждый, 10 спасательных кругов | 1 спасательная шлюпка, 1 шлюпка дежурная, 21 гидрокостюмов, 24 спасательных жилетов, 4 ПСН. |  |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: |  | УКВ 25 Вт. Дальность 40 миль. | УКВ 25 Вт. Дальность 60 миль |  |
| Электрорадионавигационные приборы: |  | Главный МК – КМО УКПМ, РЛС - FURUNO, RODEN Гирокомпас – NAVIGAT X MK 2, АИС – SAILOR 6004, УКВ радиостанции - Sailor RM-2042 и JRC. Средства спутниковой подвижной связи – INMARSAT – C и THRANE&THRANE. | Компас магнитный главный, компас магнитный путевой, Радар KELVIN HUGHES 5000T, УКВ/ЦИВ KELVIN HUGHES, NAVTEX SNX-300, ПВ/КВ ЦИВ, р/ст KELVIN HUGHES, АРБ - McMurdo 406, Аварийные УКВ р/станции - Sailor SP3110 – 3 шт. AИС-SAMYUNG SI-30 AR |  |
| Число и мощность водоотливных средств: |  | 2х140 м³/час | 2 балластных насоса по 250 м3/час |  |
| Противопожарные средства: |  | 2 пожарных насоса, 1 аварийный пожарный насос. Система объемного пенного пожаротушения. Система объемного углекислотного пожаротушения помещений. Система водотушения; Переносные средства: огнетушители, кошмы, песок и т.п. | 2 пожарных насоса, 1 аварийный пожарный насос, переносные средства: огнетушители, кошмы, песок и т.п. |  |

УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,

ПРИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ

13.09.2018 в 16:00 на борт т/х «ВОДЛА-2», стоящего на якорях в границах Нижнегниловского рейда морского порта Ростов-на-Дону, прибыл морской лоцман для проводки судна из п. Ростов-на-Дону до приемного буя АДМК.

В 16:45 т/х «ВОДЛА-2», с разрешения службы капитана морского порта Ростов-на-Дону (позывной «Ростов трафик контроль»), начал движение вниз по течению реки Дон.

В 19:55 лоцман т/х «COMANCHE», следующего вверх по р. Дон в п. Ростов-на-Дону, сообщил по УКВ радиостанции о заходе судна на нижнее колено Елизаветинского переката.

В 20:00 т/х «ВОДЛА-2», со скоростью 5,4 узла, прошел 3161,4 км реки Дон. Капитан т/х «ВОДЛА-2» дал указание переложить руль вправо на 10°. Главные двигатели судна находились в режиме самого малого переднего хода. Для контроля уровня воды под килем был включен эхолот. Т/х «ВОДЛА-2» следовал по правой стороне фарватера.

На ходовом мостике т/х «ВОДЛА-2» находились: капитан, осуществлявший управление судном - у пульта управления главными двигателями, старший помощник капитана судна вел наблюдение и обеспечивал УКВ-радиосвязь, матрос - на руле и лоцман, осуществлявший проводку судна.

По распоряжению капитана т/х «ВОДЛА-2» на руль встал старший помощник капитана, матрос вёл визуальное наблюдение за окружающей обстановкой.

В 20:02 т/х «COMANCHE», находясь на 3162,82 км реки Дон, следовал со скоростью 3,7 узла по нижнему колену Елизаветинского переката.

На ходовом мостике т/х «COMANCHE» находились: капитан, осуществлявший управление судном - у пульта управления главными двигателями, старший помощник капитана на крыле мостика вел наблюдение, матрос - на руле и лоцман, осуществлявший проводку судна - в левой части мостика. Капитан и лоцман т/х «COMANCHE» визуально обнаружили следующий навстречу т/х «ВОДЛА-2».

Капитан и лоцман т/х «ВОДЛА-2» так же обнаружили движущийся навстречу т/х «COMANCHE», заходящий в поворот из-за острова.

В 20:03 на т/х «ВОДЛА-2», проходившем 3161,76 км р. Дон со скоростью 4,5 узла, по распоряжению капитана руль был переложен «прямо», т.к. дальнейшее следование этим курсом могло привести к посадке на мель. Судно продолжило следовать вдоль правой, по ходу судна, границы фарватера.

В 20:04 т/х «COMANCHE», находясь на траверзе острова, продолжая движение в прежнем направлении, подходил к буям № 101, 102.

В 20:05:20 суда находились на расстоянии около 260 м друг от друга. Т/х «COMANCHE» начал смещаться на середину фарватера. Т/х «ВОДЛА-2» прошел 3162,0 км р. Дон и, двигаясь в прежнем направлении, со скоростью 5,5 узла, подходил к паре буев № 101, 102. В это время носовая часть т/х «COMANCHE» поравнялась с данными буями. Лоцман т/х «ВОДЛА-2», заметив, что

Рис. 24. Схема столкновения т/х «ВОДЛА-2» и т/х «COMANCHE»

дистанция между его судном и т/х «COMANCHE» начала опасно сокращаться, по УКВ радиостанции вызвал т/х «COMANCHE» и дал ему рекомендацию уходить вправо.

В 20:06:00 суда находились на расстоянии около 80 м друг от друга,                      т/х «ВОДЛА-2» продолжал следовать вдоль правой, по ходу движения, границы фарватера (сторона красных буев), т/х «COMANCHE» двигался посередине фарватера. Чтобы не допустить столкновения судов, капитан т/х «ВОДЛА-2» изменил режим работы главных двигателей на «стоп», затем на задний полный ход с перекладкой рулей «лево на борт» для отвода носовой части судна вправо. Несмотря на принятые меры, носовая часть т/х «ВОДЛА-2» начала смещаться в сторону             т/х «COMANCHE».

В 20:06:30 на 3162,25 км реки Дон произошло столкновение судов.

## Рис. 25. Повреждения т/х «ВОДЛА-2» и т/х «COMANCHE» (справа)

Установленные факты

1. Системы обеспечения безопасности мореплавания находились на штатных местах и работали в соответствии с установленными к ним требованиями.

2. Оба судна были укомплектованы лицами, имеющими действующие дипломы и квалификационные свидетельства. Состав и квалификация членов экипажа удовлетворяла требованиям, установленных свидетельством о минимальном составе экипажа.

3. Гидрометеорологические условия не оказывали влияние на маневрирование и движение судов. Видимость хорошая 8-10 км, ветер E-NE 2-5 м/с, уровень воды в реке Дон по рейке лоцпоста Азов + 45 см.

4. В соответствии с записью радиопереговоров лоцман т/х «COMANCHE», находясь на 3167 км реки Дон, сообщил о заходе судна на Елизаветинский перекат.

5. Оба судна визуально обнаружили друг друга в 20:02 - за 4 мин. 30 секунд до столкновения. Дистанция между судами составляла 1,16 км.

6. В соответствии с требованиями пункта 8 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним (утв. Приказом Минтранса РФ от 26.10.2017 г. № 463), при расхождении, приоритетом движения пользовалось судно, следующее по речному фарватеру по течению, т.е. т/х «ВОДЛА-2».

7. Участок реки Дон в месте столкновения судов не является запрещенным для расхождения и имеет гарантированную ширину судового хода – 140 м, достаточную для расхождения т/х «COMANCHE» и т/х «ВОДЛА-2».

8. Согласно записи УКВ-радиопереговоров, место и порядок расхождения судов судоводителями т/х «ВОДЛА-2» и т/х «COMANCHE» не определялись.

9. На представленных судовладельцем т/х «COMANCHE» скриншотах движения, зафиксированных прибором регистрации данных рейса т/х «COMANCHE», в промежуток времени с 20:05:00 по 20:07:20 т/х «COMANCHE» двигался компасным курсом в 20:05:00 - 116 градусов, а в 20:06:40 – 115 градусов.  В соответствии с координатами движения т/х «COMANCHE», зафиксированными прибором регистрации данных рейса т/х «COMANCHE» в промежуток времени с 20:05:00 по 20:06:40, переведенными в систему координат «Пулково», нанесенными на морскую навигационную карту №38185, непосредственно перед столкновением т/х «COMANCHE» двигался по оси судового хода. Координатные точки движения судна находятся на одной линии. Таким образом, непосредственно перед столкновением, существенного изменения курса т/х «COMANCHE» вправо не последовало.

10. В соответствии с протоколом опроса лоцмана т/х «COMANCHE» судно при заходе на перекат Елизаветинский не придерживалось правой, по ходу движения судна стороны (сторона зелёных буев), в связи с имеющимся свальным течением на зелёную границу фарватера.

11. До момента визуального обнаружения т/х «COMANCHE», капитан т/х «ВОДЛА-2» зная о его приближении, дал указание рулевому переложить руль вправо на 10°. Главные двигатели судна находились в режиме самого малого переднего хода. Т/х «ВОДЛА-2» подходил к участку, имеющему изгиб вправо по направлению движения судна и следовал в непосредственной близости к правой, по ходу движения, границе фарватера.

В соответствии с записью УКВ-радиопереговоров, при подходе т/х «COMANCHE» к месту установки пары буёв № 101 и № 102, лоцман т/х «ВОДЛА-2», во избежание столкновения, по УКВ-радиостанции вызывал т/х «COMANCHE» и дал ему рекомендацию уходить вправо. С т/х «COMANCHE» последовал ответ: «Уже уходим». Однако до момента столкновения курс т/х «COMANCHE» не изменялся, и он следовал по оси фарватера, не придерживаясь его правой по ходу движения границы.

В 20:06 капитан т/х «ВОДЛА-2», визуально определив, что курс т/х «COMANCHE» остается неизменным, перевел ГД судна в режим полного заднего хода с перекладкой рулей влево. Корма т/х «ВОДЛА-2», имеющего достаточную инерцию движения, начала уходить вправо, вследствие чего, судно стало разворачиваться влево, в сторону следующего во встречном направлении т/х «COMANCHE».

12. В соответствии с показаниями прибора регистрации данных рейса т/х «COMANCHE», скорость судна, в момент столкновения, составляла 5,6 узла. Скорость т/х «ВОДЛА-2», в соответствии с данными Комплексной интегрированной информационной системы «МоРе» - 5,5 узла.

13. В соответствии с объяснительными капитана и лоцмана т/х «ВОДЛА-2», в период развития аварийной ситуации решения по управлению т/х «ВОДЛА-2» принимал самостоятельно капитан, а лоцман вел переговоры по УКВ радиосвязи с т/х «COMANCHE» для координации действий.

14. В результате аварийного случая оба судна получили повреждения корпуса и конструкций судна, не влияющие на их мореходные качества.

Причины аварийного случая

Непринятие капитаном т/х «COMANCHE» должных мер для следования судна вдоль правой по ходу движения стороне фарватера, не учёт существовавшего у т/х «ВОДЛА-2» приоритета при расхождении.

Неэффективный маневр, предпринятый капитаном т/х «ВОДЛА-2» по предупреждению столкновения.

Выводы

Столкновение судов в море происходят в большей части по причине несоблюдения правил МППСС-72.

В данном случае не были выполнены требования правил 8 (а) (f), 9(a)

Лоцманы не оказали помощь капитанам судов в оценке навигационной обстановки и управлении судном, используя знание правил плавания, гидрометеорологических и местных особенностей в районе лоцманской проводки судна, а также влияния этих условий на плавание судна.

ПОТЕРЯ ОСТОЙЧИВОСТИ БУКСИРУЕМОЙ БАРЖИ-ПЛОЩАДКИ «БАРЖА № 2» В БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЕ КАРСКОГО МОРЯ 31.10.2018

Краткое описание аварии

31.10.2018 в 09 час 50 мин (здесь и далее время московское) в Байдарацкой губе Карского моря несамоходное судно «БАРЖА №2» (без экипажа), буксируемая буксиром «ГЕРОЙ П.П. КОЖИН», в штормовых условиях при отрицательных температурах воздуха в результате обледенения и возникшего по этой причине крена на правый борт перевернулась кверху днищем. Баржа в перевернутом состоянии осталась на плаву, груз затонул.

## Рис. 26. Буксир «ГЕРОЙ П.П. КОЖИН» и «БАРЖА № 2»

Данные о судах

| Название: |  | ГЕРОЙ П. П. КОЖИН | БАРЖА №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип судна: |  | Буксир | Баржа-площадка |  |
| Флаг: |  | Российская Федерация | Российская Федерация |  |
| Номер ИМО: |  | нет | нет |  |
| Рейс (откуда и куда): |  | п. Харасавэй – п. Архангельск | п. Харасавэй – п. Архангельск |  |
| Порт регистрации |  | Архангельск | Архангельск |  |
| Место и год постройки: |  | Котлас, 1973 | Архангельск, 1991 |  |
| Наибольшие размерения судна: |  | Длина 33,8, ширина 8,0, высота борта 2,5 | Длина 58,32, ширина 13,34, высота борта 1,79 |  |
| Вместимость (брутто/нетто): |  | 195/64 | 488/93 |  |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: |  | Два ДВС, суммарная мощность 440 кВт | нет |  |
| Число и конструкция гребных винтов: |  | Два винта фиксированного шага | нет |  |
| Конструкция руля, ПУ: |  | ПУ отсутствует | нет |  |
| Скорость полного хода (маневренного/морского в узлах): |  | 11 | 0 |  |
| Осадка на момент аварии (нос): |  | 1,4 | 0,9 |  |
| Осадка на момент аварии (корма): |  | 1,5 | 1,0 |  |
| Число пассажиров: |  | 0 | 0 |  |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: |  | 0 | 400 т металлолома в клетях, на палубе |  |
| Численность экипажа: |  | 7 | 0 |  |
| Штатный комплект спасательных средств: |  | Одна дежурная надувная моторная шлюпка F-420D, два ПСН-10МК, 4 спас. круга, 12 спас. жилетов, 10 гидрокостюмов | нет |  |
| Мощность радиостанции и радиус её действия: |  | 300,025-300,225 МГц, Ермак СР-360 | нет |  |
| Электрорадионавигационные приборы: |  | Компас магнитный, УКВ-радиотелефонная станция главная (Ермак СР-360), ПВ/КВ-радиоустановка STR-6000A, спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ, РЛС FURUNO M-1832, средство электронной прокладки (СЭП) FURUNO M-1832, устройство передачи курса SC-50, приемоиндикатор ГНСС SPR1400 | нет |  |
| Число и мощность водоотливных средств: |  | Один насос НЦС-3, один эжектор-ПВЭЖ-25 | нет |  |
| Противопожарные средства: |  | Один насос 3К6а, 400 кг пенообразователя, огнетушители: 6 порошковых, 4 углекислотных | нет |  |
| Категория ледовых усилений судна: |  | М-СП 3,5 (лед 20) А | нет |  |

Условия и обстоятельства, при которых произошел аварийный случай

29.10.2018 в п. Харасавэй капитан буксира «ГЕРОЙ П. П. КОЖИН» получил распоряжение судовладельца следовать с несамоходным судном «БАРЖА №2» (далее – баржа) на буксире в морской порт Архангельск.

30.10.2018, после проведения экипажем буксира всех мероприятий по осмотру отсеков баржи и подготовки её для перехода, в 06:45 состав вышел в рейс.

На момент выхода, по данным ФГБУ «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», фактическая погода: ветер NE-E 2-5 м/с. Температура воздуха -11º – -14ºC, небольшой снег, дымка, видимость 1-4 км. При следовании по маршруту перехода лёд на поверхности моря отсутствовал. Истинный курс состава составлял 201º, скорость 5 узлов.

С 12 до 18 часов наблюдался юго-западный, западный ветер, силой 5-10 м/с, температура воздуха -2 – -3ºC. Видимость составляла 10 - 20 км. При курсе баржебуксирного состава 201º ветер встречный и в правый борт.

С 21 часа юго-западный ветер усилился, порывами до 14 м/с, температура воздуха -4ºC, метель. Волна до 1,7 метра. Дальность видимости уменьшилась до 4 км. Темное время суток. По информации капитана буксира, визуально и с помощью прожектора баржа не наблюдалась. Наблюдение за баржей осуществлялось по РЛС на малых шкалах дальности.

31.10.2018 с 00 часов до 03 часов: ветер юго-западный 12 м/с, порывы до 17 м/с, температура воздуха -6ºC, снег. Видимость 1-2 км.

В 06:00 на курсе 218º визуально обнаружен крен баржи 5 - 7º на правый борт и обледенение груза и баржи по правому борту. Скорость состава из-за волнения и усиления ветра снизилась до 2 узлов. В 06:15 в целях спасения груза и баржи капитаном принято решение повернуть на обратный курс и следовать малым ходом.

С 06 часов до 09 часов: ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 15-19 м/с, температура -6ºС, снег, метель, видимость 2-4 км. С учетом изменения курса, который составил 55º ветер по-прежнему в правый борт.

В 07 часов зафиксировано значительное увеличение крена баржи до 10 - 15º на правый борт.

В 09:50 произошел оверкиль баржи через правый борт. Баржа осталась на плаву. По распоряжению судовладельца баржа отбуксирована в залив к острову Литке.

02.11.2018 в 16:20 в координатах φ=69°23’.9N; λ=67°21’.3E баржа коснулась аппарелью грунта.

03.11.2018 в 12 :00 завершены мероприятия по установке баржи на якорь и т/х «ГЕРОЙ П. П. КОЖИН» продолжил рейс в морской порт Архангельск.

## Рис. 27. Размещение груза на палубе н/с «БАРЖА № 2» перед отходом из п. Харасавэй

Установленные факты

1.	Буксир «ГЕРОЙ П. П. КОЖИН» с н/с «БАРЖА №2» осуществляли плавание в установленном классификационным обществом районе плавания.

2. Экипаж буксира «ГЕРОЙ П. П. КОЖИН», состоял из 7 человек. Фактическая численность экипажа буксира соответствовала требованиям «Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа», выданного на основании правила V/14.2 МК СОЛАС-74.

3. Члены экипажа были должным образом дипломированы и квалифицированы.

4. 23.08.2018 т/х «ГЕРОЙ П. П. КОЖИН» был предъявлен ИГПК морского порта Архангельск.

5. Погрузка металлолома на баржу осуществлялась арендатором у безопасного причала в пункте Бованенково. Металлолом находился в сваренных между собой клетях на палубе равномерно, в один слой. Общий вес груза составил 400 т, дедвейт баржи 500 т. Максимальная осадка в полном грузу 1,02 м.

23.10.2018 «БАРЖА №2» в груженом состоянии после проверки отсеков на наличие воды, принята капитаном буксира «ГЕРОЙ П. П. КОЖИН» к буксировке.  Наличие воды в отсеках и повреждений корпуса баржи не выявлено.

6. Остойчивость баржи с грузом металлолома в клетях не была проверена согласно требованиям «Правил Российского Речного Регистра». Перевозка такого груза не включена в таблицу 4 «Информации об остойчивости и непотопляемости», согласованной с РРР 30.04.2009 (далее «Информация…»), поэтому, в соответствии с Инструкцией капитану, на баржу нельзя было грузить такой груз. Этот груз нужно рассчитывать, как перевозку контейнеров на палубе, с креплением каждой клети к корпусу судна штатным креплением. В случае приварки всех клетей в единое целое, груз надо рассматривать как тяжеловесный в отношении смещения. В любом случае, схема крепления клетей с металлоломом должна быть рассчитана сертифицированной организацией. Расчёт остойчивости, выполненный старшим помощником капитана, не соответствует «Информации...». При этом обледенение в расчёте не учитывалось. Тот факт, что баржа перевернулась в результате воздействий ветра, волнения и обледенения груза, показывает, что при расчёте остойчивости н/с «БАРЖА №2» были допущены серьёзные ошибки.

7. Во время аварийного случая на мостике ходовую навигационную вахту несли капитан и боцман, в машинном отделении на машинной вахте - старший механик.

8. Разрешения Администрации Северного морского пути на плавание в акватории Северного морского пути буксира «ГЕРОЙ П. П. КОЖИН» и н/с «БАРЖА № 2» были выданы на период с 21.08.2018 по 30.09.2018 и на момент аварии были не действительны.

Причины аварийного случая

Забрызгивание и заливание баржи и груза при отрицательных температурах воздуха во время плавания под воздействием штормового ветра и волнения в условиях обледенения, что в совокупности привело к снижению остойчивости, большому статическому крену, смещению груза и последовавшему опрокидыванию н/с «БАРЖА № 2».

Эксплуатация в акватории Северного морского пути судов без разрешения Администрации Северного морского пути.

Отсутствие надлежащего наблюдения и непринятие своевременных мер экипажем буксира «ГЕРОЙ П.П. КОЖИН» в целях предотвращения обледенения груза и баржи.

Использование н/с «БАРЖА № 2» не по назначению и без соответствующей проверки остойчивости.

Выводы

Плавание в акватории Северного морского пути следует осуществлять с разрешения Администрации Северного морского пути и в строгом соответствии с Правилами плавания в акватории Северного морского пути, утвержденными приказом Минтранса России от 17.01.2013 № 7.

При определении состава ходовой навигационной вахты руководствоваться требованиями Кодекса ПДНВ 78/95 с тем, чтобы состав ходовой навигационной вахты был достаточен для обеспечения постоянного надлежащего наблюдения с учётом:

видимости, состояния погоды и моря;

дополнительной рабочей нагрузки на членов экипажа, вызываемой буксировочной операцией;

маневренных характеристик судна и буксируемого объекта.

Рекомендации по предупреждению подобных аварийных случаев в будущем

Исключить случаи эксплуатации судов без разрешения Администрации Северного морского пути, не по назначению и без соответствующей проверки остойчивости.

ГИБЕЛЬ ЛОЦМАНА ПРИ ВЫСАДКЕ С Т/Х «MOUNT OLYMPUS»

НА Т/Х «КАПИТАН АВДЮКОВ»

В ЧЁРНОМ МОРЕ 30 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВАРИИ

30.12.2018 в 05:10 в Чёрном море на акватории морского порта Туапсе при сходе с лоцманского судового штормтрапа танкера «MOUNT OLYMPUS» (флаг Маршалловы Острова) на буксир «КАПИТАН АВДЮКОВ» (флаг Российская Федерация) лоцман упал в воду между бортами двух судов. Лоцмана подняли из воды в бессознательном состоянии на буксир «КАПИТАН АВДЮКОВ», доставили к причалу №1 морского порта Туапсе, вызвали скорую помощь. В 06:00 лоцман, по заключению врачей скорой помощи, скончался, не приходя в сознание.

СВЕДЕНИЯ О СУДАХ И ОБ АВАРИИ

Рис. 1 Танкер «MOUNT OLYMPUS»

| Название: | MOUNT OLYMPUS |
| --- | --- |
| Тип судна: | Танкер-химовоз |
| Флаг: | Маршалловы Острова |
| Номер ИМО: | 9260081 |
| Рейс (откуда и куда): | из порта Туапсе в порт Agioi Theodoroi (Греция) |
| Порт (место) регистрации и номер регистрации: | Majuro, 5292 |
| Место и год постройки: | Saiki Heavy Industries Co. Ltd. Saiki / Oita, Japan, 2003. |
| Наибольшие размерения судна: | Длина-181,78 м., ширина-27,42 м., высота борта -16,90 м. |
| Вместимость (брутто/нетто): | 22515/11314 р.т. |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | ДВС "Mitsubishi 6UEC52LS» 7980 kW (10800 HP) @ 120 rpm. |
| Число и конструкция гребных винтов: | Fixed-right handed 4 blades |
| Конструкция руля, ПУ: | Schilling Rudder, high angle port 70 deg. stbd 70 deg. / 10t bowthrust at 650 kW (884 HP) |
| Скорость полного хода (маневренного/морского в узлах): | 12/15 |
| Осадка на момент аварии (нос): | 10,80 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 10,80 м |
| Число пассажиров: | 0 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | 32963,902 мт дизельное топливо |
| Численность экипажа: | 26 |
| Штатный комплект спасательных средств: | 13 Lifebuoys / 1 Freefal lifeboat / 1 Rescue boat / 5 Liferafts / 47 Lifejackets / 35 Immersion suits. |
| Рис. 2 Буксир «КАПИТАН АВДЮКОВ» |  |
| Название: | КАПИТАН АВДЮКОВ |
| Тип судна: | Буксир |
| Флаг: | Россия |
| Номер ИМО: | 9429479 |
| Рейс (откуда и куда): | из порта Туапсе на внешний рейд порта Туапсе |
| Порт (место) регистрации и номер регистрации: | Новороссийск |
| Место и год постройки: | Стамбул (Турция), 2009 |
| Наибольшие размерения судна: | Длина – 28.2м, ширина – 12.6м, высота борта – 5.3м. |
| Вместимость (брутто/нетто): | Валовая/чистая вместимости – 441/132 рег.т. |
| Тип и мощность судовой энергетической установки: | 2 двигателя CATERPILLAR 3516B-HD по 1864,5 кВт |
| Число и конструкция гребных винтов: | 2 винта ВРШ |
| Конструкция руля, ПУ: | Винторулевые колонки |
| Скорость полного хода (маневренного/морского в узлах): | Скорость полного хода маневренный/морской – 10/12 |
| Осадка на момент аварии (нос): | 5,2 м |
| Осадка на момент аварии (корма): | 5,4 м |
| Число пассажиров: | 0 |
| Количество и род груза, его размещение по трюмам: | 0 |
| Численность экипажа: | 5 |
| Штатный комплект спасательных средств: | Плоты спасательные – 2шт VIKING 16DK+, Дежурная шлюпка RB-40, гидрокостюмы VIRA – 8шт, гидрокостюмы ГТСК6-А(дополнительные – 6шт, спасательные жилеты ЖС-2М – 8шт, спасательные жилеты ПЛАНЕТА-II(дополнительные) – 6шт, круг спасательный КС-2 – 2шт, круг спасательный I(Л) – 6шт. |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИИ

Дата и время                                          30.12.2018 в 05:10 
Классификация аварии                  очень серьёзная авария
Место аварии                                            Черное море
Травмировано/погибло                                   -/1

Загрязнение окружающей среды         не произошло

Гидрометеоусловия                       Ветер S-SE 8-10 м/с, температура воздуха

+4ºC, видимость 4 км, волнение моря

4 балла, зыбь от юга, температура морской

воды 11 градусов.

УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АВАРИИ

30.12.2018 в 04:23 на борт танкера «MOUNT OLYMPUS» поднялся лоцман для обеспечения вывода танкера из порта Туапсе от нефтеналивного причала №2.

В выводе танкера из порта участвовали буксиры «КАПИТАН АВДЮКОВ» с носа и «СД РЕЙНДЖЕР» с кормы.

Буксиры работали переменными ходами по командам лоцмана. Вывод судна проходил в штатном режиме.

В 05:00 лоцман объявил об окончании работы буксиров, отпустил буксир «СД РЕЙНДЖЕР» и рекомендовал вахтенному помощнику капитана буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ», находившемуся на ходовой вахте и непосредственно управлявшему буксиром, подойти ближе к корме танкера «MOUNT OLYMPUS» для определения достаточности длины лоцманского судового штормтрапа. В это время танкер следовал по створам на внешний рейд порта Туапсе.

По требованию лоцмана лоцманский штормтрап был оборудован с левого борта танкера «MOUNT OLYMPUS» на высоте 4,5 метра от уровня моря.

В 05:09 на дистанции около 5 кбт от входных ворот морского порта Туапсе буксир «КАПИТАН АВДЮКОВ», выровняв свою скорость со скоростью танкера, которая составляла 5 узлов, подошел к его левому борту, в район лоцманского штормтрапа. В это время «MOUNT OLYMPUS» начал изменять свой курс влево, частично прикрывая левый борт от волны. Амплитуда колебаний буксира относительно танкера была приблизительно 0.4-0.6 метра. Подойдя в район лоцманского штормтрапа, на буксире определили, что его длина соответствует высоте борта буксира с учетом погодных условий.

В 05:10 лоцман в спасательном жилете начал спускаться по лоцманскому судовому штормтрапу танкера «MOUNT OLYMPUS». Находясь приблизительно на высоте 1 метра от площадки лоцманского трапа, установленного через фальшборт буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ», лоцман без видимой причины повис на одной левой руке и сорвался вниз ногами параллельно штормтрапу между бортами танкера и буксира. Каких-либо попыток лоцмана ухватиться правой рукой за лоцманский штормтрап не было.

В 05:10 на буксире «КАПИТАН АВДЮКОВ» были разобщены муфты главных двигателей для остановки вращения гребных винтов, во избежание попадания под них лоцмана. По судовой трансляции объявлена тревога «Человек за бортом», включены все прожекторы палубного освещения. Матрос, встречавший лоцмана на буксире, сбросил с правого борта в воду спасательный круг с линем.

В 05:11 с танкера «MOUNT OLYMPUS» доложили на 10 канале УКВ в «Трафик – контроль» (СУДС порта Туапсе) о падении лоцмана со штормтрапа танкера во время спуска. Сразу после падения лоцмана в воду, 4 помощник капитана танкера объявил тревогу «Человек за бортом» и матрос танкера сбросил спасательный круг с сигнальным огнем за борт для спасения лоцмана. После чего на танкере остановили машину, произвели маневр влево для избежания попадания лоцмана под винт и направили судовые прожектора в предполагаемое место падения лоцмана. Все члены экипажа танкера, задействованные по тревоге, производили визуальное наблюдение, вплоть до объявления о подъеме лоцмана из воды на борт буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ».

В 05:12 буксир «КАПИТАН АВДЮКОВ» дал ход, развернулся на обратный курс и последовал самым полным передним ходом к месту предполагаемого нахождения лоцмана. Включили носовой поисковый прожектор и в 05:13 обнаружили на воде лоцмана.

В 05:14 буксир «КАПИТАН АВДЮКОВ» подошёл правым бортом к обнаруженному лоцману. Лоцману сбросили спасательный круг с линем и начали вооружать забортный трап.

В 05:17 подтянули лоцмана к установленному забортному трапу. Состояние лоцмана: обессиленный в полубессознательном состоянии. Предприняты действия по поднятию лоцмана на борт.

В 05:26 лоцман был поднят на борт в бессознательном состоянии с помощью судового палубного крана. Члены судового экипажа приступили к реанимационным действиям.

В 05:27 с буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ» доложили на 10 канале УКВ в «Трафик – контроль» СУДС порта Туапсе о том, что лоцман поднят из воды на борт буксира и вызвали карету скорой помощи к причалу №1. Буксир последовал самым полным ходом в порт.

В 05:36 «КАПИТАН АВДЮКОВ» ошвартовался правым бортом к причалу №1. Экипаж продолжал проводить реанимационные мероприятия.

В 05:50 на борт буксира прибыли врачи скорой помощи и в 06:00 констатировали смерть лоцмана, которая наступила до приезда бригады скорой помощи на борт судна.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ

.1 Береговые системы обеспечения безопасности мореплавания находились на штатных местах и работали в соответствии с установленными к ним требованиями.

.2 Осадка танкера «MOUNT OLYMPUS» на момент аварийного случая была 10.8 м, высота надводного борта 6.10 м.

.3 В соответствии с требованиями Обязательных постановлений в морском порту Туапсе, прием лоцмана на судно и высадка лоцмана с судна производятся при волнении моря не более 2-х метров.

.4 Фактическое состояние погоды и состояние моря на момент аварийного случая в акватории морского порта Туапсе: ветер S-SE 8-10 м/с, температура воздуха +4ºC, видимость 4 км, волнение моря 4 балла, высота волн 2.0 м, зыбь от юга, температура морской воды 11 градусов.

.5 По результатам внеочередного освидетельствования буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ», проведенного Российским морским регистром судоходства (РС) 27.12.2017, судно было найдено отвечающим необходимым требованиям для выполнения лоцманских обязанностей, что подтверждается Актом освидетельствования судна от 27.12.2017 № 17.02883.185.

.6 Во время спуска лоцмана по судовому штормтрапу, буксир «КАПИТАН АВДЮКОВ» постоянно находился у борта танкера «MOUNT OLYMPUS». В момент падения лоцмана в воду площадка лоцманского трапа буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ» находилась точно напротив судового штормтрапа танкера «MOUNT OLYMPUS», при этом буксир поднимался и опускался на волне на высоту, приблизительно, 0.4-0.6 м.

.7 Место высадки лоцмана хорошо освещалось судовым прожектором с танкера «MOUNT OLYMPUS» и тремя стационарными прожекторами дополнительного палубного освещения буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ».

.8 Лоцманский штормтрап т/н «MOUNT OLYMPUS» соответствовал требованиям правила 23 Главы V Международной конвенции СОЛАС-74, Резолюции ИМО А.1045(27) и циркуляра MSC.1/Circ.1428 (Сертификат соответствия на трап имеется № DK-0200-MarED-167 version 4) и обеспечивал безопасный вход на судно и сход с него. Металлические стойки были установлены (диаметром не менее 32 мм и высотой над фальшбортом не менее 120 см., расстояние между стойками не менее 70 см). Лоцманский штормтрап был снабжен спасательным кругом с самозажигающимся огнем и веревочным концом, оборудован бросательными концами. Высадка лоцмана осуществлялась под руководством 4 помощника капитана с надежной связью УКВ. Лоцманский штормтрап соответствовал требованиям ISO 799 (2004), был надежно прикреплен к судну и хорошо освещен, четыре нижние балясины изготовлены из резинового материала.

.9 Судовые фалрепы лежали отдельно на главной палубе танкера «MOUNT OLYMPUS» около лоцманского штормтрапа.

Рис. 3 Лоцманский штормтрап танкера «MOUNT OLYMPUS»

.10 На буксире «КАПИТАН АВДЮКОВ» трап, установленный через фальшборт был надёжно прикреплён к судну цепями, чтобы предотвратить его опрокидывание. Но поручни по обе стороны трапа закреплены не за корпус судна внизу и в верхней части, а за сам трап, что является нарушением требования пункта 4.2 правила 23 главы V СОЛАС-74 и пункта 5.2 резолюции ИМО A.1045(27), принятой 30.11.2011.

.11 Правильность установки лоцманского штормтрапа танкера «MOUNT OLYMPUS» была проверена 2-м помощником капитана танкера. Также непосредственно перед спуском лоцманский штормтрап был проверен самим лоцманом и сопровождавшим его 4 помощником капитана. Замечаний со стороны лоцмана предъявлено не было.

Рис. 4 Лоцманский трап на буксире «КАПИТАН АВДЮКОВ»

.12 Во время спуска лоцмана по судовому штормтрапу в районе трапа танкера «MOUNT OLYMPUS» находились: 4 помощник капитана; 2 помощник капитана; матрос 1 класса и два матроса 2 класса. По их показаниям, момент падения лоцмана видел только 4 помощник капитана, назначенный капитаном танкера ответственным офицером за высадку лоцмана и наблюдавшим за спуском лоцмана.

.13 Момент падения лоцмана с судового штормтрапа танкера «MOUNT OLYMPUS» отчетливо видели 2 члена экипажа буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ»: матрос, встречающий лоцмана и вахтенный помощник капитана.

.14 Лоцман в нарушение правил техники безопасности на судах морского флота не соблюдал при передвижении по лоцманскому штормтрапу правило трех точек (трех опор).

.15 Согласно Инструкции по безопасной практике посадки и высадки лоцманов на акватории морского порта Туапсе при выполнении лоцманских обязанностей буксирами, на буксире должны находиться два матроса в жилетах страховочных рабочих, страхующих лоцмана в месте приема-высадки. При необходимости страхующими лоцмана при посадке-высадке могут быть вахтенный помощник капитана и сменный механик буксира, также в надетых жилетах страховочных-рабочих. Фактически, в месте приема лоцмана на буксире находился только один член экипажа – матрос.

.16 В момент падения лоцмана в воду, встречавший его матрос, согласно инструкции, находился на главной палубе буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ» справа от лоцманского трапа. С этого места матрос не мог дотянуться до руки спускающегося по судовому штормтрапу лоцмана и не мог страховать его от падения в воду.

.17 В момент своего падения лоцман стоял на балясине лоцманского штормтрапа танкера «MOUNT OLYMPUS», которая находилась на высоте приблизительно 1 метра от площадки лоцманского полутрапа буксира.

18. В связи с вышеизложенным, показания 4 помощника капитана т/н «MOUNT OLYMPUS», непосредственно наблюдавшего за спуском лоцмана, противоречат фактам, установленным в результате расследования. По показаниям 4 помощника капитана: «Когда лоцман спустился по судовому штормтрапу до того уровня, на котором находился лоцманский трап буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ», он ступил одной ногой на площадку трапа буксира, держась руками за судовой штормтрап, в этот момент на буксире его поддерживали два моряка для того, чтобы оттянуть его на буксир когда лоцман отпустит судовой штормтрап, но в этот момент буксир неожиданно отвело от судна волной и его нога соскользнула и он не удержался и не успел крепко устоять, руки соскользнули и он упал вниз между бортом танкера и буксира».

В ходе расследования установлено, что лоцмана встречали не два моряка, которые при всем желании не могут поместиться вдвоем на площадке лоцманского трапа из-за ее размеров (76 см х 80 см), чтобы поддерживать лоцмана и ждать пока он отпустит руки от лоцманского штормтрапа, а только один, но и тот, согласно инструкции, стоял на главной палубе буксира справа от лоцманского полутрапа, откуда он никак не мог дотянуться до спускающегося по штормтрапу лоцмана и оказать ему посильную помощь.

.19 При спуске по лоцманскому штормтрапу танкера «MOUNT OLYMPUS» лоцманом не использовался предохранительный пояс со страховочным концом и два судовых фалрепа (слева и справа от штормтрапа) диаметром не менее 28 мм и не более 32 мм каждый.

.20 При спуске по лоцманскому штормтрапу танкера «MOUNT OLYMPUS» на лоцмане был надет спасательный жилет «Sigma 150 N» фирмы LALIZAS HELLAS S.A. c автоматическим газовым наполнением при попадании в воду. Если автоматическое наполнение жилета газом по каким-то причинам не срабатывает, то следует применять резервный вариант - потянуть активатор ручного надувания жилета.

.21 Через 1-2 минуты после падения лоцмана со штормтрапа в воду вахтенный помощник капитана буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ» услышал на 69 лоцманском канале призывы о помощи лоцмана, а именно: «Помогите, я тону».

Рис. 4 Надувной спасательный жилет лоцмана «Sigma 150 N»

.22 В момент обнаружения лоцмана в воде надувной спасательный жилет на лоцмане был одет, однако он был не в надутом состоянии. Это подтверждают члены экипажа буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ»: капитан, первым обнаруживший лоцмана в воде и удерживающий его руками у борта, чтобы не дать ему утонуть; матрос, который сначала лежа на привальном брусе буксира одной рукой пытался удерживать лоцмана у борта, не давая ему уходить под воду, а впоследствии заводил веревку под мышки лоцмана и помогал поднимать его из воды при помощи палубного судового крана, подстраховывая лоцмана при его подъеме от ударов о фальшборт буксира и матрос, встречавший лоцмана у полутрапа буксира.

.23 Спасательный жилет лоцмана был не в надутом состоянии до момента использования/применения багра членами судового экипажа буксира вахтенным помощником капитана и матросом в целях удержания лоцмана у борта.

.24 Станцией обслуживания спасательных средств после аварийного случая проведено освидетельствование спасательного надувного жилета LALIZAS SIGMA № 386115 и составлен Акт от 30.01.2019 № 0009, в котором указано:

1. В верхней части надувной камеры плавучести обнаружено механическое повреждение (порез) длиной 6 см.

2. Автоматическая система газонаполнения (СГН) – в сработанном состоянии.

3. Ручной пуск в действие не приводился, пломба целая.

4.Баллончик СГН пробит, заряд выпущен, имелось незначительное остаточное давление в системе.

5. Дефектов в механизме СГН не обнаружено.

Заключение комиссии: Указанный надувной спасательный жилет непригоден для дальнейшего использования в качестве индивидуального средства спасения и подлежит списанию.

.25 Надувной спасательный жилет лоцмана «Sigma 150 N» был произведен в мае 2016 г. в Греции, г. Пирей фирмой «LALIZAS HELLAS S.A.», приобретен судовладельцем в 2017 г., имеет гарантийный период 3 года с момента даты производства. Согласно инструкции фирмы изготовителя «LALIZAS HELLAS S.A.» данного надувного спасательного жилета «Sigma 150 N», жилет должен проходить сервисное обслуживание по крайней мере 1 раз в год (и более часто при интенсивной эксплуатации). Фактически надувной спасательный жилет лоцмана не проходил ежегодного обслуживания/освидетельствования в 2017-2018 годах на станциях обслуживания надувных спасательных средств или других сертифицированных участках, которые компетентны производить его обслуживание, обладают соответствующим оборудованием, используют лишь надлежащим образом обученный персонал и отвечают всем необходимым требованиям.

.26 Согласно Акту судебно-медицинского исследования от 19.02.2019 № 710/2018 смерть лоцмана наступила в результате утопления в воде.

ПРИЧИНЫ АВАРИИ

1. Падение лоцмана в море с лоцманского штормтрапа танкера «MOUNT OLYMPUS» и последовавшая гибель в результате утопления в воде.

2. В момент обнаружения упавшего в воду лоцмана членами экипажа буксира «КАПИТАН АВДЮКОВ», его надувной спасательный жилет был не в надутом состоянии и из воды лоцман был поднят на борт буксира в бессознательном состоянии. Спасательный жилет лоцмана не обеспечил его безопасность.

3. Не соблюдение лоцманом при высадке с судна требований Правил техники безопасности на судах морского флота и Правил по охране труда на судах морского и речного флота:

- не соблюдение при передвижении по лоцманскому штормтрапу правила трех точек (трех опор);

- не использовал предохранительный пояс со страховочным концом;

- при спуске по лоцманскому штормтрапу танкера не потребовал подать судовые фалрепы.

ВЫВОДЫ

1. На танкере «MOUNT OLYMPUS», в соответствии с пунктом 3 правила 23 главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74), для высадки использовался лоцманский штормтрап, надлежащий для выполнения своего назначения по обеспечению безопасной высадки лоцмана.

Но связанное со штормтрапом оборудование в виде двух судовых фалрепов не было готово к немедленному использованию лоцманом при его сходе с судна – на случай если будет затребовано лоцманом: фалрепы не были надёжно прикреплены к судну (к зафиксированной на палубе планке с рымом), что не соответствовало требованию подпункта 7.1 пункта 7 Правила 23 главы V СОЛАС-74.

2. На буксире «КАПИТАН АВДЮКОВ» трап, установленный через фальшборт был надёжно прикреплён к судну цепями, чтобы предотвратить его опрокидывание.

Но поручни по обе стороны трапа закреплены не за корпус судна внизу и в верхней части, а за сам трап, что является нарушением требования пункта 4.2 правила 23 главы V СОЛАС-74 и пункта 5.2 резолюции ИМО A.1045(27), принятой 30.11.2011.

3. На буксире «КАПИТАН АВДЮКОВ» матрос, встречавший лоцмана у трапа, установленного через фальшборт, мог бы страховать лоцмана только в одном случае – если бы он стоял на площадке лоцманского полутрапа. Но размеры площадки (ширина 76 см х длина 80 см) не позволяют находиться там кому-либо, не мешая высадке лоцмана. Это означает, что какое бы максимальное количество членов судового экипажа буксира не встречало лоцмана, стоя на главной палубе буксира, они не в состоянии страховать его от возможного падения в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ПОДОБНЫХ АВАРИЙ В БУДУЩЕМ

Лоцманским организациям:

1. Привести лоцманские трапы, установленные через фальшборт лоцманских судов и поручни этих трапов в соответствие с требованиями пункта 4.2 правила 23 главы V СОЛАС-74 и пункта 5.2 резолюции ИМО A.1045(27) от 30.11.2011.

2. Не допускать к использованию лоцманами надувных спасательных жилетов без их ежегодного обслуживания/освидетельствования на станциях обслуживания надувных спасательных средств (НСС) или других сертифицированных участках.

3. Проверить состояние и сроки проверок надувных спасательных жилетов лоцманов.

4. Провести внеплановый инструктаж лоцманов лоцманской службы по соблюдению требований безопасности при подъеме и спуске лоцмана с борта судна.

5. Довести до лоцманов обстоятельства и причины данной аварии, обратив особое внимание на соблюдение безопасности при посадке/высадке с судна.