Перечень

экзаменационных вопросов для письменного задания и устного собеседования экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора)

в области исследования транспортных средств, используемых при перевозках опасных грузов.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся взрывчатые вещества и изделия, которые содержат такие вещества?

Ответ: к классу 1.

- Указывается ли в специальном разрешении на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, наименование груза, подлежащего перевозке?

Ответ: Указывается.

- Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовывать транспортное средство разрешенной максимальной массой не более 3,5 т для перевозки опасного груза, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

Ответ: Минимум двумя переносными огнетушителями, каждый из которых имеет минимальную емкость не менее 2 кг сухого порошка.

- Кто должен обеспечить передачу водителю оборудования, предписанного в письменных инструкциях для перевозимого опасного груза?

Ответ: Перевозчик.

- Водитель принимает к перевозке баллоны с опасным грузом класса 2. Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

Ответ: Наименование и адрес грузополучателя(-ей).

- На каком (их) языке (ах) должны составляться письменные инструкции при международной перевозке опасного груза?

Ответ: На языке(ах), на котором(ых) каждый член экипажа может читать и который он понимает.

- Допускается ли загрузка автомобильного транспортного средства опасными грузами сверх его номинальной грузоподъемности?

Ответ: Не допускается.

- В закрытом транспортном средстве перевозится одна бочка БЕНЗИНА (№ ООН 1203, температура вспышки –25 °С). Какой переносной осветительный прибор разрешается использовать в грузовом отделении?

Ответ: Переносной прибор, сконструированный и изготовленный так, чтобы исключить возможность воспламенения легковоспламеняющихся паров, которые могли скопиться внутри транспортного средства.

- В автоцистерне перевозятся 2 вида опасного груза с различными видами опасности, где должны быть размещены большие знаки опасности на этой автоцистерне?

Ответ: На обеих боковых сторонах каждой секции и сзади цистерны.

- Водитель осуществляет перевозку контейнера-цистерны вместимостью 6000 литров с опасным грузом на крытом брезентом транспортном средстве. Где и какие большие знаки опасности должны быть прикреплены к транспортной единице?

Ответ: Такие же большие знаки опасности, как и на контейнере-цистерне, должны крепиться на боковых сторонах и сзади транспортного средства.

- Разрешается ли использовать для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки не выше 60 °С цистерны, не оборудованные устройством для выравнивания электрических потенциалов (заземления)?

Ответ: Не разрешается.

- Что такое «Транспортное средство-батарея»?

Ответ: Специализированное транспортное средство со стационарно установленным на нем комплектом элементов, соединенных между собой коллектором, предназначенное для перевозки газов класса 2.

- Какой из указанных документов в соответствии с ДОПОГ должен быть при перевозке порожней неочищенной автоцистерны из-под БЕНЗИНА МОТОРНОГО (№ ООН 1203)?

Ответ: Транспортный документ с информацией о последнем перевозимом грузе, указанной в соответствии с подразделом 5.4.1 приложения А к ДОПОГ.

- Водитель автоцистерны на пункте слива разгрузил весь опасный груз из цистерны. Какой из перечисленных документов должен быть у водителя на обратном пути к автомобильному предприятию?

Ответ: Транспортный документ с информацией о последнем перевозимом грузе, указанной в соответствии с подразделом 5.4.1 приложения А к ДОПОГ.

- Должны ли указываться, в специальном разрешение, места для стоянок и заправок транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов?

Ответ: Должны.

- Кто должен обеспечить, чтобы после слива из контейнера-цистерны опасного груза и проведения его очистки и дегазации с него были удалены большие знаки опасности и таблички оранжевого цвета?

Ответ: Разгрузчик.

- Относятся ли пиротехнические изделия к опасным грузам класса 1 при их перевозке автомобильным транспортом?

Ответ: Относятся.

- Назовите основные опасные факторы, возникающие при взрывах?

Ответ: Взрывная волна (воздушная ударная волна), осколки, образующиеся при взрыве, тепловое излучение и газы, образующиеся в результате взрывов и горения.

- Каковы функции главного выключателя аккумуляторной батареи?

Ответ: Он прерывает все электрические цепи транспортного средства даже при работающем двигателе, за исключением электрической цепи от аккумуляторной батареи до тахографа.

- В каком случае на больших знаках опасности, прикрепленных к транспортному средству, перевозящему опасные грузы класса 1, должны указываться группы совместимости перевозимых грузов?

Ответ: Если все перевозимые на транспортном средстве опасные грузы относятся к одной группе совместимости.

- Разрешается ли водителю курить возле транспортного средства во время погрузки на него большого контейнера с опасным грузом № ООН 0337 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ (классификационный код 1.4S)?

Ответ: Не разрешается.

- Обязательно ли дополнительное специализированное обучение водителей транспортных средств, на которых осуществляются перевозки опасных грузов класса 1, в количестве превышающем указанное в подразделе 1.1.3.6 приложения А к ДОПОГ?

Ответ: Обязательно, только в случаях, предусмотренных ДОПОГ

- В чем состоит основная опасность при перевозке делящихся материалов?

Ответ: В возможности возникновения неконтролируемой цепной реакции деления и ядерного взрыва.

- Где на транспортном средстве, при перевозке радиоактивных материалов в упаковках, должны прикрепляться большие знаки опасности?

Ответ: На боковых сторонах и сзади транспортного средства.

- Какое разрешенное максимальное значение транспортного индекса упаковки с радиоактивным материалом, перевозимой в обычных условиях перевозки?

Ответ: Не более 10.

- Какие размеры должна иметь табличка оранжевого цвета при перевозке упаковок с радиоактивными материалами?

Ответ: 400 х 300 мм.

27. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся пиротехнические вещества?

Ответ: К классу 1.

28. Почему порожние не очищенные упаковки из-под легковоспламеняющихся сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей представляют повышенную опасность в случае аварии?

Ответ: В упаковках с остатками опасного вещества может образоваться взрывоопасная смесь паров (газа) с воздухом.

29. Где на большом контейнере, загруженном упаковками с опасным грузом, должны размещаться большие знаки опасности?

Ответ: На обе боковые стенки и каждую торцевую стенку контейнера.

30. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство разрешенной максимальной массой 5 т для перевозки опасного груза, если в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

Ответ: Минимум двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью не менее 8 кг сухого порошка, и один из которых имеет минимальную емкость 2 кг, а второй –  не менее 6 кг.

31. В каких случаях, в соответствии с ДОПОГ, транспортное средство, перевозящее опасный груз, должно комплектоваться лопатой, сборным контейнером и дренажной ловушкой?

Ответ: При перевозке жидких и твердых опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 3, 4.1, 4.3, 8 или 9, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, к транспортному средству должны крепиться таблички оранжевого цвета.

32. При каких условиях запрещена перевозка барабанов с опасным грузом?

Ответ: Если барабаны ненадежно закреплены в грузовом отделении транспортного средства.

33. Разрешается ли перевозить совместно в одном транспортном средстве канистры с опасными грузами, обозначенные знаком опасности № 6.1, и корма для животных, если не приняты соответствующие меры по их разделению?

Ответ: Не разрешается.

34. Какие переносные осветительные приборы запрещено использовать водителю при перевозке упаковок с опасными грузами, маркированных знаками опасности?

Ответ: Переносные фонари, которые имеют открытые металлические поверхности, способные привести к искрообразованию.

35. Имеет ли право грузоотправитель отказаться от передачи опасного груза к перевозке, если документы на транспортное средство и документы на водителя не отвечают установленным требованиям?

Ответ: Да, грузоотправитель не должен загружать опасный груз, если документы на транспортное средство или документы на водителя не отвечают установленным требованиям.

36. Сколько больших знаков опасности должно быть прикреплено к автоцистерне односекционной, в которой перевозится опасный груз?

Ответ: Три больших знака опасности

37. Где на односекционной автоцистерне должны размещаться большие знаки опасности?

Ответ: На боковых сторонах и сзади автоцистерны.

38. Что такое «Многоэлементный газовый контейнер (МЭГК)»?

Ответ: Контейнер, элементы которого соединены между собой коллектором и установлены в раме, предназначенный для перевозки газов класса 2.

39. Чем в обязательном порядке оборудуются механические транспортные средства FL (разрешенная максимальная масса более 3,5 т)?

Ответ: Устройством или функцией ограничения максимальной скорости, отрегулированным таким образом, чтобы скорость транспортного средства не могла превышать 90 км / ч.

40. Необходимо ли наличие транспортного документа при перевозке опасных грузов в цистернах?

Ответ: Да.

41. Кто должен прикрепить таблички оранжевого цвета и большие знаки опасности к контейнеру-цистерне после загрузки опасного груза?

Ответ: Ответственный за наполнение.

42. Может ли водитель пустой автоцистерны, не очищенной от остатков опасного груза класса 3, быть привлечен к административной ответственности за перевозку пассажира?

Ответ: Да.

43. Чем должен воспользоваться водитель транспортного средства типа EX/III для отключения электрооборудования транспортного средства в случае выявления при перевозке просыпания взрывчатого вещества из упаковок?

Ответ: Задействовать главный выключатель аккумуляторной батареи.

44. Может ли грузоотправитель отказаться передавать взрывчатые вещества к перевозке, если водитель перед загрузкой отказался удостоверить свою личность?

Ответ: Да.

45. Относятся ли вещества, обладающие опасностью ионизирующего излучения, к опасным грузам при их перевозке автомобильным транспортом?

Ответ: Относятся, если концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, указанные в нормах и правилах по ядерной и радиационной безопасности.

46. До каких размеров допускается уменьшать размеры таблички оранжевого цвета, если размер или конструкция транспортного средства не позволяют прикрепить табличку основных размеров при перевозке веществ и изделий класса 7?

Ответ: 300 х 120 мм.

47. Какие идентификационные номера опасности могут указываться на табличке оранжевого цвета при перевозке в условиях исключительного использования?

Ответ: 70, 78;

48. Какую основную опасность представляют во время перевозки твердые легковоспламеняющиеся вещества класса 4.1?

Ответ: Эти опасные вещества способны легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, таким как горящая спичка, а также способны вызывать возгорание при трении.

49. Требуется ли специальное разрешение на перевозку в баллонах 300 килограммов хлора (№ ООН 1017, классификационный код 2ТОС)?

Ответ: Требуется.

50. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство разрешенной максимальной массой 16 т для перевозки опасного груза, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

Ответ: Двумя и более переносными огнетушителями совокупной емкостью не менее 12 кг сухого порошка, и, по крайней мере, два из которых имеют соответственно минимальную емкость 6 кг и 2 кг.

51. Должна ли быть в соответствии с ДОПОГ на транспортном средстве при перевозке 20 т легковоспламеняющегося твердого вещества в мягких контейнерах для массовых грузов (знак опасности № 4.1) дренажная ловушка (тент для накрывания канализационных коллекторов)?

Ответ: Да, дренажная ловушка (тент для накрывания канализационных коллекторов) должна быть на транспортном средстве, перевозящем твердые опасные грузы, маркированные знаком опасности № 4.1.

52. Когда водитель транспортного средства, перевозящего опасный груз, должен ознакомиться с содержанием письменных инструкций?

Ответ: До начала рейса члены экипажа транспортного средства должны получить информацию о погруженном опасном грузе и ознакомиться с письменными инструкциями.

53. На перевозку порожних барабанов из-под опасного груза, имевшего знаки опасности №3 и №4.3 грузоотправитель выписал транспортный документ, в котором сделал следующую запись о грузе: «Порожняя тара 3 (4.3)». Нарушил ли он требования ДОПОГ?

Ответ: Нет.

54. Какие меры должны быть приняты, если после выгрузки части груза в кузове автомобиля образовалось свободное пространство?

Ответ: Необходимо с помощью соответствующих средств крепления обеспечить устойчивое положение груза.

55. Разрешается ли перевозить совместно в одном транспортном средстве канистры, обозначенные знаком опасности № 6.1, и продукты питания, если они разделены сплошной перегородкой, высота которой равна высоте упаковок с опасным грузом?

Ответ: Разрешается.

56. Разрешается ли членам экипажа транспортного средства вскрывать упаковки, содержащие опасный груз?

Ответ: Членам экипажа транспортного средства запрещается вскрывать упаковки, содержащие опасные грузы.

57. Должен ли работать двигатель транспортного средства во время выполнения погрузочно-разгрузочных операций с опасными грузами?

Ответ: Двигатель должен быть выключен, за исключением случаев, когда его использование необходимо для приведения в действие механизмов, которые используются во время погрузки или разгрузки транспортного средства.

58. Где на транспортном средстве-батарее должны размещаться большие знаки опасности?

Ответ: На боковых сторонах и сзади транспортного средства-батареи.

59. Где на контейнерах-цистернах, переносных цистернах и многоэлементных газовых контейнерах должны крепиться большие знаки опасности?

Ответ: Спереди, сзади и на боковых сторонах.

60. Что такое «Контейнер-цистерна»?

Ответ: Предмет транспортного оборудования, соответствующий термину «контейнер», имеющий вместимость более 0,45 м куб., состоящий из корпуса и элементов оборудования, и использующийся для перевозки жидкостей, газов, порошкообразных или гранулированных веществ.

61. Какую цистерну обычно не разрешается грузить в наполненном состоянии на транспортное средство?

Ответ: Съемную цистерну.

62. Из какого перевозочного документа водитель автоцистерны может узнать, какой номер ООН должен указываться на табличках оранжевого цвета, прикрепленных к цистерне?

Ответ: Из транспортного документа.

63. Кто отвечает за то, чтобы после разгрузки автоцистерны с ее внешней поверхности были удалены все налипания нефтепродукта, возникшие во время разгрузки?

Ответ: Разгрузчик.

64. Разрешается ли загружать в односекционную автоцистерну 4000 литров ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО (№ ООН 1202), если ее номинальная вместимость составляет 8000 литров и цистерна не оборудована волногасящими переборками (волнорезами)?

Ответ: Не разрешается.

65. Какие сведения может узнать водитель специализированного транспортного средства для перевозки опасных грузов класса 1 из свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов?

Ответ: Тип транспортного средства и перечень опасных грузов, допущенных к перевозке в транспортном средстве, а также срок действия свидетельства.

66. В каком перевозочном документе указывается, что водителю разрешено перевозить опасные грузы класса 1?

Ответ: В свидетельстве ДОПОГ о подготовке водителя.

67. Где на ящиках с опасным грузом класса 1 должны размещаться знаки опасности?

Ответ: На одной стороне ящика, рядом с надлежащим отгрузочным наименованием.

68. Транспортное средство загрузили 3 000 кг. пиротехнических изделий подкласса 1.4, группы совместимости G. Должен ли водитель прикрепить к боковым поверхностям и сзади транспортного средства большие знаки опасности?

Ответ: Да.

69. Где должен устанавливаться проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета на транспортном средстве при перевозке радиоактивных материалов?

Ответ: На крышу транспортного средства или над ней.

70. Должно ли транспортное средство при перевозке опасного груза класса 7, в соответствии ПДД, оснащаться проблесковым маячок желтого или оранжевого цвета в обязательном порядке?

Ответ: Да;

71. Где должны крепиться к большому контейнеру знаки опасного для окружающей среды вещества, и какой размер они должны иметь, если в транспортном документе на опасный груз сделана такая запись «UN 1653, НИКЕЛЯ ЦИАНИД, 6.1, II, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ»?

Ответ: Знаки вещества, опасного для окружающей среды, должны иметь размеры 250 на 250 мм и крепиться рядом с большими знаками опасности на обеих боковых стенках и каждой торцевой стенке контейнера.

72. Водитель перед перевозкой 20 т окислителя в мешках (знак опасности № 5.1) проверяет наличие на транспортном средстве необходимого дополнительного оборудования. Должна ли быть на транспортном средстве в соответствии с ДОПОГ в обязательном порядке лопата?

Ответ: Нет.

73. Какие требования предъявляются к экипажу транспортного средства, перевозящего опасный груз?

Ответ: Каждый член экипажа должен уметь пользоваться противопожарными средствами.

74. Водитель доставил съемную цистерну на пункт очистки, где ее очистили от всех остатков опасных грузов. Что необходимо сделать с большими знаками опасности, прикрепленными к транспортному средству, перед дальнейшей перевозкой?

Ответ: Водитель должен снять или закрыть большие знаки опасности.

75. Водитель автоцистерны на АЗС полностью слил бензин из цистерны и должен вернуться на автопредприятие. Необходимо ли, перед началом движения, снять или закрыть большие знаки опасности?

Ответ: Нет, так как порожние автоцистерны из-под опасных грузов, которые не прошли очистку и дегазацию, должны иметь такую же маркировку, как и в наполненном состоянии.

76. К какому типу транспортных средств относится полуприцеп-цистерна, предназначенный для перевозки жидкостей с температурой вспышки не выше 60 °С? (за исключением дизельного топлива, соответствующего стандарту EN 590:2013 + A1:2017, газойля и топлива печного легкого – № ООН 1202 – с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2013 + A1:2017)

Ответ: Транспортное средство FL.

77. К какому типу транспортных средств относится транспортное средство-батарея, предназначенное для перевозки легковоспламеняющихся газов, например, МЕТАНА?

Ответ: Транспортное средство FL.

78. Кто из участников перевозки опасного груза обязан передать водителю письменные инструкции, составленные на языке, на котором водитель может читать и который он понимает?

Ответ: Перевозчик.

79. Допускается ли буксировка полуприцепов EX/II или EX/III, загруженных взрывчатыми веществами или изделиями (класс 1), тягачами, которые не являются транспортными средствами EX/II или EX/III?

Ответ: Не разрешается.

80. Разрешается ли на порожней, не очищенной от остатков опасного груза смесительно-зарядной машине перевозить пассажиров?

Ответ: Не разрешается.

81. Что такое «исключительное использование» при перевозке радиоактивных материалов?

Ответ: Использование только одним грузоотправителем транспортного средства, в отношении которого все начальные, промежуточные и окончательные погрузочные и разгрузочные операции осуществляются в соответствии с указаниями грузоотправителя или грузополучателя.

82. Какие требования устанавливает ДОПОГ к размещению огнетушителей на транспортном средстве с опасным грузом?

Ответ: Огнетушители должны размещаться таким образом, чтобы они в любое время были легко доступны для экипажа транспортного средства.

83. Водитель перед перевозкой 20 т легковоспламеняющегося твердого вещества в мешках (знак опасности № 4.1) проверяет наличие на транспортном средстве необходимого дополнительного оборудования. Должен ли быть на транспортном средстве в соответствии с ДОПОГ контейнер для сбора просыпавшегося опасного груза?

Ответ: Да, контейнер для сбора просыпавшегося опасного груза должен быть на транспортном средстве, перевозящем твердые опасные грузы, маркированные знаком опасности № 4.1.

84. Кому разрешено находиться в кабине транспортного средства с опасным грузом, маркированного табличками оранжевого цвета?

Ответ: Только членам экипажа транспортного средства.

85. Где на полуприцепе-цистерне должны размещаться большие знаки опасности, если он загружен опасным грузом № ООН 1965 СМЕСИ СЖИЖЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ, Н.У.К. (пропан 60%, бутан 40%)?

Ответ: На боковых сторонах и сзади.

86. К боковым сторонам автоцистерны, наполненной МЕТАНОЛОМ (№ ООН 1230), прикреплены большие знаки опасности № 3 и № 6.1. Какие большие знаки опасности должны быть прикреплены сзади автоцистерны?

Ответ: Большие знаки опасности № 3 и № 6.1.

87. К какому типу транспортных средств относится автоцистерна, предназначенная для перевозки невоспламеняющихся газов класса 2, например, КИСЛОРОДА ОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО или АЗОТА ОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО?

Ответ: Транспортное средство AT.

88. Чем в обязательном порядке оборудуются автоцистерны для перевозки охлаждённых сжиженных газов?

Ответ: Теплоизоляцией.

89. Какова разрешенная степень заполнения односекционной цистерны объемом более 7500 литров, не оборудованной волногасящими переборками (волнорезами)?

Ответ: Цистерна должна наполняться либо менее чем на 20%, либо более чем на 80% ее вместимости.

90. Какое устройство, установленное на транспортном средстве типа EX/III, служит для размыкания электрических цепей в случае аварии при перевозке опасного груза?

Ответ: Главный выключатель аккумуляторной батареи.

91. В каком случае для перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1) можно использовать неспециализированные транспортные средства (транспортные средства, на которые не выдано свидетельство о допущении к перевозке опасных грузов)?

Ответ: Если количество перевозимых опасных грузов класса 1 не превышает максимальных общих количеств, указанных в подразделе 1.1.3.6 приложения А к ДОПОГ.

92. В каком случае на транспортной единице с опасным грузом разрешено перевозить пассажиров?

Ответ: Если при перевозке опасного груза, согласно требованиям ДОПОГ, транспортная единица не должна маркироваться табличками оранжевого цвета.

93. Распространяются ли изъятия, связанные с количествами опасных грузов, перевозимыми в одной транспортной единице (подраздел 1.1.3.6 ДОПОГ), на перевозку опасных грузов навалом/насыпью?

Ответ: Нет.

94. Должен ли водитель прикрепить к боковым сторонам крытого брезентом транспортного средства таблички оранжевого цвета, если в него загружен контейнер-цистерна вместимостью 6000 литров с опасным грузом?

Ответ: Да, если на табличках оранжевого цвета, прикрепленных спереди и сзади транспортной единицы, не указаны номер ООН и идентификационный номер опасности груза.

95. Водитель должен перевезти два опасных груза, обладающих разными видами опасности, в пятисекционной автоцистерне. Сколько табличек оранжевого цвета должно быть прикреплено к автоцистерне?

Ответ: По одной табличке спереди и сзади транспортного средства, и, дополнительно, по одной табличке к боковым сторонам каждой секции цистерны, всего 12 табличек.

96. Какое устройство, установленное на цистерне и обозначенное в четвертой части кода цистерны, служит для предотвращения разрушения цистерны вследствие чрезмерного повышения или понижения давления в ней?

Ответ: Предохранительный клапан.

97. Какое устройство служит для предотвращения проникновения пламени в цистерну для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей?

Ответ: Пламегасительное устройство (огневой предохранитель).

98. Разрешается ли использовать крытые брезентом транспортные средства для перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1) в количествах, превышающих максимальные значения, указанные в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

Ответ: Разрешается, если они соответствуют требованиям, установленным для транспортных средств EX / II.

крайней мере, один из которых имеет минимальную емкость 6 кг.

99. Какое количество пассажиров разрешено перевозить на транспортном средстве с опасным грузом, маркированном табличками оранжевого цвета?

Ответ: На транспортном средстве с опасным грузом, маркированном табличками оранжевого цвета, запрещено перевозить пассажиров.

100. На каком расстоянии от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей арматуры, соприкасающейся с перевозимым веществом, согласно ДОПОГ, требуется устанавливать бампер, защищающий цистерну с задней стороны?

Ответ: Не менее 100 мм.

101. Для каких из перечисленных транспортных средств требуется свидетельство о допущении их к перевозке некоторых опасных грузов?

Ответ: Для всех транспортных средств EX/III, FL и АТ, перевозящих опасные грузы.

102. Какой из указанных документов является обязательным документом при перевозке в цистерне в соответствии с ДОПОГ?

Ответ: Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

103. Необходимо ли перед погрузкой взрывчатых веществ и изделий проводить осмотр и при необходимости очистку грузового отделения транспортного средства?

Ответ: Перед погрузкой необходимо произвести тщательную очистку грузовой платформы транспортного средства.

104. Какие грузы относятся к грузам повышенной опасности?

Ответ: Грузы, которые могут быть использованы не по назначению, а в террористических целях.

105. В каком случае к транспортному средству, перевозящему опасные грузы навалом/насыпью, должны прикрепляться таблички оранжевого цвета и большие знаки опасности?

Ответ: В любом случае при перевозке опасных грузов навалом/насыпью, а также если транспортное средство не было очищено от остатков опасных грузов.

106. Требуется ли плавкий предохранитель для защиты электрической цепи, соединяющей аккумуляторную батарею со стартером, на транспортных средствах FL и АТ?

Ответ: Не требуется.

107. При перевозке каких опасных грузов необходим включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета?

Ответ: Легковоспламеняющиеся жидкости.

108. В каком случае не применяются дополнительные требования к конструкции транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов класса 1?

Ответ: В случае, когда общее количество опасных грузов не превышает максимального значения, определенного в соответствии с транспортными категориями грузов

109. В каком случае разрешается работа двигателя транспортного средства при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами?

Ответ: Когда использование двигателя транспортного средства необходимо для приведения в действие механизмов, которые используются во время погрузки или разгрузки транспортного средства.

110. Какая цистерна подлежит обработке только в порожнем состоянии?

Ответ: Съемная цистерна.

111. Может ли конструкция транспортного средства одновременно соответствовать требованиям, которые предъявляются к транспортным средствам FL и AT?

Ответ: Может.

112. Какой затвор, как правило, должен закрываться первым после окончания наполнения цистерны опасным грузом с применением нижнего налива?

Ответ: Затвор, наиболее близко расположенный к грузу.

113. На какой максимальный срок выдается специальное разрешение при перевозке грузов повышенной опасности?

Ответ: На срок не более 1 года.

114. К какому типу транспортных средств, в соответствии с ДОПОГ, относятся специализированные транспортные средства для перевозки опасных грузов класса 1?

Ответ: Транспортное средство EX/II, EX/III или MEMU.