Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенному 24 января 2026 года на железнодорожной станции      Корфовская Дальневосточной  железной дороги – филиала

ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

24 января 2026 года в 00 часов 52 минуты (Мск) 
на втором главном пути железнодорожной станции Корфовская 
 Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»,                       по срабатыванию автотормозов допущена вынужденная остановка поезда № 2978 (71 вагон, вес 7002 тонны, вагоны с опасными грузами в составе поезда отсутствуют) с электровозом 3ЭС5К № 1413 приписки 
эксплуатационного локомотивного депо Чита Забайкальской дирекции       тяги под управлении локомотивной бригады эксплуатационного                локомотивного депо Хабаровск-II.

Поезд следовал со скоростью 72 км/ч в режиме «тяги», 
остановлен по срабатыванию автоматических тормозов вследствие 
нарушения целостности тормозной магистрали.

При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход              16 вагонов (с 51-го по 66-й вагон с головы состава 
из них: 51 и 52 вагоны в сходе на колесах, с 53 по 63 вагоны в сходе 
с опрокидыванием, с 64 по 66 вагоны в сходе на колесах) с нарушением     габарита по первому главному пути. Место схода 8560 км пк 1.

- Последствия:

В результате схода погибших и пострадавших нет, вред окружающей 
природной среде и экологии не нанесен.

Повреждено:

- 10 вагонов №№ 63093959, 63142442, 63151922, 63151880, 63022446, 64089287, 68317320, 62938360, 62860168, 64145501 до степени исключения 
из инвентаря.

-   2 вагона №№ 68131861, 62866447 в объёме деповского ремонта;

- 4 вагона №№ 62869615, 62757349, 62316963, 61880811 в объёме 
текущего отцепочного ремонта;

- 700 метров железнодорожного пути;

- 1 стрелочный перевод;

- 1 фиксирующая опора контактной сети.

Полный перерыв движения составил 4 часа 4 минуты.

Задержано: 158 поездов, из них в том числе 9 пассажирских поездов, 
13 пригородных поездов, 132 грузовых поезда и 4 почтово-багажных поезда,          на общее время 925 часов 30 минут.

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Должностными лицами Дальневосточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» нарушены требования:

части 2 статьи 20 Федерального закона «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ 
(далее - Закон), в части необеспечения безопасности движения                   и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности перевозок 
грузов, багажа и грузобагажа.

Должностными лицами Шестой Хабаровской дистанции пути – структурного подразделения Дальневосточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» нарушены требования:

части 1 статьи 15 Закона, в части необеспечения содержания 
железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них 
сооружений и устройств с соблюдением правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, 
отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, стандартов, правил и технических норм;

части 2 статьи 20 Закона, в части необеспечения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности 
перевозок грузов, багажа и грузобагажа;

пункта 12 раздела III «Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения 
железнодорожного транспорта» Правил технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации, утверждёнными приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 23.06.2022 № 250 
(далее – Правил), в части необеспечения безопасной эксплуатации 
сооружений железнодорожного транспорта;

пункта 15 раздела III «Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения 
железнодорожного транспорта» Правил, в части не содержания 
сооружений и устройств инфраструктуры в техническом состоянии, 
обеспечивающем пропуск поездов с допустимой скоростью движения;

пункта 41 раздела IV «Обслуживание сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта» Правил, в части не содержания всех      элементов железнодорожного пути в исправном и работоспособном 
техническом состоянии, обеспечивающем безопасное движение поездов, выполнения заданных размеров движения поездов с установленными   скоростями в соответствии с графиком движения поездов, проектной, 
ремонтной и эксплуатационной документацией, а именно:

расстояние между осями переводных брусьев стрелочного перевода № 14 
в зоне стыка заднего вылета крестовины (брусья № 61 и № 62) не соответствовало эксплуатационной документации (при нормативе 420 мм составляло 786 мм);

отсутствие фасок в болтовых отверстиях рельсовой рубки 
примыкающей к заднему вылету крестовины стрелочного перевода № 14;

наличие вертикальных и горизонтальных ступенек на поверхности 
катания в заднем вылете крестовины и на примыкающей рельсовой рубке стрелочного перевода № 14.

пункта 42 раздела IV «Обслуживание сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта» Правил, в части нарушения порядка 
организации и планирования работ, связанных с эксплуатацией всех 
элементов железнодорожного пути на основании проектной, ремонтной 
и эксплуатационной документации;

пункта 1.6 Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 № 2288/р (далее – Распоряжение № 2288/р), в части не обеспечения текущего 
содержания участков пути, сооружений и устройств для бесперебойного 
и безопасного движения поездов с установленными скоростями;

пункта 3.12.3 Распоряжения № 2288/р, в части некачественного 
проведения зимнего комиссионного осмотра железнодорожного пути 
и сооружений;

пункта 4.2.1 Распоряжения № 2288/р, в части несвоевременного 
выявления неисправностей пути, угрожающих безопасности движения 
поездов.

- Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия явился одномоментный хрупкий излом правого по ходу движения рельса в зоне болтового стыка рельсовой рубки, примыкающего к заднему вылету крестовины 
стрелочного перевода №14, вследствие эксплуатации рельсового стыка 
заднего вылета крестовины в неудовлетворительном техническом состоянии, 
не устранение отступлений от норм его содержания работниками Шестой 
Хабаровской дистанции пути – структурного, подразделения 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД».

- Классификация нарушения безопасности движения 
в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с требованиями пункта 3 Положения 
о классификации, порядке расследования и учета транспортных 
происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18.12.2014 № 344 данное событие, связанное с нарушением правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта, классифицировано как 
крушение.