Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенному 03.05.2026 на железнодорожном пути необщего пользования АО «Метафракс Кемикалс», примыкающем к железнодорожной станции Углеуральская Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

03.05.2026 в 11 часов 49 минут (МСК) на железнодорожной станции Водораздельная железнодорожного пути необщего пользования АО «Метафракс Кемикалс», примыкающем к железнодорожной станции Углеуральская Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», при выполнении маневровой работы по расформированию вагонов с маневровым локомотивом АО «Метафракс Кемикалс» серии ТЭМ-18дм № 3273 под управлением локомотивной бригады АО «Метафракс Кемикалс», допущен самопроизвольный уход группы из 7 порожних вагонов. В результате несанкционированного движения вагоны проследовали 5545 метров, с последующим столкновением 
в 11 часов 59 минут с маневровым локомотивом АО «Метафракс Кемикалс» серии ТЭМ2 № 6935, находящимся на погрузочно-выгрузочном пути № 20 станции Новая железнодорожного пути необщего пользования 
АО «Метафракс Кемикалс.

- Последствия:

В результате схода погибших и пострадавших нет.

Повреждено:

- 2 вагона (№ 29394616, № 76716372) до степени исключения;

- вагон № 29408283 в объеме капитального ремонта;

- вагон № 54327564 в объеме текущего отцепочного ремонта.

- маневровый тепловоз ТЭМ2 № 6935 в объеме ТР-1;

- 50 метров железнодорожного пути.

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Работниками АО «Метафракс Кемикалс» при организации и проведении маневровых передвижений, нарушены обязательные требования:

- части 2 статьи 20 Федерального закона № 17, в части необеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- части 8 пункта 26 Приложения 10 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации (Приложение № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 года № 250 (далее – ПТЭ)), в части оставления вагонов без закрепления вне зависимости от предполагаемого времени стоянки этих вагонов;

- пункта 1 Приложения 12 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации (Приложение № 2 к ПТЭ), в части незакрепления железнодорожного подвижного состава, оставляемого на железнодорожных путях необщего пользования без локомотива башмаками, стояночными тормозами или стационарными средствами закрепления до отцепки локомотива по нормам, предусмотренным в локальном нормативном акте владельца железнодорожного пути необщего пользования.

4. Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия на железнодорожном пути необщего пользования АО «Метафракс Кемикалс» явилось самопроизвольное движение группы из 7 порожних вагонов с железнодорожного пути № 5 станции Водораздельная и последующее столкновение с тепловозом ТЭМ2 № 6935, находящимся на погрузочно-выгрузочном пути № 20 станции Новая, вследствие нарушения порядка закрепления вагонов работниками АО «Метафракс Кемикалс».

5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии 
с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России       от 18.12.2014 № 344, данное событие, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, классифицировано как крушение.