Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенному 09.02.2026 на перегоне Датта – Кенада

Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

09 февраля 2026 г. в 12 часов 38 минут (мск) при следовании 
по 2-ому главному пути перегона Датта – Кенада Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» грузового поезда № 9682 (состав 71 вагон, 
вес 7072 тонны, груз – уголь) с тепловозом 3ТЭ25К2М № 0112 приписки эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной дирекции тяги структурного подразделения Дирекции – филиала ОАО «РЖД» под управлением локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Советская Гавань Дальневосточной дирекции тяги, при зеленом показании локомотивного светофора в режиме электродинамического торможения при скорости 54 км/ч (допустимая скорость 60 км/ч) допущена вынужденная остановка на 256 км ПК 4 по причине падения давления в тормозной магистрали.

При осмотре состава локомотивной бригадой выявлен сход 25-ти грузовых вагонов (с 10 по 34 с головы состава,  груз – уголь каменный).

Тормозной путь составил 244 метра (при расчетном 389 метров). 
В сошедшем состоянии вагоны проследовали 295 метров. Место схода              255 км 7 ПК (+15 метров).

- Последствия:

В результате схода железнодорожного подвижного состава погибших 
и пострадавших нет, условия жизнедеятельности людей не нарушены, вред окружающей природной среде и экологии не нанесен.

Повреждено:

- 22 вагона  до степени исключения;

- 3 вагона в объеме текущего ремонта;

- 325 метров железнодорожного пути.

Допущен полный перерыв движения (23 часа 57 минут).

Задержано 24 поезда, в том числе: 1 пассажирский, 23 грузовых, на общее время 245 часов 07 минут.

Утрачено 1658000 кг груза («Уголь каменный марки Д, марка ДОМСШ 
(0-50) Уголь битуминозный, прочий»).

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Работниками общества с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие Новотранс» (условное клеймо «2586») нарушены обязательные требования:

- части 2 статьи 20 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», в части необеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- пункта 134 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России 
от 23.06.2022г. № 250, в части выпуска в эксплуатацию после выполненного ремонта железнодорожного подвижного состава не соответствующего требованиям ремонтной документации, а именно:

- в нарушение пункта 24.2.14 Руководящего документа по ремонту 
и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Протокол от 19-20 октября 2017 г. № 67 (далее – РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017) не использованы действительные размеры диаметров отверстий внутренних и упорных колец кассетных подшипников, указанные в паспорте производителя, при монтаже на ось (в журнал формы 
ВУ-90 внесены недостоверные данные действительных размеров подшипника TBU 353130Х2 № 2210-018618, установленного на колесную пару 
№ 1175-48838-2015);

- в нарушение пунктов 32.1 и 32.1.4 РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017, 
не обеспечено соответствие требованиям по качеству монтажа буксовых узлов 
с подшипниками кассетного типа – восемь лет (или 800 тыс. км пробега) или 
до следующего среднего ремонта;

4.  Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия явился горячий излом шейки оси колесной пары № 1175-48838-2015 вагона № 62565833, вследствие несоблюдения требований к ремонту и техническому обслуживанию колесных пар, установленных РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

5.  Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с  Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России 
от 18 декабря 2014 г. №344, данное событие, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, классифицировано как крушение.