Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенному 04.02.2026 на станции Кочетовка I

Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

04.02.2026 в 13 часов 51 минуту на 1 путь парка «Ч» станции Кочетовка I Юго-Восточной железной дороги прибыл поезд № 2802 с электровозом ВЛ80С № 1531 приписки эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка Юго-Восточной дирекции тяги, в количестве 60 вагонов, загруженных опасным грузом - бензин моторный (55 вагонов) и пропан-бутановая фракция 
(5 вагонов). В 14 часов 03 минуты сигналист произвела закрепление 60 вагонов (240 осей) согласно требованиям ТРА станции 6-ю тормозными башмаками 
с четной стороны станции с накатом. В 15 часов 13 минут с пути № 1 парка «Ч» допущено самопроизвольное движение состава поезда № 2082, 
в направлении предохранительного тупика № 62, с последующим взрезом стрелочного перевода № 74, столкновением с тупиковой призмой, сходом 
и возгоранием 16 вагонов (5 вагонов пропан-бутановая фракция) и 11 вагонов – бензин моторный).

После столкновения с тупиковой призмой 44 вагона отцеплены от состава и переставлены маневровыми локомотивами ТЭМ-7а № 380, ЧМЭ-3 № 2780 
на путь № 37 парка «Е» станции Кочетовка I.

- Последствия:

В результате схода погибших и пострадавших нет.

Повреждено:

- 16 вагонов до степени исключения;

- 185 метров железнодорожного пути;

- 6 стрелочных переводов;

- напольные устройства СЦБ: 2 путевых ящика, 2 дроссель трансформатора, 8 дроссельных перемычек, 2 кабельные муфты;

- кабели связи общей длинной 1000 метров;

- контактная подвеска 1981 метр;

- 2 жестких поперечины и 6 опор контактной сети;

- 2 высокомачтовые осветительные установки ВОУ-30.

Допущена утрата груза: бензин моторный массой 549760 кг, газ углеводородный смесь сжиженная (пропан-бутан автомобильный) массой 193700 кг.

Задержано 116 пассажирских поездов, отменено 13 пригородных поездов. Общее время задержки составило 625 часов 05 минут.

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Должностными лицами железнодорожной станции Кочетовка I Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции управления движением 
в нарушение требований:

- части 2 ст. 20 Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2003 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 17-ФЗ), в части не обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности перевозок грузов, багажа и грузобагажа;

- пункта 5 Раздела II Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России 
от 23.06.2022 № 250 (далее – Правила), в части не обеспечения работниками железнодорожного транспорта в соответствии со своими должностными обязанностями выполнение Правил и приложений к ним в вопросах безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- пункта 23 приложения № 10 к Приложению № 2 к Правилам, в части 
не организации дежурным по станции маневровой работы так, чтобы были обеспечены безопасность движения и сохранность железнодорожного подвижного состава;

- пункта 4 приложения № 12 к Приложению № 2 к Правилам, в части закрепления подвижного состава сигналистом железнодорожной станции тормозными башмаками с обледенелыми полозами;

- пункта 6 примечания к пункту 3.9.1, ТРА станции Кочетовка I, в части  укладки тормозных башмаков сигналистом под состав поезда на заснеженный рельс без применения песка;

- пункта 9 Правил учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 08.07.2021 № ЦД-169/р, и пункта 3.9.2, ТРА станции Кочетовка I, в части не проведения приема-сдачи дежурства между сдающими и принимающими смену сигналистами с проверкой состояния тормозных башмаков под составом 
и на стеллажах, вследствие чего не были выявлены тормозные башмаки 
с обледеневшими полозами;

- пункта 2.1.1.11. Инструкции по подготовке к работе в зимний период 
и организации снегоборьбы в филиалах и дочерних обществах ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.07.2022 № 1733/р 
(далее – Инструкция утвержденная Распоряжением ОАО «РЖД» № 1733/р), 
в части не организации работы по снегоборьбе начальником железнодорожной станции;

- пункта 2.2. Методических указаний по подготовке дирекций управления движением к работе в зимний период, утвержденных распоряжением 
ОАО «РЖД» от 2 июля 2025 г. № ЦД-240/р, в части не обеспечения начальником железнодорожной станции установки стационарных ящиков для песка в местах работы составительских бригад и снабжение их сухим песком;

- пункта 5.2.9 Инструкции, утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» 
№ 1733/р, в части не принятия решения начальником железнодорожной станции о дальнейшей эксплуатации путей парка «Ч» по причине их занесенности снегом;

Начальником Кочетовской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры в нарушение требований:

- пункта 3.5.14 Инструкции утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» 
№ 1733/р, в части не принятия мер по очистке и уборке снега с путей 
и стрелочных переводов для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов, маневровой работы и безопасности людей, занятых 
на работах по снегоборьбе, не организации своевременной и качественной очистки от снега главных, станционных путей, стрелочных переводов, переездов, пешеходных мостов и тоннелей, настилов служебных проходов через железнодорожные пути на путях общего пользования, находящихся 
в оперативном управлении дистанции пути.

Начальником службы пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры  
в нарушение требований:

- подпункта 2 пункта 3.4.2.1 Инструкции, утвержденной Распоряжением 
№ 1733/р, в части не обеспечения выполнения разработанных оперативных планов по снегоборьбе на регионах железной дороги и дистанциях пути, совместно со службой механизации своевременный ввод в работу снегоуборочной и снегоочистительной техники.

Начальником Юго-Восточной дирекции инфраструктуры в нарушение требований:

- пункта 4.3.1 Инструкции, утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» 
№ 1733/р, в части не организации работ структурных подразделений 
по обеспечению устойчивой эксплуатационной работы железной дороги 
по своевременной очистке путей от снега;

- пункта 4.3.2.4 Инструкции, утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» № 1733/р, в части не обеспечения рационального использования снегоуборочной 
и снегоочистительной техники и трудовых ресурсов для очистки снежных заносов.

Начальником службы механизации Юго-Восточной дирекции инфраструктуры в нарушение требований:

- пункта 3.2.1 Технического описания и инструкции по эксплуатации снегоуборочного поезда от 2 июля 1985 года СМ-2 № 0154.00.00.000 ТО, 
в части не обеспечения очистки на максимальную глубину путей до уровня верхней постели шпал при рельсах типа Р65, не обеспечения ширины захватов при работе с крыльями до 4,9 метров, с заглублением крыльев ниже уровня головки рельса 70 мм;

Заместителем начальника Юго-Восточной железной дороги 
по территориальному управлению в нарушение требований:

- пункта 3.1.4.1 Инструкции, утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» № 1733/р, в части не определения потребности в снегоуборочной технике для очистки железнодорожных станций и перегонов от снега, не организации своевременной рабочей силы и ее задействования для отражения снегопадов 
и метелей;

- пункта 3.1.4.3 Инструкции, утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» № 1733/р, в части не организации работы по незамедлительной уборке и очистке 
от снега междупутий, где осуществляются осмотр и обслуживание подвижного состава работниками подразделений вагонного комплекса;

- пункта 3.1.4.7 Инструкции, утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» № 1733/р, в части не принятия мер по привлечению автотракторной техники 
и техники на комбинированном ходу для уборки снега при сильных снегопадах, метелях и ликвидации их последствий.

4. Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия явилось нарушение порядка закрепления подвижного состава сигналистом железнодорожной станцией Кочетовка I Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции управления движением, в части использования обледеневших тормозных башмаков 
и их установки на заснеженный рельс, не обеспечивших надежность закрепления железнодорожного подвижного состава и приведших к самопроизвольному движению вагонов в направлении предохранительного тупика № 62, взрезу стрелочного перевода № 74, столкновению с тупиковой призмой, сходу с рельс 
и возгоранию опасного груза в 16 вагонах.

5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии 
с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России       от 18.12.2014 № 344, данное событие, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, классифицировано как крушение.