Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенному 01.02.2026 на перегоне Оричи – Шалегово

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

01.02.2026 в 15 часов 34 минуты на 912 км пк 2 перегона Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в грузовом поезде № 2809 (состав 70 вагонов, вес 6266 тонн, с ОГ - 9 вагонов) 
с электровозом серии ВЛ80С № 735 приписки эксплуатационного локомотивного депо Горький –Сортировочный Горьковской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» под управлением локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Лянгасово Горьковской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», следовавшим со скоростью 45 км/ч, допущен сход 
22 вагонов (с 31 по 52 с головы состава, из них 19 – на боку), с нарушением габарита соседнего пути.

- Последствия:

В результате схода погибших и пострадавших нет, условия жизнедеятельности людей не нарушены, вреда окружающей среде не нанесено.

Повреждено:

– 13 вагонов до степени исключения из инвентаря;

– 1 вагон в объеме капитального ремонта;

– 5 вагонов в объеме деповского ремонта;

– 10 вагонов повреждены в объеме текущего отцепочного ремонта;

– 144 м I главного пути;

– 134 м II главного пути;

– 71 железобетонная шпала;

– 1 опора контактной сети;

– 1 жесткая поперечина;

– 4 комплекта дроссельных перемычек;

– 20 метров сигнально–блокировочного кабеля.

Допущена частичная утрата груза «Пшеница твердая, прочая» и «Ячмень».

Полный перерыв движения по II пути составил 28 часов 11 минут,             по I пути 36 часов 46 минут.

Задержано: 65 поездов на общее время 279 часов 57 минут,                         из них 22 пассажирских, 26 пригородных и 17 грузовых поездов.

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Руководителями Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» нарушены требования:

части 2 статьи 20 Федерального закона «О железнодорожном транспорте   в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17–ФЗ (далее – Закон), в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности перевозок грузов, багажа и грузобагажа.

Руководителями Горьковской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»    и Котельничской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» нарушены требования:

– части 1 статьи 15 Закона, в части обеспечения содержания железнодорожных путей общего пользования и расположенных                            на них сооружений и устройств с соблюдением правил безопасности движения   и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, стандартов, правил и технических норм;

– пункта 6 раздела II «Обязанности работников железнодорожного транспорта» Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утверждёнными приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250 (далее Правила), в части содержания и исправного технического состояния железнодорожных путей, сооружений и устройств железнодорожного транспорта с обеспечением периодичности выполнения ремонтов, установленных нормативной технической документацией;

– пункта Правил 12 в части обеспечения безопасной эксплуатации сооружений железнодорожного транспорта;

– пункта Правил 41 в части содержания всех элементов железнодорожного пути, и устройств инфраструктуры в исправном и (или) работоспособном техническом состоянии, обеспечивающем безопасное движение поездов              с установленными скоростями в соответствии с графиком движения поездов,      в соответствии с проектной, ремонтной или эксплуатационной документацией,    а именно:

- рельсы на 912 км перегона Оричи – Шалегово эксплуатировались           со сверхнормативным пропущенным тоннажем (1473,5 млн.т.брутто/км),              с  момента укладки пути в 2015 году промежуточные виды ремонта (средний ремонт пути и планово-предупредительная выправка) не проводились;

- изолирующий стык длительное время эксплуатировался                             со сверхнормативным стыковым зазором (мобильными средствами диагностики 12 и 22.01.2026 выявлялся зазор до 30 мм) и работа по регулировке зазора            в изолирующем стыке не проводилась;

- в изолирующем стыке эксплуатировалась сломанная шпала, которая        до момента схода вагонов не была заменена.

Причина нарушения безопасности движения:

Причиной допущенного нарушения безопасности движения явился одномоментный хрупкий излом рельса, вследствие неудовлетворительного текущего содержания изолирующего стыка с композитными накладками АПАТЭК и неустранение отступлений от норм его содержания работниками Котельничской дистанцией пути Горьковской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

- Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России       от 18.12.2014 № 344, данное событие, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, классифицировать как крушение.