Информационное письмо по транспортному происшествию,
допущенному 05.01.2026 года на перегоне Гудачи - Гонжа 
Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1. Обстоятельства произошедшего:

5 января 2026 года в 09 часов 01 минуту (МСК) на 7447 км ПК 3 второго главного пути перегона Гудачи – Гонжа Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», по срабатыванию автотормозов остановлен грузовой поезд № 9668 (состав 71 вагон, масса 6879 тонн, вагонов с опасными грузами нет), 
с электровозом серии 3ЭС5К № 1374 приписки эксплуатационного локомотивного депо Чита Забайкальской дирекции тяги под управлением локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Амурское Забайкальской дирекции тяги.

Поезд следовал со скоростью 64 км/ч в режиме «тяга», остановлен 
по причине срабатывания автоматических тормозов вследствие нарушения целостности тормозной магистрали и отключения напряжения в контактной сети.

При осмотре состава поезда помощником машиниста выявлен сход 
35 вагонов (с 7-го по 41-й вагон с головы состава, из них с 7-го по 11-й вагон 
в сходе на колесах, с 12-го по 39-й вагон в сходе (на боку)) с нарушением габарита соседнего пути, 40-й вагон в сходе двумя тележками, 41-й вагон в сходе первой тележкой по ходу движения).

2. Последствия:

В результате столкновения погибших и пострадавших нет, условия жизнедеятельности людей не нарушены, вред окружающей природной среде 
и экологии не причинен.

Повреждено:

- 28 вагонов №№ 66142159, 65744336, 65741118, 65940389, 53166583, 61611240, 65896011, 66194911, 66161878, 66162272, 66252461, 66251356, 66206079, 66220401, 66177320, 66162959, 65620189, 66202870, 66235086, 66162322, 66197963, 60341609, 55334239, 66148248, 55691364, 65216244, 66015546, 55346746 до степени исключения;

- 7 вагонов №№ 66252479, 66163031, 66165911, 66218603, 65970238, 61822847, 66194937 в объёме текущего отцепочного ремонта;

- 589 метров железнодорожного пути;

- 3 опоры и 500 метров контактной сети.

Допущена утрата груза «Уголь каменный (уголь каменный марки Т)» 
из 28 вагонов (с 12 по 39 вагон).

В результате допущенного схода нарушен габарит по первому и второму главным путям.

Перерыв движения по первому главному пути перегона Гудачи – Гонжа составил 23 часа 27 минут, по второму пути – 42 часа 07 минут.

Задержано:

- 25 пассажирских поездов на 218 часов 21 минуту;

- 6 почтово-багажных поездов на 64 часа 13 минуту;

- 34 пригородных поезда на 25 часов 14 минут;

- 939 грузовых поездов на 11553 часа 48 минут.

3. Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Работниками Забайкальской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» нарушены требования:

части 2 статьи 20 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», в части необеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности перевозок грузов, багажа и грузобагажа;

пп. 26 пункта 139 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250 (далее – Правила), в части эксплуатации локомотива 3ЭС5К № 1374 
с неисправными системами регистрации и анализа параметров работы (согласно технического заключения АО «ВНИКТИ» от 27.03.2026 № 01-26, неисправна 
или некорректно работала микропроцессорная система управления и диагностики (МСУД));

пп. 24 пункта 139 Правил, в части эксплуатации локомотива 3ЭС5К № 1374 с неисправными гидродемпферами.

4. Причина нарушения безопасности движения:

Согласно технического заключения АО «ВНИКТИ» от 27.03.2026 № 01-26 «О результатах математического моделирования для установления причин крушения в грузовом поезде № 9668, допущенном 05 января 2026 года на перегоне Гудачи – Гонжа Забайкальской железной дороги» и Протокола АО «ВНИИЖТ» от 27.03.2026 № 1 контрольных комплексных динамическихи по воздействию 
на путь испытаний электровоза 3ЭС5К № 1374 на перегоне Гудачи – Гонжа Забайкальской железной дороги, возможной причиной схода явилось повышенное воздействие от колес электровоза 3ЭС5К № 1374 на путь, которое привело к нарушению геометрии рельсовой колеи и последующему провалу внутрь колеи колесных пар грузовых вагонов, вследствие возможного боксования колесной пары локомотива с последующей потерей ее устойчивости 
из-за неисправности или некорректной работы микропроцессорной системы управления и диагностики (МСУД) и неисправных гидродемпферов.

По результатам расследования комиссией Ространснадзора установлено, что причиной транспортного происшествия, допущенного 05.01.2026 года 
на перегоне Гудачи – Гонжа Забайкальской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД», явилась раскантовка правого упорного рельса на 7446 км в кривом участке пути при следовании поезда № 9668, в результате повышенного силового воздействия от колес электровоза на путь, вследствие нарушения работниками Забайкальской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» пункта 139 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России 
от 23.06.2022 № 250, в части включения в состав поезда и эксплуатацию электровоза 3ЭС5К № 1374 с неисправной системой регистрации и анализа параметров работы подвижного состава (неисправной или некорректно работающей микропроцессорной системой управления и диагностики (МСУД)), 
а также неисправными гидродемпферами.

5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных        с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 18.12.2014 № 344, данный случай нарушения безопасности движения классифицирован 
как крушение.