Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенному 12.04.2026 на станции Архара                    
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

12.04.2026 в 10 часов 22 минуты (Мск)  на регулируемом 
железнодорожном переезде, не обслуживаемом дежурным работником, 
расположенном на 8078 км пк 3 железнодорожной станции Архара 
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», при исправно 
действующей автоматической переездной сигнализации, допущено 
столкновение почтово-багажного поезда № 975 с электровозом серии ЭП1 № 314 приписки эксплуатационного локомотивного депо Белогорск Забайкальской 
дирекции тяги, под управлением локомотивной бригады этого же депо  
с полуприцепом  (груз - соя) седельного тягача модели Оумань 
BJ4259SNFKB-AA (владелец ООО «Дорожные перевозки Цифань город 
Мишань» под управлением гражданина КНР).

Поезд № 975 следовал со скоростью 63 км/ч (установленная - 80 км/ч) 
в режиме «тяги». Машинист электровоза  при приближении 
к железнодорожному переезду 8078 км пк 3 увидел слева по ходу движения 
грузовой автомобиль с прицепом, который без остановки выехал 
на железнодорожный переезд. Подавая сигнал большой громкости за 85 метров до железнодорожного переезда применил экстренное торможение, 
но в виду малого расстояния столкновения предотвратить не удалось.

В результате столкновения допущен сход 1-ой и 2-ой колесных пар первой тележки электровоза ЭП1 № 314. В сошедшем состоянии локомотив 
проследовал 141 м. Прицеп отброшен на обочину нечетного пути.

- Последствия:

В результате транспортного происшествия погибших и получивших 
тяжкий вред здоровья нет.

Повреждено:

- локомотив ЭП1 № 314 до степени исключения из инвентаря;

- светофор автоматической переездной сигнализации со стороны нечетного пути (литер А);

- кабель переездной сигнализации;

- дроссельные перемычки у сигнала ЧД (4 штуки);

- прицеп грузового автомобиля, с частичной утратой перевозимого груза.

Перерыв движения по нечетному пути составил 03 часа 39 минут.

Задержан 41 грузовой поезд на 30 часов 08 минут.

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Водителем грузового седельного тягача модель Оумань BJ4259SNFKB-AA (государственный регистрационный номер Хэй GB6681), нарушены требования:

- пункта 15.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 
(далее – ПДД РФ), в части не убеждения при подъезде к регулируемому 
железнодорожному переезду без дежурного работника в отсутствии 
приближающегося поезда;

- пункта 15.3 ПДД РФ, в части выезда на железнодорожный переезд 
при запрещающем показании светофора автоматической переездной 
сигнализации;

- пункта 15.4 ПДД РФ, в части не остановки на расстоянии не ближе 5 метров 
от светофора автоматической переездной сигнализации с запрещающим 
показанием.

- Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия явился выезд водителя грузового 
автомобиля на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного 
работника станции Архара Дальневосточной железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» при запрещающем показании светофора автоматической 
переездной сигнализации.

- Классификация нарушения безопасности движения 
в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке 
расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России       от 18.12.2014 № 344, данное транспортное происшествие классифицировано 
как крушение.