Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенного 13.12.2025 на железнодорожной станции

Чаис Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

13 декабря 2025 года в 11 часов 47 минут на железнодорожной станции Чаис Куйбышевской железной дороги, маневровым тепловозом ТЭМ18ДМ 
№ 445 под управлением локомотивной бригады эксплуатационного 
локомотивного депо Рузаевка Куйбышевской дирекции тяги при скорости 
6,5 км/ч, допущен проезд маршрутного светофора НМ3 с запрещающим 
показанием и последующим боковым столкновением на стрелочном переводе 
№ 10 с ведущим электровозом 2ЭС6 № 520 грузового поезда № 2273 (вес 5233 тонн, 58 цистерн груженых мазутом топочным, 232 оси, электровозы серии 2ЭС6 № 520/542) под управлением локомотивной бригады эксплуатационного 
локомотивного депо Рузаевка Куйбышевской дирекции тяги, следовавшим 
по I главному пути железнодорожной станции.

В результате столкновения маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ № 445 
в сходе всеми колесными парами (на боку), электровоз серии 2ЭС6 № 520 
в сходе всеми колесными парами, электровоз серии 2ЭС6 № 542 на боку, 
22 грузовых вагона с головы поезда № 2273 в сходе всеми колесными парами 
(на боку, имеется течь груза), 23-й вагон в сходе всеми колесными парами.

- Последствия:

В результате допущенного транспортного происшествия, пострадавших нет.

Повреждены:

22 вагона до степени исключения, 1 вагон в объеме деповского ремонта, тепловоз ТЭМ18дм № 445 до степени исключения, электровоз 2ЭС6 № 542 
до степени исключения, электровоз 2ЭС6 № 520 в объеме текущего ремонта 
ТР-600, 78 м  I главного пути, 101 м II главного пути, 55 м III 
приемо-отправочного пути, 120 м IV станционного пути, стрелочные переводы 
№ 8, 10, 12, два дроссель-трансформатора, три электропривода, два светофора, один релейный шкаф, 6 муфт, три путевых ящика, две стрелочных коробки, 
четыре комплекта дроссельных перемычек, кабельные коммуникации устройств СЦБ общей протяженностью 2500 м, опора контактной сети, три фиксаторных изолятора.

В результате нарушения безопасности движения допущена задержка 
80 поездов на 208 часов 43 минуты, из них 47 пассажирских поездов на 89 часов 19 минут, 2 пригородных поезда на 0 часов 25 минут, 31 грузовой поезд 
на 118 часов 59 минут. Продолжительность полного перерыва движения поездов по железнодорожной станции Чаис составила 35 часов 49 минут.

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Локомотивная бригада в составе машиниста Комарова Д.А. 
и помощника машиниста Калишкина А.Н. в нарушение требований:

- пункта 23 раздела V приложения № 20 Приложение № 2 к Правилам 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250 
(далее Правила), в части выполнения установленного регламента служебных 
переговоров, обмена информацией о показании маршрутного светофора 
с железнодорожного пути № 3 железнодорожной станции Чаис;

- пункта 33 приложения № 10 Приложение № 2 к Правилам, в части 
наблюдения за подаваемыми сигналами, выполнения их требований и указаний 
о передвижениях;

- пункта 68 приложения № 2 к Правилам, в части отвлечения 
от управления локомотивом и наблюдения за сигналами, в результате, 
допустили отправление маневрового локомотива ТЭМ18ДМ № 445 с III пути 
железнодорожной станции Чаис с последующим проездом светофора 
с запрещающим показанием НМ3 при скорости 6,5 км/ч и боковым 
столкновением с проходящим грузовым поездом № 2273.

- Причина нарушения безопасности движения:

Причиной допущенного нарушения безопасности движения явился проезд маршрутного светофора НМ3 с запрещающим показанием тепловозом ТЭМ18ДМ № 445, с последующим боковым столкновением с ведущим 
локомотивом серии 2ЭС6 № 520 грузового поезда № 2273 и сходом 
железнодорожного подвижного состава, из-за приведения локомотива 
без доведенного плана маневровой работы и команды на начало движения 
дежурного по железнодорожной станции Чаис.

- Классификация нарушения безопасности движения 
в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке 
расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России       от 18 декабря 2014 года № 344, данное транспортное происшествие 
классифицировать как крушение, столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом на станции 
при маневровой работе, в результате которого, железнодорожный подвижной 
состав поврежден до степени исключения из инвентаря.