Информационное письмо по транспортному происшествию,

допущенному 19.11.2025 на перегоне Шамары-Кордон Пермского региона Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

- Обстоятельства произошедшего:

19 ноября 2025 г. в 15 часов 47 минут (моск) на 1625 км пк 7 главного нечётного пути перегона Кордон – Шамары Свердловской железной дороги 
допущена остановка грузового поезда № 2705 (7985-239-0763, 6242 тонны, 
72 груженых вагона, 288 осей, груз – конденсат газовый) с электровозом 3ЭС6 
№ 1563АБВ по причине срабатывания автотормозов.

Поезд следовал в режиме выбега со скоростью 70 км/ч при установленной скорости 80 км/ч. Остановлен служебным торможением, фактический тормозной путь составил 286 метров, при расчетном – 365 метров.

При осмотре помощником машиниста выявлено возгорание вагонов 
хвостовой части поезда, саморасцеп между 53 и 54 вагонами, на расстоянии – 200 метров, между 63 и 64 вагонами, на расстоянии – 150 м и между 64 
и 65 вагонами на расстоянии 120 метров.

- Последствия:

В результате допущенного транспортного происшествия, пострадавших 
и погибших нет.

Повреждены:

- рельсошпальная решетка по первому и второму главному пути – 450 м;

- 3 опоры контактной сети, по первому и второму главным путям 
несущий трос 500 м, усиливающий провод 500 м и контактный провод 1000 м;

- опоры и пролетные строения на мостах 1627 км пк 1 первого и второго главного пути;

- 9 вагонов до степени исключения, 4 вагона в объеме текущего ремонта ТР-2, 4 вагона в объеме деповского ремонта.

- Обязательные требования, несоблюдение которых привело 
к возникновению нарушения безопасности движения:

Руководителями Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» нарушены требования п. 2. ст. 20 Федерального закона от 10 января 2003 г.        № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» в части: Владельцы инфраструктур, перевозчики, грузоотправители (отправители)           и другие участники перевозочного процесса в пределах установленной             законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте компетенции обеспечивают; безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда; безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа;           безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 
экологическую безопасность.

Руководителями Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» нарушены требования Правил технической эксплуатации железных дорог     Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.06.2022 № 250, а именно:

пункт 12 - Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) должен обеспечивать безопасную эксплуатацию 
сооружений, устройств и объектов железнодорожного транспорта;

пункт 41 - Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) обязан содержать все элементы железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики 
и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи,                станционные здания, сооружения и устройства инфраструктуры, 
железнодорожных путей необщего пользования в исправном и (или) работоспособном техническом состоянии, обеспечивающем безопасное движение поездов 
и маневровой работы, выполнение заданных размеров движения поездов 
с установленными скоростями в соответствии с графиком движения поездов, требования по охране труда, промышленной и транспортной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с проектной, ремонтной или эксплуатационной документацией;

пункт 13 - Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) должен иметь ремонтную и эксплуатационную 
документацию на железнодорожные пути, сооружения и устройства. 
Отсутствует проектная документация на выполненные в 1987 году работы 
по замене пролетного строения на нечетном пути железнодорожного моста 
на 1627 км пк 1 первого главного пути перегона Шамары – Кордон.

- Причина нарушения безопасности движения:

Причиной возникновения транспортного происшествия послужило 
обрушение пролетного строения железнодорожного моста 1627 км 1 пк первого главного пути под железнодорожным подвижным составом из-за разрушения опоры №1, вследствие долговременного и бесконтрольного развития дефектов, что привело к критическому снижению прочности конструкции опоры.

- Классификация нарушения безопасности движения 
в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке 
расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России       от 18 декабря 2014 г. № 344, данное транспортное происшествие 
классифицировать как крушение.